| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1001[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 931.15 | 18.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 1002[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 216.29 | 15.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1003[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 151.43 | 18.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1004[展览馆] | 展厅（单层及顶层） | III | 混合 | 96.27 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 1005[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 94.66 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 1006[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 81.57 | 18.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 1008[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 57.94 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 1009[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 57.94 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 1012[办公室] | 办公室 | III | 混合 | 45.42 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 1016[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 27.19 | 18.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 1017[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 25.05 | 16.1 | 27 | 满足 |
|  |  | 1018[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 25.10 | 17.9 | 27 | 满足 |
|  |  | 1019[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 25.10 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  |  | 1020[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 25.05 | 17.3 | 27 | 满足 |
|  |  | 1021[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 22.95 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1022[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 23.00 | 16.1 | 27 | 满足 |
|  |  | 1023[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 22.95 | 12.6 | 27 | 满足 |
|  |  | 1024[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 22.99 | 15.8 | 27 | 满足 |
|  |  | 1025[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.56 | 17.0 | 25 | 满足 |
| 2 |  | 2005[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.56 | 17.2 | 25 | 满足 |