围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

城市风髓

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-大连 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 大连理工大学城市学院 |
| 设计单位 | ： | 建筑学2201班 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月4日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15541053975 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	33

5 围护结构做法简要说明	34

6 体形系数	35

6.1 体形系数	35

6.2 楼层信息表	35

7 窗墙比	36

7.1 窗墙比	36

7.2 外窗表	36

8 天窗	37

8.1 天窗屋顶比	37

8.2 天窗类型	37

9 屋顶	37

9.1 屋顶相关构造	37

9.2 屋顶平均热工特性	38

10 外墙	38

10.1 外墙相关构造	38

10.2 外墙线性热桥	39

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	41

10.4 外墙平均热工特性	42

11 外窗	43

11.1 外窗构造	43

11.2 外遮阳类型	43

11.3 平均传热系数	44

11.4 综合太阳得热系数	45

11.5 总体热工	47

12 规定性指标检查结论	48

建筑概况

| 工程名称 | 城市风髓 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上32086㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上26 地下0 |
| 建筑高度 | 95.0m |
| 计算建筑体积 | 124282.17 |
| 计算建筑外表面积 | 23410.80 |
| 北向角度 | 90.2 |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.74 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

13层平面

14层平面

15层平面

16层平面

17层平面

18层平面

19层平面

20层平面

21层平面

22层平面

23层平面

24层平面

25层平面

26层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 0.030 | 1.160 | 22.0 | 1761.0 | 0.0000 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.4880 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 0.240 | 10.000 | 600.0 | 1000.0 | 0.1110 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.202,D=8.849)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 150mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.055)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.306,D=11.501)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋石灰砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土B06 240mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.055)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.526,D=3.219)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.527,D=3.157)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 70mm＋石灰砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

7. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

8. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 23410.80 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 124282.17 |
| 体形系数 | 0.19 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 2559.80 | 1833.69 | 11519.11 |
| 2 | 4.500 | 2023.57 | 2358.04 | 13437.71 |
| 3 | 4.500 | 2469.98 | 2902.85 | 11114.91 |
| 4 | 3.500 | 1342.83 | 1865.31 | 4699.91 |
| 5 | 3.500 | 1310.29 | 578.69 | 4586.02 |
| 6 | 3.500 | 1277.90 | 602.94 | 4472.65 |
| 7 | 3.500 | 1243.58 | 630.72 | 4352.53 |
| 8 | 3.500 | 1212.94 | 650.36 | 4245.31 |
| 9 | 3.500 | 1180.22 | 676.78 | 4130.79 |
| 10 | 3.500 | 1180.22 | 644.02 | 4130.79 |
| 11 | 3.500 | 1180.22 | 644.02 | 4130.79 |
| 12 | 3.500 | 1180.22 | 644.02 | 4130.79 |
| 13 | 3.500 | 1180.22 | 644.02 | 4130.79 |
| 14 | 3.500 | 1180.22 | 644.02 | 4130.79 |
| 15 | 3.500 | 1180.22 | 644.02 | 4130.79 |
| 16 | 3.500 | 1039.64 | 826.75 | 3638.75 |
| 17 | 3.500 | 1039.64 | 685.49 | 3638.75 |
| 18 | 3.500 | 1039.64 | 685.49 | 3638.75 |
| 19 | 3.500 | 1180.22 | 785.29 | 4130.79 |
| 20 | 3.500 | 1180.22 | 644.02 | 4130.79 |
| 21 | 3.500 | 1039.64 | 826.75 | 3638.75 |
| 22 | 3.500 | 1039.64 | 685.49 | 3638.75 |
| 23 | 3.500 | 1039.64 | 685.49 | 3638.75 |
| 24 | 3.500 | 595.17 | 803.01 | 2083.09 |
| 25 | 3.500 | 595.17 | 358.54 | 2083.09 |
| 26 | 4.500 | 595.17 | 460.97 | 2678.26 |
| 屋顶 | － | － | 0.00 | － |
| 合计 | 95.00 | 32086.28 | 23410.80 | 124282.17 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 708.16 | 3484.99 | 0.20 |
| 北向 | 立面2 | 616.52 | 3864.34 | 0.16 |
| 东向 | 立面3 | 1043.10 | 5842.62 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 1031.40 | 5783.32 | 0.18 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 708.16 |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 1~26 | 89 | 7.50 | 667.50 |  |
|  |  | C7215 | 7.22×1.50 | 2 | 1 | 10.83 | 10.83 |  |
|  |  | C7715 | 7.67×1.50 | 3 | 1 | 11.51 | 11.51 |  |
|  |  | C8215 | 8.21×1.50 | 2 | 1 | 12.31 | 12.31 |  |
| 北向 | 立面2 | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 | 616.52 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 3 | 4.05 | 12.15 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~2 | 7 | 5.40 | 37.80 |  |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1~3 | 8 | 6.00 | 48.00 |  |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 1,4~26 | 62 | 7.50 | 465.00 |  |
|  |  | C6715 | 6.69×1.50 | 2 | 1 | 10.04 | 10.04 |  |
|  |  | C6815 | 6.75×1.50 | 3 | 1 | 10.13 | 10.13 |  |
|  |  | C8015 | 7.99×1.50 | 3 | 1 | 11.98 | 11.98 |  |
|  |  | C8315 | 8.29×1.50 | 2 | 1 | 12.43 | 12.43 |  |
| 东向 | 立面3 | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 1043.10 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~26 | 26 | 3.60 | 93.60 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~2,7 | 15 | 5.40 | 81.00 |  |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1~3 | 14 | 6.00 | 84.00 |  |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 1~2,4~26 | 104 | 7.50 | 780.00 |  |
| 西向 | 立面4 | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 1031.40 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1~23 | 30 | 3.60 | 108.00 |  |
|  |  | C3315 | 3.30×1.50 | 2 | 2 | 4.95 | 9.90 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~2,6~7 | 15 | 5.40 | 81.00 |  |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2~3 | 8 | 6.00 | 48.00 |  |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 1~26 | 104 | 7.50 | 780.00 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 150 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 4.545 | 5.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.800 | 8.849 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.055 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不上人屋面 | 3563.38 | 0.939 | 0.20 | 8.85 | 0.65 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 230.51 | 0.061 | 1.64 | 3.06 | 0.65 |
| 合计 | 3793.89 | 1.000 | 0.29 | 8.50 | 0.65 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.273 | 1.070 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.240 | 10.000 | 1.25 | 0.800 | 10.000 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.114 | 11.501 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.055 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 1.747 | 3.157 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 3.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.225 | 123.29 | 27.79 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 283.20 | 31.15 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 473.70 | 52.11 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 27.10 | 2.98 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 91.00 | 0.46 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.205 | 67.67 | 13.90 |
|  | 合计 |  |  |  | 128.38 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.225 | 237.22 | 53.47 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 285.00 | 31.35 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 417.42 | 45.92 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 101.02 | 11.11 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 138.50 | 0.69 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.205 | 53.78 | 11.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 153.59 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.225 | 188.96 | 42.59 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 525.00 | 57.75 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 710.60 | 78.17 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 175.40 | 19.29 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 135.00 | 0.68 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.205 | 40.59 | 8.34 |
|  | 合计 |  |  |  | 206.81 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.225 | 176.98 | 39.89 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 508.20 | 55.90 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 695.60 | 76.52 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 167.60 | 18.44 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 112.50 | 0.56 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.205 | 24.35 | 5.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 196.31 |
| 总计 |  |  |  |  | 685.09 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2520.03 | 0.909 | 0.31 | 11.50 | 0.74 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 253.44 | 0.091 | 1.64 | 3.06 | 0.74 |
| 合计 |  | 2773.47 | 1.000 | 0.43 | 10.73 | 0.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 + 128.38/2773.47 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2959.09 | 0.915 | 0.31 | 11.50 | 0.74 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 275.28 | 0.085 | 1.64 | 3.06 | 0.74 |
| 合计 |  | 3234.37 | 1.000 | 0.42 | 10.78 | 0.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 153.59/3234.37 = 0.47 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4320.93 | 0.906 | 0.31 | 11.50 | 0.74 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 442.47 | 0.093 | 1.64 | 3.06 | 0.74 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 4.20 | 0.001 | 0.53 | 3.16 | 0.74 |
| 合计 |  | 4767.60 | 1.000 | 0.43 | 10.71 | 0.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 + 206.81/4767.60 = 0.47 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4294.90 | 0.907 | 0.31 | 11.50 | 0.74 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 440.22 | 0.093 | 1.64 | 3.06 | 0.74 |
| 合计 |  | 4735.12 | 1.000 | 0.43 | 10.72 | 0.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 + 196.31/4735.12 = 0.47 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 14094.94 | 0.909 | 0.31 | 11.50 | 0.74 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 1411.42 | 0.091 | 1.64 | 3.06 | 0.74 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 4.20 | 0.000 | 0.53 | 3.16 | 0.74 |
| 合计 |  | 15510.56 | 1.000 | 0.43 | 10.73 | 0.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 + 685.09/15510.56 = 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 6% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1515，C2415，C3615，C4015，C3315，C7215，C7715，C8215，C2715，C6715，C6815，C8015，C8315 |  |  |  |
|  | 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 108 | 1.80 | 0.34 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C5015 |  |  |  |
|  | 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4015 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 1.800 |
| 2 | C5015 | 1~26 | 89 | 7.50 | 667.50 | 108 | 1.800 |
| 3 | C7215 | 2 | 1 | 10.83 | 10.83 | 18 | 1.800 |
| 4 | C7715 | 3 | 1 | 11.51 | 11.51 | 18 | 1.800 |
| 5 | C8215 | 2 | 1 | 12.31 | 12.31 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 708.16 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 | 18 | 1.800 |
| 2 | C2715 | 1 | 3 | 4.05 | 12.15 | 18 | 1.800 |
| 3 | C3615 | 1~2 | 7 | 5.40 | 37.80 | 18 | 1.800 |
| 4 | C4015 | 1~3 | 8 | 6.00 | 48.00 | 18 | 1.800 |
| 5 | C5015 | 1,4~26 | 62 | 7.50 | 465.00 | 108 | 1.800 |
| 6 | C6715 | 2 | 1 | 10.04 | 10.04 | 18 | 1.800 |
| 7 | C6815 | 3 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 1.800 |
| 8 | C8015 | 3 | 1 | 11.98 | 11.98 | 18 | 1.800 |
| 9 | C8315 | 2 | 1 | 12.43 | 12.43 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 616.52 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 1.800 |
| 2 | C2415 | 1~26 | 26 | 3.60 | 93.60 | 18 | 1.800 |
| 3 | C3615 | 1~2,7 | 15 | 5.40 | 81.00 | 18 | 1.800 |
| 4 | C4015 | 1~3 | 14 | 6.00 | 84.00 | 18 | 1.800 |
| 5 | C5015 | 1~2,4~26 | 104 | 7.50 | 780.00 | 108 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1043.10 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 1.800 |
| 2 | C2415 | 1~23 | 30 | 3.60 | 108.00 | 18 | 1.800 |
| 3 | C3315 | 2 | 2 | 4.95 | 9.90 | 18 | 1.800 |
| 4 | C3615 | 1~2,6~7 | 15 | 5.40 | 81.00 | 18 | 1.800 |
| 5 | C4015 | 2~3 | 8 | 6.00 | 48.00 | 18 | 1.800 |
| 6 | C5015 | 1~26 | 104 | 7.50 | 780.00 | 108 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1031.40 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4015 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C5015 | 1~26 | 89 | 7.50 | 667.50 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C7215 | 2 | 1 | 10.83 | 10.83 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C7715 | 3 | 1 | 11.51 | 11.51 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C8215 | 2 | 1 | 12.31 | 12.31 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 708.16 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C2715 | 1 | 3 | 4.05 | 12.15 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C3615 | 1~2 | 7 | 5.40 | 37.80 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C4015 | 1~3 | 8 | 6.00 | 48.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C5015 | 1,4~26 | 62 | 7.50 | 465.00 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C6715 | 2 | 1 | 10.04 | 10.04 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 7 | C6815 | 3 | 1 | 10.13 | 10.13 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 8 | C8015 | 3 | 1 | 11.98 | 11.98 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 9 | C8315 | 2 | 1 | 12.43 | 12.43 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 616.52 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C2415 | 1~26 | 26 | 3.60 | 93.60 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C3615 | 1~2,7 | 15 | 5.40 | 81.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C4015 | 1~3 | 14 | 6.00 | 84.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C5015 | 1~2,4~26 | 104 | 7.50 | 780.00 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1043.10 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C2415 | 1~23 | 30 | 3.60 | 108.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C3315 | 2 | 2 | 4.95 | 9.90 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C3615 | 1~2,6~7 | 15 | 5.40 | 81.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C4015 | 2~3 | 8 | 6.00 | 48.00 | 18 | 0.335 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C5015 | 1~26 | 104 | 7.50 | 780.00 | 108 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1031.40 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.335 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 708.16 | 1.80 | 0.34 | 0.20 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 616.52 | 1.80 | 0.34 | 0.16 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 1043.10 | 1.80 | 0.34 | 0.18 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 1031.40 | 1.80 | 0.34 | 0.18 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 3399.18 | 1.80 | 0.34 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高 6% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 二星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高 6%，得6分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 6%的要求，得6分，满足二星级要求。