绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 绿蕴新知——长沙某图书馆绿色低碳改造及运维
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	1级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	20%
	是

	碳减排
	17%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	89.0
	87.0
	52.0
	175.0
	90.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=99.3
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]-
s

§ ,

gl

S v/
%
s e N J

[anervapimsmry

HHAETFACE
% 5% by = HRU05




三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	7

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	89.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    3建筑设计/图纸文件/区位图.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	1.  主体结构选型符合规范，梁柱墙节点连接可靠，满足抗震、抗风、抗裂及承载力要求，杜绝结构失稳隐患。
2. 外保温系统采用粘结+锚栓双重固定，锚栓数量、植入深度符合规范，杜绝空鼓、脱落。
3. ​按要求设置防火隔离带，抗裂防护层采用柔性抗裂砂浆+耐碱网格布，适配温度变形，减少开裂
4. ​门窗、幕墙副框、预埋件与主体结构可靠连接，严禁直接固定在保温层上，满足抗风压、气密、水密性能要求。
5. ​门窗采用断桥隔热、中空玻璃配置，型材耐候、五金件耐腐蚀，延长使用寿命，减少变形、渗漏。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目屋顶增设光伏板，基于设备运行状态数据和制造商建议，制定预防性的维护计划，尤其是位于楼顶的光伏组件，受环境因素影响大，被杂物遮挡会妨碍正常工作，需要定期进行设备检查、清洁等工作。
1、定期对进行光伏组件的清洁，避免被杂物遮挡妨碍正常工作
2、定期检查支架的连接部位和焊接部分是否牢固，是否能够抵御大风，确保系统的稳固性。

3、定期检查汇流箱中的电气接头，确保接线牢固且无腐蚀。，确保没有破损老化或松动的现象。必要时，更换老化或受损的线路。

4、定期检查逆变器的显示屏，确保其正常运行，及时了解光伏系统发电情况。

5、通过后台实时监控电站的发电量，一旦发现发电量异常波动，应立即检查电站运行状况，找出原因并及时解决。如果发现某个光伏组件出现问题，应尽快更换，并记录组件在光伏阵列中的具体位置，确保维修的准确性。

6、定期对光伏组件、逆变器等设备进行性能评估，如果发现组件老化严重或发电效率显著降低，应及时更换。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 建筑内部非结构件、设备及附属设施，均与主体结构可靠连接，严禁松动、虚接。连接件选型符合规范，适配构件荷载及变形需求，做好防腐处理，杜绝因连接失效导致脱落、坍塌，保障使用安全与耐久性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	1. 外门窗牢靠性
本项目外门窗选型及安装严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）三星级评价要求，选用符合国家现行标准及设计规范的高品质成品门窗。门窗型材采用高强度节能型材，五金配件选用耐腐蚀、抗疲劳的优质产品，连接构造经专项设计验算，确保与墙体连接牢固、固定点布置合理且间距符合规范要求。安装过程严格执行施工验收规范，门窗与墙体接缝采用高性能密封材料填充，确保连接紧密。经核查，外门窗在正常使用、风荷载及地震作用下，无松动、变形、脱落等安全隐患，整体牢靠性优良，满足三星绿建对围护结构安全耐久及使用功能的高阶要求，可长期保障建筑使用安全与稳定性。
2. 抗风压性能
为满足三星绿建评价指标，本项目外门窗抗风压性能经专业机构检测，检测结果符合《建筑外门窗抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）要求，抗风压性能等级达到设计规定标准，且适配项目所在地区基本风压、建筑高度及体型系数对应的受力需求。在设计极限风压作用下，门窗杆件、玻璃、五金配件及连接部位无损坏、无变形，门窗开启功能无功能性障碍，可有效抵御极端风荷载作用，保障建筑围护结构的完整性和安全性，完全满足三星绿建对建筑抗风性能的严格要求，为建筑室内环境的稳定性提供坚实保障。
3. 水密性能
本项目外门窗水密性能严格按照三星绿建评价标准设计，采用等压腔构造、多道高性能密封胶条密封及合理的排水系统设计，有效提升门窗防水性能。经专业检测，外门窗水密性能达到设计及现行规范规定的高等级要求，在规定的风雨联合作用下，门窗室内侧无任何渗漏现象，无结露、返潮等问题。该性能可有效阻止雨水渗入室内，避免因渗漏导致墙体损坏、室内环境受潮等隐患，保障建筑使用的耐久性和舒适性，符合三星绿建对建筑防水、节能及人居环境品质的高阶评价要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	卫生间、浴室地面做找坡、防水及保护层，墙面做防水处理，阴阳角做圆弧过渡；顶棚采用防潮、防霉材料，构造简洁，避免积水积尘，确保防水、防潮、耐用，杜绝渗漏隐患。




3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	走廊、疏散通道需保持全程畅通，严禁堆放杂物、设置障碍物，通行宽度、净空高度符合规范要求，标识清晰，保障人员紧急疏散安全，兼顾日常通行便捷性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg
紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏塞、应急救护制度.docx 
紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录 :
    10运行/ 紧急疏散、应急救护教育宣传.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 安全防护警示及引导标识系统需规范设置，标识清晰、醒目且持久，涵盖危险区域警示、疏散引导、安全提示等内容，位置合理、无遮挡，便于人员快速识别，引导安全通行、规避风险，助力安全管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    2规划设计/图纸文件/安全防护标识设置.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  10


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	基于性能的抗震设计，需结合设防类别、场地条件等确定性能目标，按多遇、设防、罕遇地震水准明确结构及非结构件性能要求，采用合理分析方法保障结构承载与变形能力。提高抗震性能可优化结构选型、加强节点连接，采用隔震减震技术，选用高性能材料，做好地基加固，并规范施工与后期维护。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合​​​

	防护措施与其他措施结合做法
	​防护措施需与结构、围护、通行、抗震等措施协同结合：抗震防护与主体结构节点加固、隔震减震技术结合，提升结构抗灾能力；安全警示标识与疏散通道畅通、防护设施结合，强化通行安全；防水防护与外墙、卫生间构造结合，杜绝渗漏隐患；所有防护措施均需契合通用要求，同步落实材料、施工、维护管控，形成全方位安全防护体系。​

	缓冲区和隔离带的形式
	利用草地以及灌木形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 常态化开展安全隐患排查整治，对重点区域、关键环节、设备设施进行定期检查，及时整改问题，降低事故概率。
​配齐消防、急救等应急物资，建立快速响应机制，发生突发事件时及时处置、上报，减少损失与影响。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 80%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 65%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 

一、安全防护玻璃类

1. 钢化玻璃经高温加热后快速冷却处理，强度是普通玻璃数倍；破碎后呈钝角小颗粒，不易割伤人体，多用于门窗、隔断、采光顶等。

2. 夹层玻璃两层或多层玻璃间夹有 PVB 等胶片，受冲击破碎后仍粘连在一起，不会散落伤人，兼具防盗、隔音性能，适用于落地窗、出入口门、阅览区隔断等。

3. 中空安全玻璃由安全玻璃（钢化 / 夹层）与空气层组合，兼顾安全、保温、隔声，是图书馆外窗、幕墙常用玻璃。

二、门窗安全功能配件

1. 防夹手装置 / 防夹胶条安装在门扇侧边、合页侧缝隙处，缓冲关闭冲击力，避免手指被夹伤，多用于公共通道门、儿童阅览区门。

2. 闭门器、顺位器使门自动缓慢关闭，防止门体快速撞击伤人；顺位器保证双开门有序关闭，多用于疏散门、出入口门。

3. 限位器、防风撑限制门窗开启角度，防止窗扇突然关闭或被风吹动伤人，适用于外开窗、高窗。

4. 感应防夹系统（自动门用）红外、微波感应装置，检测到人或障碍物时自动停止关门，避免夹人，主要用于主入口自动平移门。

5. 安全执手、圆角五金门把手、锁具等无尖锐棱角，减少磕碰划伤，提升公共区域使用安全性。

三、其他安全防护配件

1. 玻璃防撞条、防撞标识贴于大面积玻璃隔断、玻璃门醒目位置，提醒人员避免撞击。

2. 防火玻璃及防火门窗配件满足耐火极限要求，阻隔火势蔓延，适用于书库、设备间、疏散走道。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	3  

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 4

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	 3

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	 Bd级

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	 ​Bw级

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 
	 Bw级


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 通过空间划分、设施隔离等方式，将机动车与行人、非机动车的通行路线分离，可采用独立出入口、隔离护栏、地下车库等形式，有效减少交通冲突，提升行人安全与通行秩序。步行交通系统由人行道、过街设施、步行街区等构成，配套完善照明、无障碍设施等，为行人提供连续、舒适的出行空间。自行车交通系统则以专用自行车道、慢行绿道为核心，搭配停车、租赁等服务设施，保障骑行安全便捷。三者共同构建绿色慢行体系，优化城市交通结构，营造安全、低碳、宜居的出行环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 0

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 0

	合计
	18
	 7

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 0

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 在采用建筑结构与设备管线分离的前提下，设备设施的布置与控制应优先适配建筑功能和空间的灵活变化。设备管线采用模块化、集成化布置，集中敷设在架空地板、吊顶、管井等可检修区域，避免固定埋设于结构墙体或楼板内，便于后期调整改造。同时采用灵活可控的运行方式，根据空间使用功能转换、人员密度变化与环境需求，分区、分时调控通风、照明、给排水等系统，实现设备运行与空间使用高效匹配，既提升使用适应性，也便于维护更新，延长建筑使用寿命。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 
	5 
	5  

	2 
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 
	5 
	5  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	管材 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	管线 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	管件 
	☑ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 

	活动配件部品组合寿命2​
	 年 

	不同使用寿命的部品组合 
	☐ 便于分别拆换 ☐ 更新 ☐ 升级 


  

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施： 

	生活及中水给水管采用优质 PP-R 管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管 ( 含出户管 ) 采用 UPVC 塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用 HDPE 双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水 PE 管，热熔连接。给水管 DN<50 采用截止阀， DN>50 采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明； 

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



  
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 100年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 是

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是是

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；图书馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/图书馆平面图(1).dwg



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 80%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 70%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	选用耐久性好、易维护的建筑材料，有效降低后期翻新频率与维护成本，如耐磨地砖、耐擦洗涂料、防火防潮板材、耐腐蚀五金等，既能适应长期使用需求，保持外观与功能稳定，又便于日常清洁、局部更换与翻新改造，减少对建筑主体结构的影响，提升建筑整体使用寿命与使用品质。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
