5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d |  | 12 |  |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% | 4 | 12 |
|  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上 | 4 |  |
|  |  | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d | 4 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

采光达标统计

| 内区 | 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 住宅主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例（%） |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 公建主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例（%） |
|  | 所有区域 | 20962.55 |  | 22192.92 | 94.46 |
| 地下室 | 分析区域 | 首层地下室面积（m2） |  | 采光达标面积（m2） | 达标比例（%） |
|  | 首层地下室 | 978.37 |  | 365.17 | 3 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计文件；

2）动态采光计算书；

3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。

实际提交材料：