# 乌兰哈达火山脚下充电站不适宜开发利用地下空间的论证报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位/勘察单位名称]

---

## 第一章 论证依据

| 依据 | 说明 |

|------|------|

| GB 50007-2011 | 建筑地基基础设计规范 |

| 地质勘察报告 | 乌兰哈达火山脚下场地 |

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

---

## 第二章 地质条件分析

### 2.1 场地地质概况

| 项目 | 情况 |

|------|------|

| 地层岩性 | 表层为火山灰土，下层为玄武岩（火山岩） |

| 基岩埋深 | 0.5-2.0m |

| 岩石强度 | 坚硬（抗压强度≥80MPa） |

| 地下水埋深 | 大于10m |

### 2.2 地质剖面示意

```

0-0.8m    火山灰土（可塑）

0.8-2.0m  风化玄武岩（破碎）

2.0m以下  新鲜玄武岩（坚硬）

```

---

## 第三章 不适宜开发原因

### 3.1 地质条件限制

| 原因 | 说明 |

|------|------|

| 基岩埋深浅 | 0.5-2.0m即见基岩，开挖难度大 |

| 岩石坚硬 | 玄武岩强度高，需爆破开挖 |

| 成本高 | 爆破+岩石破碎，造价为普通土方5-8倍 |

### 3.2 经济性分析

| 项目 | 地下空间开发 | 地上扩展 | 对比 |

|------|--------------|----------|------|

| 单方造价 | 2,500-3,500元/㎡ | 1,800元/㎡ | 地下高40-50% |

| 工期 | 3-4个月 | 1个月 | 地下长2-3倍 |

| 环境影响 | 爆破震动、噪声 | 较小 | 地下影响大 |

### 3.3 功能需求分析

| 功能 | 需求 | 地上是否可满足 |

|------|------|----------------|

| 设备用房 | 配电室、储能间 | 地上已设置 |

| 停车位 | 28个 | 地上已满足 |

| 雨水调蓄 | 雨水花园 | 地上已设置 |

| 消防水池 | 30m³ | 地埋式可满足 |

---

## 第四章 替代方案

| 功能需求 | 替代方案 | 效果 |

|----------|----------|------|

| 设备用房 | 地上独立机房 | 已实施 |

| 雨水调蓄 | 雨水花园+透水铺装 | 年径流控制率85% |

| 消防储水 | 地埋式消防水池（半地下） | 已实施 |

| 管线敷设 | 浅埋+管沟 | 满足要求 |

---

## 第五章 结论

| 论证项 | 结论 |

|--------|------|

| 地质条件 | 基岩浅、坚硬，不适宜开发 |

| 经济性 | 造价高、工期长，不经济 |

| 功能需求 | 地上可满足全部功能 |

| 替代方案 | 可行且经济 |

**综合评定：** 本项目不适宜开发利用地下空间，建议采用地上空间满足功能需求，符合绿色建筑“因地制宜”原则。