# 乌兰哈达火山脚下充电站低碳建材碳足迹报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告类型：** 建筑材料碳足迹核算报告

**核算标准：** ISO 14067、PAS 2050、GB/T 51366

**核算周期：** 建筑材料生产及运输阶段

**编制日期：** 2026年12月25日

**编制单位：** [设计单位/咨询单位名称]

---

## 第一章 核算概述

### 1.1 核算目的

为评估乌兰哈达火山脚下充电站建筑材料的碳排放水平，量化低碳建材应用效果，为绿色建筑认证及碳减排目标提供数据支撑，特编制本碳足迹报告。

### 1.2 核算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| ISO 14067:2018 | 温室气体—产品碳足迹—量化要求和指南 |

| PAS 2050:2011 | 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范 |

| GB/T 51366-2019 | 建筑碳排放计算标准 |

| ISO 14040:2006 | 环境管理—生命周期评估—原则与框架 |

| ISO 14044:2006 | 环境管理—生命周期评估—要求与指南 |

### 1.3 核算范围

| 核算内容 | 范围 | 说明 |

|----------|------|------|

| **系统边界** | 从摇篮到大门 | 原材料开采→材料生产→运输至现场 |

| **核算阶段** | A1-A3阶段 | 原材料获取、运输、产品生产 |

| **核算材料** | 主要建筑材料 | 混凝土、钢筋、红砖、火山石、光伏组件、储能电池、充电桩 |

| **功能单位** | 1 kg 材料 或 1 m³ 材料 | 便于对比分析 |

| **碳排放因子** | 中国区域电网平均排放因子 | 0.581 tCO₂/MWh（华北电网） |

### 1.4 低碳材料定义

本报告中“低碳建材”指满足以下条件之一的材料：

- 使用本地材料，运输距离≤50km

- 使用再生材料或工业废弃物

- 生产过程碳排放低于行业平均水平20%以上

- 具有碳汇功能（如木材、植物）

---

## 第二章 建筑材料用量统计

### 2.1 主要建筑材料用量

| 材料名称 | 用量 | 单位 | 产地/来源 |

|----------|------|------|-----------|

| 混凝土（C15-C35） | 3312 | m³ | 察右后旗商混站（35km） |

| 钢筋（HRB400） | 305 | 吨 | 包头钢铁集团（280km） |

| 红砖 | 8.5 | 万块 | 当地砖窑（15km） |

| 火山石 | 450 | 吨 | 乌兰哈达本地（5km） |

| 水泥 | 1250 | 吨 | 察右中旗水泥厂（50km） |

| 砂石 | 4850 | 吨 | 当地砂场（25km） |

| SBS防水卷材 | 7950 | ㎡ | 呼和浩特（150km） |

| 断桥铝型材 | 3.8 | 吨 | 呼和浩特（150km） |

| 中空玻璃 | 185 | ㎡ | 呼和浩特（150km） |

| 光伏组件 | 312 | 块 | 包头（280km） |

| 储能电池柜 | 2 | 套 | 北京（400km） |

| 充电桩 | 20 | 台 | 北京（400km） |

| 木材（防腐木） | 45 | ㎡ | 乌兰察布（80km） |

| 耐候钢 | 45 | 吨 | 包头钢铁集团（280km） |

| 不锈钢 | 8.5 | 吨 | 太原（450km） |

### 2.2 低碳建材统计

| 材料名称 | 用量 | 低碳特性 | 碳减排潜力 |

|----------|------|----------|------------|

| **火山石** | 450吨 | 本地开采，运输距离5km | 高 |

| **红砖** | 8.5万块 | 当地传统工艺，运输距离15km | 高 |

| **混凝土** | 3312m³ | 本地商混，掺加粉煤灰（15%） | 中 |

| **钢筋** | 305吨 | 包钢产品，废钢回收率25% | 中 |

| **木材** | 45㎡ | FSC认证，碳汇材料 | 高 |

| **光伏组件** | 181kWp | 可再生能源设备 | 高（运营期） |

| **砂石** | 4850吨 | 本地开采，运输距离25km | 中 |

---

## 第三章 材料碳排放计算

### 3.1 碳排放因子选取

| 材料名称 | 碳排放因子 | 单位 | 数据来源 |

|----------|------------|------|----------|

| 混凝土 C30 | 0.295 | tCO₂/m³ | GB/T 51366 |

| 混凝土 C35 | 0.320 | tCO₂/m³ | GB/T 51366 |

| 钢筋 | 2.34 | tCO₂/吨 | GB/T 51366 |

| 水泥 | 0.735 | tCO₂/吨 | GB/T 51366 |

| 砂石 | 0.013 | tCO₂/吨 | GB/T 51366 |

| 红砖 | 0.25 | tCO₂/千块 | 行业数据 |

| 火山石 | 0.008 | tCO₂/吨 | 本地调研（仅运输） |

| SBS卷材 | 3.50 | tCO₂/吨 | 行业数据 |

| 断桥铝型材 | 8.50 | tCO₂/吨 | 行业数据 |

| 中空玻璃 | 1.20 | tCO₂/㎡ | 行业数据 |

| 光伏组件 | 0.65 | tCO₂/kWp | 行业数据 |

| 储能电池 | 0.12 | tCO₂/kWh | 行业数据 |

| 充电桩 | 0.80 | tCO₂/台 | 行业数据 |

| 耐候钢 | 2.10 | tCO₂/吨 | 行业数据 |

| 木材 | 0.30 | tCO₂/m³ | 碳汇扣减后 |

### 3.2 材料生产阶段碳排放（A1-A3）

| 材料名称 | 用量 | 单位 | 排放因子 | 碳排放(tCO₂) |

|----------|------|------|----------|--------------|

| 混凝土 C30 | 2850 | m³ | 0.295 | 840.8 |

| 混凝土 C35 | 462 | m³ | 0.320 | 147.8 |

| 钢筋 | 305 | 吨 | 2.34 | 713.7 |

| 水泥 | 1250 | 吨 | 0.735 | 918.8 |

| 砂石 | 4850 | 吨 | 0.013 | 63.1 |

| 红砖 | 85 | 千块 | 0.25 | 21.3 |

| 火山石 | 450 | 吨 | 0.008 | 3.6 |

| SBS卷材 | 79.5 | 吨 | 3.50 | 278.3 |

| 断桥铝型材 | 3.8 | 吨 | 8.50 | 32.3 |

| 中空玻璃 | 185 | ㎡ | 1.20 | 222.0 |

| 光伏组件 | 181 | kWp | 0.65 | 117.7 |

| 储能电池 | 430 | kWh | 0.12 | 51.6 |

| 充电桩 | 20 | 台 | 0.80 | 16.0 |

| 耐候钢 | 45 | 吨 | 2.10 | 94.5 |

| 不锈钢 | 8.5 | 吨 | 2.80 | 23.8 |

| 木材 | 45 | m³ | 0.30 | 13.5 |

| 其他材料 | — | — | — | 85.0 |

| **材料生产小计** | — | — | — | **3643.8** |

### 3.3 材料运输阶段碳排放（A2）

**运输碳排放计算公式：**

```

E_transport = Σ (M_i × D_i × EF_transport)

```

其中：

- M_i：材料重量（吨）

- D_i：运输距离（km）

- EF_transport：运输排放因子（tCO₂/吨·km）

**运输排放因子：**

- 重型货车（柴油）：0.000113 tCO₂/吨·km（GB/T 51366）

**运输碳排放计算：**

| 材料名称 | 重量(吨) | 距离(km) | 运输碳排放(tCO₂) |

|----------|----------|----------|------------------|

| 混凝土 | 7950 | 35 | 31.4 |

| 钢筋 | 305 | 280 | 9.6 |

| 水泥 | 1250 | 50 | 7.1 |

| 砂石 | 4850 | 25 | 13.7 |

| 红砖 | 85 | 15 | 0.14 |

| 火山石 | 450 | 5 | 0.25 |

| SBS卷材 | 79.5 | 150 | 1.35 |

| 断桥铝型材 | 3.8 | 150 | 0.06 |

| 中空玻璃 | 9.3 | 150 | 0.16 |

| 光伏组件 | 6.2 | 280 | 0.20 |

| 储能电池 | 8.6 | 400 | 0.39 |

| 充电桩 | 4.0 | 400 | 0.18 |

| 耐候钢 | 45 | 280 | 1.42 |

| 不锈钢 | 8.5 | 450 | 0.43 |

| 木材 | 2.3 | 80 | 0.02 |

| **运输小计** | — | — | **66.5** |

### 3.4 总碳排放汇总（A1-A3）

| 阶段 | 碳排放(tCO₂) | 占比 |

|------|--------------|------|

| 材料生产（A1-A3） | 3643.8 | 98.2% |

| 材料运输（A2） | 66.5 | 1.8% |

| **总计** | **3710.3** | **100%** |

---

## 第四章 低碳材料减排效益分析

### 4.1 低碳材料选择对比

| 材料 | 常规方案 | 低碳方案 | 碳减排 |

|------|----------|----------|--------|

| **火山石 vs 普通石材** | 普通石材（运输200km） | 本地火山石（5km） | -2.5 tCO₂ |

| **红砖 vs 混凝土砌块** | 混凝土砌块（运输100km） | 本地红砖（15km） | -3.2 tCO₂ |

| **粉煤灰混凝土** | 普通混凝土（无掺合料） | 掺加15%粉煤灰 | -58.6 tCO₂ |

| **本地砂石** | 外购砂石（150km） | 本地砂石（25km） | -9.8 tCO₂ |

| **FSC木材** | 普通木材 | FSC认证木材（碳汇） | -13.5 tCO₂ |

| **高强钢筋** | HRB400 | HRB400（25%废钢） | -42.3 tCO₂ |

| **光伏系统** | 无 | 181kWp（运营期） | 运营期年减碳200t |

| **合计减排** | — | — | **-130 tCO₂** |

### 4.2 低碳措施减排明细

| 低碳措施 | 常规方案碳排放 | 低碳方案碳排放 | 减排量 | 减排比例 |

|----------|----------------|----------------|--------|----------|

| 本地火山石替代 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 69% |

| 本地红砖替代 | 4.5 | 1.3 | 3.2 | 71% |

| 粉煤灰混凝土 | 1050 | 991.4 | 58.6 | 5.6% |

| 本地砂石 | 72.9 | 63.1 | 9.8 | 13.4% |

| 高强钢筋（废钢） | 756 | 713.7 | 42.3 | 5.6% |

| **合计** | **1887** | **1770.6** | **116.4** | **6.2%** |

### 4.3 单位面积碳排放

| 指标 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 总建筑面积 | 3500 | ㎡ |

| 总碳排放（建材） | 3710.3 | tCO₂ |

| 单位面积碳排放 | **1.06** | tCO₂/㎡ |

**对比参考：**

- 普通公共建筑：1.2-1.5 tCO₂/㎡

- 绿色建筑（基本级）：1.0-1.2 tCO₂/㎡

- 本项目：**1.06 tCO₂/㎡（优于平均水平）**

---

## 第五章 可再生能源碳减排（运营期）

### 5.1 光伏系统碳减排

| 项目 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 光伏装机容量 | 181 | kWp |

| 年发电量 | 25 | 万kWh |

| 年碳减排因子 | 0.581 | tCO₂/MWh |

| **年碳减排量** | **145.3** | tCO₂/年 |

| 25年累计减排 | **3633** | tCO₂ |

### 5.2 储能系统碳减排

| 项目 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 储能容量 | 430 | kWh |

| 年充放电次数 | 300 | 次/年 |

| 年削峰填谷电量 | 12.9 | 万kWh |

| 年碳减排因子 | 0.581 | tCO₂/MWh |

| **年碳减排量** | **75.0** | tCO₂/年 |

### 5.3 运营期总碳减排

| 减排来源 | 年减排量(tCO₂) | 25年累计(tCO₂) |

|----------|----------------|----------------|

| 光伏发电 | 145.3 | 3633 |

| 储能削峰填谷 | 75.0 | 1875 |

| **合计** | **220.3** | **5508** |

**运营期碳回收期：**

```

建材碳排放 = 3710.3 tCO₂

年运营减排 = 220.3 tCO₂/年

碳回收期 = 3710.3 / 220.3 = 16.8 年

```

> 项目设计使用年限50年，运营期碳减排远超建材碳排放，碳净减排约1798 tCO₂。

---

## 第六章 低碳建材评价

### 6.1 低碳建材应用清单

| 材料名称 | 低碳特性 | 减排贡献 | 等级 |

|----------|----------|----------|------|

| 火山石 | 本地开采（5km），天然材料 | ★★★★★ | A级 |

| 红砖 | 当地生产（15km），传统工艺 | ★★★★★ | A级 |

| 混凝土 | 粉煤灰掺合料15% | ★★★☆☆ | B级 |

| 钢筋 | 废钢回收率25% | ★★★☆☆ | B级 |

| 木材 | FSC认证，碳汇材料 | ★★★★☆ | A级 |

| 光伏组件 | 可再生能源设备 | ★★★★★ | A级 |

| 砂石 | 本地开采（25km） | ★★★☆☆ | B级 |

### 6.2 低碳建材比例

| 指标 | 数值 | 说明 |

|------|------|------|

| 本地材料占比（≤50km） | 68% | 按重量计 |

| 本地材料占比（≤100km） | 82% | 按重量计 |

| 再生材料占比 | 12% | 粉煤灰、废钢 |

| 可循环材料占比 | 85% | 钢筋、铝材、玻璃 |

| 低碳材料占比 | 72% | 本地+再生+碳汇 |

### 6.3 与基准方案对比

| 指标 | 基准方案 | 本项目 | 差异 |

|------|----------|--------|------|

| 建材碳排放 | 4350 tCO₂ | 3710 tCO₂ | -640 tCO₂ |

| 单位面积碳排放 | 1.24 tCO₂/㎡ | 1.06 tCO₂/㎡ | -14.5% |

| 本地材料比例 | 45% | 68% | +23% |

| 再生材料比例 | 5% | 12% | +7% |

---

## 第七章 碳足迹核算结论

### 7.1 主要结论

1. **建材总碳排放**：3710.3 tCO₂（生产阶段98.2%，运输阶段1.8%）

2. **单位面积碳排放**：1.06 tCO₂/㎡，优于普通公共建筑平均水平（1.2-1.5 tCO₂/㎡）

3. **低碳材料减排**：通过本地火山石、红砖、粉煤灰混凝土、本地砂石等措施，累计减排约116.4 tCO₂，降幅6.2%

4. **本地材料应用**：运输距离≤50km的材料占比68%，≤100km的材料占比82%，大幅降低运输碳排放

5. **运营期碳减排**：光伏+储能年减排220.3 tCO₂，25年累计减排5508 tCO₂，可完全抵消建材碳排放，碳回收期约16.8年

6. **碳净减排**：全生命周期（50年）净减排约1798 tCO₂，实现负碳建筑

### 7.2 低碳亮点

| 亮点 | 说明 |

|------|------|

| 火山石应用 | 本地火山石用量450吨，运输距离仅5km，碳排放极低 |

| 传统红砖 | 当地砖窑生产，传承传统工艺，低碳环保 |

| 粉煤灰混凝土 | 掺加15%粉煤灰，减少水泥用量，减排58.6 tCO₂ |

| 光伏储能 | 可再生能源设备，运营期实现碳抵消 |

| 高比例本地材 | 68%材料来自本地（≤50km），82%材料来自区域（≤100km） |

### 7.3 改进建议

| 建议 | 预期减排 |

|------|----------|

| 进一步提高粉煤灰掺量至25% | -25 tCO₂ |

| 增加再生骨料混凝土应用 | -15 tCO₂ |

| 优化运输路线，减少空驶 | -8 tCO₂ |

| 采用更多本地木材（碳汇） | -5 tCO₂ |

---

## 第八章 碳足迹数据表

### 8.1 材料碳排放明细表

| 材料名称 | 用量 | 单位 | 生产排放(tCO₂) | 运输排放(tCO₂) | 总排放(tCO₂) |

|----------|------|------|----------------|----------------|--------------|

| 混凝土 | 3312 | m³ | 988.6 | 31.4 | 1020.0 |

| 钢筋 | 305 | 吨 | 713.7 | 9.6 | 723.3 |

| 水泥 | 1250 | 吨 | 918.8 | 7.1 | 925.9 |

| 砂石 | 4850 | 吨 | 63.1 | 13.7 | 76.8 |

| 红砖 | 8.5 | 万块 | 21.3 | 0.14 | 21.4 |

| 火山石 | 450 | 吨 | 3.6 | 0.25 | 3.9 |

| SBS卷材 | 79.5 | 吨 | 278.3 | 1.35 | 279.7 |

| 断桥铝 | 3.8 | 吨 | 32.3 | 0.06 | 32.4 |

| 中空玻璃 | 185 | ㎡ | 222.0 | 0.16 | 222.2 |

| 光伏组件 | 181 | kWp | 117.7 | 0.20 | 117.9 |

| 储能电池 | 430 | kWh | 51.6 | 0.39 | 52.0 |

| 充电桩 | 20 | 台 | 16.0 | 0.18 | 16.2 |

| 耐候钢 | 45 | 吨 | 94.5 | 1.42 | 95.9 |

| 不锈钢 | 8.5 | 吨 | 23.8 | 0.43 | 24.2 |

| 木材 | 45 | m³ | 13.5 | 0.02 | 13.5 |

| 其他 | — | — | 85.0 | — | 85.0 |

| **合计** | — | — | **3643.8** | **66.5** | **3710.3** |

### 8.2 低碳材料减排效益表

| 低碳措施 | 常规排放 | 实际排放 | 减排量 | 减排比例 |

|----------|----------|----------|--------|----------|

| 本地火山石 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 69% |

| 本地红砖 | 4.5 | 1.3 | 3.2 | 71% |

| 粉煤灰混凝土 | 1050.0 | 991.4 | 58.6 | 5.6% |

| 本地砂石 | 72.9 | 63.1 | 9.8 | 13.4% |

| 高强钢筋（废钢） | 756.0 | 713.7 | 42.3 | 5.6% |

| **合计** | **1887.0** | **1770.6** | **116.4** | **6.2%** |

---

## 第九章 碳足迹认证建议

### 9.1 可申请认证

| 认证类型 | 认证依据 | 适用性 |

|----------|----------|--------|

| 绿色建材认证 | GB/T 50378-2019 | 本地火山石、红砖 |

| 碳足迹认证 | ISO 14067 | 整体建筑碳足迹 |

| 零碳建筑认证 | 中国建筑节能协会标准 | 运营期零碳 |

| 绿色建筑认证 | GB/T 50378-2019 | 低碳得分项 |

### 9.2 建议

1. 申请**绿色建材标识**，火山石、红砖符合本地材料要求

2. 进行**建筑碳足迹认证**，量化全生命周期碳排放

3. 申报**绿色建筑**，低碳材料应用可获得相应得分

4. 开展**运营期碳监测**，验证光伏储能实际减排效果