# 乌兰哈达火山脚下充电站公共建筑内区采光系数计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估公共建筑内区（距外墙5m以上区域）天然采光水平，验证采光设计是否满足标准要求。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50033-2013 | 建筑采光设计标准 |

| GB/T 5699-2017 | 采光测量方法 |

### 1.3 内区定义

| 定义 | 说明 |

|------|------|

| 内区 | 距外墙5m以上的内部区域 |

| 外区 | 距外墙5m以内的临窗区域 |

---

## 第二章 房间参数

### 2.1 休息区内区参数

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 房间面积 | 220㎡ |

| 内区面积 | 95㎡（距南墙5m以上） |

| 窗面积 | 28.5㎡ |

| 窗地比 | 1:7.7 |

| 玻璃透射比 | 0.78 |

| 室内反射比（墙面/地面/顶棚） | 0.7/0.3/0.8 |

### 2.2 展览区内区参数

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 房间面积 | 185㎡ |

| 内区面积 | 70㎡（距南墙5m以上） |

| 窗面积 | 24.0㎡ |

| 窗地比 | 1:7.7 |

| 玻璃透射比 | 0.78 |

| 室内反射比（墙面/地面/顶棚） | 0.6/0.3/0.8 |

---

## 第三章 采光系数计算

### 3.1 计算公式

**内区采光系数：**

```

C = C_d × τ × K_ρ

```

式中：C_d—天窗采光系数，τ—玻璃透射比，K_ρ—室内反射修正系数

### 3.2 休息区内区计算

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 侧窗采光系数（外区） | 3.2% |

| 内区衰减系数 | 0.35（距窗5m） |

| 玻璃透射比 | 0.78 |

| 室内反射修正 | 1.05 |

```

C_内区 = 3.2% × 0.35 × 0.78 × 1.05 = 0.92%

```

### 3.3 展览区内区计算

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 侧窗采光系数（外区） | 3.5% |

| 内区衰减系数 | 0.32（距窗5m） |

| 玻璃透射比 | 0.78 |

| 室内反射修正 | 1.08 |

```

C_内区 = 3.5% × 0.32 × 0.78 × 1.08 = 0.94%

```

---

## 第四章 计算结论

| 房间 | 内区面积(㎡) | 计算采光系数(%) | 标准参考值(%) | 结论 |

|------|--------------|-----------------|---------------|------|

| 休息区 | 95 | 0.92 | ≥0.5 | 合格 |

| 展览区 | 70 | 0.94 | ≥0.5 | 合格 |

**综合评定：** 内区采光系数满足GB 50033-2013要求（公共建筑内区采光系数≥0.5%），内区采光良好。