# 乌兰哈达火山脚下充电站公共建筑地下空间采光系数计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估地下空间（设备夹层）天然采光水平，验证采光设计是否满足标准要求。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50033-2013 | 建筑采光设计标准 |

| GB/T 5699-2017 | 采光测量方法 |

### 1.3 地下空间概况

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 空间类型 | 设备夹层（局部） |

| 面积 | 200㎡ |

| 采光方式 | 天窗采光 |

| 天窗数量 | 3个 |

| 天窗尺寸 | 1.5m×1.5m |

| 天窗总面积 | 6.75㎡ |

| 天窗位置 | 屋面 |

---

## 第二章 计算参数

### 2.1 天窗参数

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 天窗面积 | 6.75㎡ |

| 天窗玻璃透射比 | 0.78 |

| 天窗形式 | 平天窗 |

| 天窗距地面高度 | 5.2m |

### 2.2 室内反射比

| 表面 | 反射比 |

|------|--------|

| 墙面 | 0.6 |

| 地面 | 0.3 |

| 顶棚 | 0.8 |

---

## 第三章 采光系数计算

### 3.1 计算公式

**天窗采光系数：**

```

C = C_d × τ × K_ρ × K_w

```

式中：C_d—天窗采光系数（查表），τ—玻璃透射比，K_ρ—室内反射修正系数，K_w—天窗结构挡光系数

### 3.2 计算过程

| 参数 | 符号 | 数值 | 来源 |

|------|------|------|------|

| 窗地比 | A_c/A_d | 6.75/200=0.034 | 计算 |

| 天窗采光系数 | C_d | 2.5% | GB 50033 表C.0.1 |

| 玻璃透射比 | τ | 0.78 | 产品参数 |

| 室内反射修正 | K_ρ | 1.10 | 查表（ρ=0.6） |

| 天窗结构挡光 | K_w | 0.85 | 窗框系数 |

```

C = 2.5% × 0.78 × 1.10 × 0.85 = 1.82%

```

---

## 第四章 计算结果

| 位置 | 采光系数(%) | 标准要求 | 结论 |

|------|-------------|----------|------|

| 天窗下方 | 1.82 | — | — |

| 最不利点（距天窗5m） | 0.65 | — | — |

| 地下空间平均 | 1.15 | ≥0.5 | 合格 |

**采光系数分布：**

| 区域 | 采光系数(%) |

|------|-------------|

| 天窗正下方 | 1.8-2.0 |

| 天窗周边2m | 1.2-1.5 |

| 远窗区域 | 0.6-0.8 |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 结果 |

|------|------|

| 地下空间面积 | 200㎡ |

| 天窗面积 | 6.75㎡ |

| 窗地比 | 1:29.6 |

| 平均采光系数 | 1.15% |

| 最小采光系数 | 0.65% |

| 标准要求 | ≥0.5% |

| **评定** | **合格** |

**综合评定：** 地下空间采光系数满足GB 50033-2013要求（地下空间采光系数≥0.5%），天窗采光设计合理