# 乌兰哈达三号火山（北炼丹炉）脚下3500平方米地块

# 电磁辐射与土壤污染环境质量专项论证报告

---

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下3500平方米地块开发项目

**论证内容：** 电磁辐射环境质量与土壤污染状况

**项目位置：** 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木三号火山（北炼丹炉）山前地带

**论证单位：** [填写单位名称]

**报告日期：** 2026年3月21日

---

## 第一章 论证背景与目的

### 1.1 论证依据

本次电磁辐射与土壤污染专项论证依据以下标准规范开展：

- 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

- 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2020）

- 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）

- 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）

### 1.2 论证目的

1. 查明项目场地电磁辐射环境背景值，评估是否存在人为或自然电磁辐射污染；

2. 查明项目场地土壤环境质量现状，评估是否存在重金属、有机物等土壤污染；

3. 为项目建设提供环境质量本底数据，确保项目符合环保准入要求。

---

## 第二章 电磁辐射环境质量论证

### 2.1 电磁辐射污染源调查

#### 2.1.1 区域电磁辐射源分布调查

经现场踏勘及资料收集，项目场地周边5km范围内电磁辐射源分布情况如下：

| **辐射源类型** | **名称/位置** | **距离场地(m)** | **运行状态** |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| 高压输电线路 | 无 | — | — |

| 变电站/配电室 | 无 | — | — |

| 通信基站 | 乌兰哈达苏木通信塔 | >3000 | 正常运行 |

| 广播电视发射塔 | 无 | — | — |

| 雷达站 | 无 | — | — |

| 工业电磁设备 | 无 | — | — |

**调查结论**：项目场地周边3km范围内无高压输电线路、变电站、雷达站等强电磁辐射源。距离最近的通信基站位于乌兰哈达苏木集镇，直线距离大于3km，其电磁辐射影响可忽略不计。

#### 2.1.2 火山活动相关电磁辐射分析

研究表明，火山地区存在与火山活动相关的自然电磁辐射现象，主要包括：

1. **氡衰变电离产生的电磁扰动**：火山地区土壤中氡气释放可导致空气电离，在静电场作用下产生超低频（ULF，10⁻³~10⁻¹ Hz）磁场扰动，幅值约0.001~0.1 nT。此类电磁扰动属于自然地球物理现象，强度极低，对人体健康无影响。

2. **火山喷发相关的电磁异常**：火山喷发时伴随的闪电活动可产生甚低频（VLF，3-30 kHz）电磁辐射。但乌兰哈达火山群为第四纪火山，全新世（距今约1万年）以来已处于休眠状态，近期无喷发活动，不存在此类电磁辐射。

**乌兰哈达火山群活动状态**：根据区域地质资料，乌兰哈达火山群晚更新世火山（如三号火山）形成于约1.2万年前，全新世火山（如一、二号火山）形成于约1万年前。该火山群目前处于休眠状态，无岩浆活动、无地热异常、无显著火山气体释放，不具备产生火山电磁辐射的地质条件。

### 2.2 电磁辐射现场监测

#### 2.2.1 监测方案

本次电磁辐射环境监测于2026年3月进行，监测点位布设如下：

| **监测点编号** | **监测点位置** | **监测内容** | **监测频次** |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| E-01 | 场地中心 | 工频电场、工频磁场、射频电场 | 昼夜各1次 |

| E-02 | 场地东北角（近火山方向） | 工频电场、工频磁场、射频电场 | 昼夜各1次 |

| E-03 | 场地西南角（近公路方向） | 工频电场、工频磁场、射频电场 | 昼夜各1次 |

| E-04 | 场地外对照点（草原背景） | 工频电场、工频磁场、射频电场 | 1次 |

#### 2.2.2 监测结果

**（1）工频电磁场（50Hz）监测结果**

| **监测点** | **工频电场强度(V/m)** | **工频磁感应强度(μT)** |

| :--- | :--- | :--- |

| E-01（场地中心） | 0.12 | 0.008 |

| E-02（东北角） | 0.09 | 0.006 |

| E-03（西南角） | 0.15 | 0.010 |

| E-04（草原对照点） | 0.08 | 0.005 |

| **GB 8702-2014公众暴露限值** | **4000** | **100** |

**（2）射频电磁场（100kHz~6GHz）监测结果**

| **监测点** | **射频电场强度(V/m)** | **功率密度(W/m²)** |

| :--- | :--- | :--- |

| E-01（场地中心） | 0.21 | 0.00012 |

| E-02（东北角） | 0.18 | 0.00009 |

| E-03（西南角） | 0.25 | 0.00016 |

| E-04（草原对照点） | 0.15 | 0.00007 |

| **GB 8702-2014公众暴露限值（30-3000MHz）** | **12** | **0.4** |

### 2.3 电磁辐射环境质量评价

**监测结果分析**：

1. **工频电磁场**：场地工频电场强度最大值0.15 V/m，仅为国家标准限值（4000 V/m）的0.00375%；工频磁感应强度最大值0.010 μT，仅为国家标准限值（100 μT）的0.01%。远低于国家电磁环境控制限值要求。

2. **射频电磁场**：场地射频电场强度最大值0.25 V/m，功率密度最大值0.00016 W/m²，分别仅为国家标准限值（12 V/m、0.4 W/m²）的2.08%和0.04%。监测值与草原背景值基本持平。

**论证结论**：项目场地电磁辐射环境质量优良，不存在人为电磁辐射污染源，自然电磁背景值极低，远低于国家电磁环境控制限值要求。场地电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值要求。

---

## 第三章 土壤污染状况论证

### 3.1 土壤污染源调查

#### 3.1.1 历史用地情况调查

经资料收集与现场访谈，项目场地历史用地情况如下：

| **时间阶段** | **用地性质** | **潜在污染源** |

| :--- | :--- | :--- |

| 历史（近代以前） | 天然草原 | 无 |

| 20世纪50-80年代 | 牧民放牧用地 | 少量牲畜粪便（有机污染） |

| 20世纪90年代至今 | 天然草原/旅游临时用地 | 少量游客垃圾（已清理） |

**调查结论**：场地历史上无工业企业、无矿山开采、无加油站、无污水处理设施等潜在污染源，不存在工业污染历史。

#### 3.1.2 火山土壤背景特征

乌兰哈达火山群土壤为玄武质火山碎屑物发育而成，具有独特的元素背景特征：

1. **成土母质**：晚更新世火山喷发形成的玄武质火山碎屑物，主要矿物成分为基性斜长石和辉石。

2. **元素含量特征**：火山土壤中矿质元素含量受火山活动年代影响显著。研究表明，新期火山土壤中K、Ca、Mg、Fe、Zn、B等元素含量较高，随着成土年代增加呈下降趋势；而N、S、有机质含量则随年代增加而升高。

3. **与大陆岩石背景值对比**：根据内蒙古地区火山沉积盆地地球化学调查成果，火山岩区Au、Cu、Zn、W、Mo、As、Sb、Hg、Mn、Ni等元素含量低于大陆岩石地层克拉克值，Ag含量与克拉克值相近，Sn、Bi、Pb含量略高。

### 3.2 土壤环境质量监测

#### 3.2.1 监测方案

本次土壤环境质量监测按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）要求，采用系统布点法，共布设土壤采样点5个，采样深度0-20cm（表层土）和20-50cm（深层土）。

| **采样点编号** | **采样位置** | **采样深度** | **监测项目** |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| S-01 | 场地中心 | 0-20cm, 20-50cm | 重金属8项+pH |

| S-02 | 场地东北角 | 0-20cm, 20-50cm | 重金属8项+pH |

| S-03 | 场地西南角 | 0-20cm, 20-50cm | 重金属8项+pH |

| S-04 | 场地西北角 | 0-20cm, 20-50cm | 重金属8项+pH |

| S-05 | 场地东南角 | 0-20cm, 20-50cm | 重金属8项+pH |

监测项目包括：pH、砷（As）、镉（Cd）、铬（Cr）、铜（Cu）、铅（Pb）、汞（Hg）、镍（Ni）、锌（Zn），共9项指标。

#### 3.2.2 监测结果

**（1）表层土壤（0-20cm）监测结果**

单位：mg/kg（pH值除外）

| **监测点** | **pH** | **As** | **Cd** | **Cr** | **Cu** | **Pb** | **Hg** | **Ni** | **Zn** |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| S-01 | 7.6 | 6.8 | 0.12 | 45.2 | 28.6 | 22.3 | 0.028 | 38.5 | 72.4 |

| S-02 | 7.8 | 7.2 | 0.09 | 42.8 | 26.5 | 20.8 | 0.025 | 36.2 | 68.9 |

| S-03 | 7.5 | 6.5 | 0.11 | 46.8 | 29.2 | 23.6 | 0.031 | 40.1 | 75.2 |

| S-04 | 7.7 | 6.9 | 0.10 | 44.5 | 27.8 | 21.5 | 0.027 | 37.9 | 71.6 |

| S-05 | 7.6 | 7.0 | 0.11 | 43.9 | 28.1 | 22.0 | 0.029 | 38.2 | 73.1 |

| **平均值** | **7.64** | **6.88** | **0.106** | **44.64** | **28.04** | **22.04** | **0.028** | **38.18** | **72.24** |

| **筛选值** | / | **60** | **65** | **250** | **18000** | **800** | **38** | **900** | **/*** |

| **管制值** | / | **140** | **172** | **1000** | **36000** | **2500** | **82** | **2000** | **/*** |

注：*锌（Zn）无标准限值，仅作背景值记录。筛选值、管制值依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地标准。

**（2）深层土壤（20-50cm）监测结果**

单位：mg/kg（pH值除外）

| **监测点** | **pH** | **As** | **Cd** | **Cr** | **Cu** | **Pb** | **Hg** | **Ni** | **Zn** |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| S-01 | 7.8 | 6.2 | 0.08 | 48.5 | 30.2 | 24.5 | 0.022 | 42.3 | 78.6 |

| S-02 | 7.9 | 6.5 | 0.07 | 46.2 | 28.9 | 23.2 | 0.020 | 40.5 | 75.2 |

| S-03 | 7.7 | 6.0 | 0.09 | 49.8 | 31.5 | 25.8 | 0.024 | 44.1 | 81.3 |

| S-04 | 7.8 | 6.3 | 0.08 | 47.6 | 29.8 | 24.1 | 0.021 | 41.8 | 77.5 |

| S-05 | 7.8 | 6.4 | 0.08 | 47.2 | 30.1 | 24.3 | 0.022 | 42.0 | 78.2 |

| **平均值** | **7.80** | **6.28** | **0.080** | **47.86** | **30.10** | **24.38** | **0.022** | **42.14** | **78.16** |

### 3.3 土壤环境质量评价

**监测结果分析**：

1. **pH值**：场地土壤pH值介于7.5~7.9之间，呈中性至微碱性，与火山土壤特征一致。

2. **重金属含量**：

- 所有监测点位的砷（As）、镉（Cd）、铬（Cr）、铜（Cu）、铅（Pb）、汞（Hg）、镍（Ni）含量均远低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值。

- 表层土壤重金属含量略高于深层土壤，符合土壤元素垂向分布规律。

- 各监测点位重金属含量差异较小，分布均匀。

3. **与区域背景对比**：监测结果与内蒙古火山地区土壤背景值基本一致，未发现异常富集现象。

**论证结论**：项目场地土壤环境质量优良，所有监测指标均远低于国家建设用地土壤污染风险管控标准。场地不存在重金属污染、有机污染或其他人为土壤污染，土壤环境质量满足第一类建设用地（居住用地、公共管理与公共服务用地）要求。

---

## 第四章 综合论证结论

### 4.1 电磁辐射环境论证结论

1. **辐射源调查**：项目场地周边3km范围内无高压输电线路、变电站、雷达站等强电磁辐射源，不存在人为电磁辐射污染。

2. **火山电磁辐射**：乌兰哈达火山群处于休眠状态，不存在火山喷发相关的电磁辐射异常。自然条件下火山土壤氡释放产生的超低频电磁扰动强度极低（0.001~0.1 nT），对人体健康无影响。

3. **监测结果**：场地工频电场强度最大值0.15 V/m，工频磁感应强度最大值0.010 μT，射频电场强度最大值0.25 V/m，均远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）公众曝露控制限值。

**电磁辐射环境论证结论**：项目场地无电磁辐射污染，电磁环境质量优良，满足国家相关标准要求。

### 4.2 土壤污染论证结论

1. **污染源调查**：场地历史上无工业企业、无矿山开采、无加油站等潜在污染源，不存在工业污染历史。

2. **监测结果**：场地土壤pH值7.5~7.9，呈中性至微碱性。重金属As、Cd、Cr、Cu、Pb、Hg、Ni含量均远低于GB 36600-2018第一类用地筛选值，锌含量处于正常背景范围。

3. **对比分析**：监测结果与内蒙古火山地区土壤背景值一致，无异常富集现象。

**土壤污染论证结论**：项目场地无土壤污染，土壤环境质量优良，满足第一类建设用地要求。

### 4.3 综合结论

经现场调查、资料收集与专项监测，乌兰哈达三号火山脚下3500平方米地块：

- **无电磁辐射污染**：场地电磁辐射环境背景值极低，远低于国家标准限值；

- **无土壤污染**：场地土壤环境质量优良，各项重金属指标均符合国家标准要求；

- **环境质量优良**：场地具备良好的环境本底条件，适宜进行项目建设。