# 乌兰哈达火山脚下充电站动态采光计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估室内天然采光水平，确保主要功能房间采光满足标准要求。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50033-2013 | 建筑采光设计标准 |

| GB/T 5699-2017 | 采光测量方法 |

### 1.3 计算软件

| 软件名称 | 用途 |

|----------|------|

| Radiance | 动态采光模拟 |

| Daysim | 全年采光分析 |

---

## 第二章 计算参数

### 2.1 房间参数

| 房间 | 面积(㎡) | 窗面积(㎡) | 窗地比 | 朝向 |

|------|----------|------------|--------|------|

| 休息区 | 220 | 28.5 | 1:7.7 | 南 |

| 办公区 | 120 | 18.0 | 1:6.7 | 南 |

| 展览区 | 185 | 24.0 | 1:7.7 | 东/南 |

### 2.2 采光标准

| 房间类型 | 采光系数标准值(%) | 标准要求 |

|----------|-------------------|----------|

| 休息区 | ≥2.0 | Ⅲ类采光等级 |

| 办公区 | ≥3.0 | Ⅱ类采光等级 |

| 展览区 | ≥2.0 | Ⅲ类采光等级 |

### 2.3 气象参数（乌兰察布）

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 全年平均日照小时数 | 2800h |

| 设计天空照度 | 15000lx |

| 天空模型 | CIE全阴天 |

---

## 第三章 动态采光计算结果

### 3.1 采光系数

| 房间 | 平均采光系数(%) | 最小值(%) | 标准值(%) | 达标面积比例 |

|------|-----------------|-----------|-----------|--------------|

| 休息区 | 2.8 | 1.6 | ≥2.0 | 85% |

| 办公区 | 4.2 | 2.5 | ≥3.0 | 92% |

| 展览区 | 3.1 | 1.8 | ≥2.0 | 88% |

### 3.2 全年有效照度时间

| 房间 | 有效照度时间(h/年) | 占比(%) | 标准要求 |

|------|---------------------|---------|----------|

| 休息区 | 1850 | 68% | ≥50% |

| 办公区 | 2100 | 77% | ≥50% |

| 展览区 | 1920 | 70% | ≥50% |

### 3.3 眩光分析

| 房间 | 最大眩光指数DGI | 标准限值 | 结论 |

|------|-----------------|----------|------|

| 休息区 | 18 | ≤22 | 合格 |

| 办公区 | 16 | ≤19 | 合格 |

| 展览区 | 17 | ≤22 | 合格 |

---

## 第四章 计算结果汇总

| 房间 | 采光系数(%) | 达标面积比例 | 眩光指数 | 综合评定 |

|------|-------------|--------------|----------|----------|

| 休息区 | 2.8 | 85% | 18 | 合格 |

| 办公区 | 4.2 | 92% | 16 | 合格 |

| 展览区 | 3.1 | 88% | 17 | 合格 |

**综合评定：** 主要功能房间天然采光满足GB 50033-2013要求，采光系数、有效照度时间、眩光控制均达标。