# 乌兰哈达火山脚下充电站可再循环材料和可再利用材料用量计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| 建办科〔2021〕17号 | 绿色建筑评价标准技术细则 |

### 1.1 定义

| 术语 | 说明 |

|------|------|

| 可再循环材料 | 废弃后可回收再加工的材料（钢材、铝材、玻璃等） |

| 可再利用材料 | 不改变形态可直接再利用的材料（旧砖、旧石材等） |

---

## 第二章 材料用量统计

### 2.1 可再循环材料

| 材料名称 | 用量(吨) | 再循环率 | 可再循环重量(吨) |

|----------|----------|----------|------------------|

| 钢筋 | 305 | 100% | 305 |

| 钢材（耐候钢、型钢） | 45 | 100% | 45 |

| 不锈钢 | 8.5 | 100% | 8.5 |

| 铝型材 | 3.8 | 100% | 3.8 |

| 铜材（电线电缆） | 2.5 | 100% | 2.5 |

| 玻璃 | 9.3 | 100% | 9.3 |

| **合计** | **374.1** | — | **374.1** |

### 2.2 可再利用材料

| 材料名称 | 用量 | 单位 | 来源 | 可再利用重量(吨) |

|----------|------|------|------|------------------|

| 火山石（旧建筑回收） | 85 | 吨 | 场地旧建筑 | 85 |

| 红砖（旧建筑回收） | 1.2 | 万块 | 场地旧建筑 | 12 |

| **合计** | — | — | — | **97** |

---

## 第三章 比例计算

### 3.1 计算公式

**可再循环材料用量比例** = 可再循环材料重量 / 建筑材料总重量 × 100%

**可再利用材料用量比例** = 可再利用材料重量 / 建筑材料总重量 × 100%

### 3.2 计算

| 项目 | 重量(吨) | 比例(%) |

|------|----------|---------|

| 可再循环材料 | 374.1 | 2.50 |

| 可再利用材料 | 97.0 | 0.65 |

| 建筑材料总重量 | 14,954 | — |

---

## 第四章 绿色建筑得分

| 评分项 | 得分条件 | 本项目 | 得分 |

|--------|----------|--------|------|

| 可再循环材料比例 | ≥6% | 2.5% | 0分 |

| 可再利用材料比例 | ≥5% | 0.65% | 0分 |

> 注：本项目混凝土、砌体等材料占比较大（约90%），钢材等可再循环材料占比较小，但已最大化利用场地旧建筑回收材料。

---

## 第五章 结论

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 可再循环材料重量 | 374.1吨 |

| 可再利用材料重量 | 97.0吨 |

| 建筑材料总重量 | 14,954吨 |

| **可再循环材料比例** | **2.50%** |

| **可再利用材料比例** | **0.65%** |

**综合评定：** 本项目钢材、铝材等可再循环材料已全部计入，场地旧建筑火山石、红砖已回收再利用，符合绿色建筑资源节约理念。