# 乌兰哈达火山脚下充电站地下空间利用计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| GB 50016-2014 | 建筑设计防火规范 |

---

## 第二章 地下空间概况

### 2.1 地下空间统计

| 地下空间类型 | 面积(㎡) | 用途 | 层高(m) |

|--------------|----------|------|---------|

| 消防水池 | 30 | 消防储水 | 3.0 |

| 化粪池 | 10 | 污水处理 | 2.5 |

| 设备基础 | 45 | 充电桩、光伏支架基础 | — |

| 雨水花园渗透层 | 120 | 雨水调蓄 | 1.0 |

| **合计** | **205** | — | — |

> 注：本项目为单层建筑，无地下室，地下空间主要为设备基础、水池及生态设施。

---

## 第三章 地下空间利用比例

### 3.1 计算公式

**地下空间利用比例** = 地下空间面积 / 总用地面积 × 100%

### 3.2 计算

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 地下空间面积 | 205㎡ |

| 总用地面积 | 5,500㎡ |

| **地下空间利用比例** | **3.73%** |

---

## 第四章 绿色建筑得分

| 评分项 | 得分条件 | 本项目 | 得分 |

|--------|----------|--------|------|

| 地下空间利用 | 比例≥5% | 3.73% | 0分 |

| 雨水渗透设施 | 有 | 雨水花园120㎡ | 加分项 |

---

## 第五章 结论

| 项目 | 数值 | 备注 |

|------|------|------|

| 地下空间总面积 | 205㎡ | 水池、基础、渗透层 |

| 用地面积 | 5,500㎡ | — |

| 利用比例 | 3.73% | 低于5% |

**综合评定：** 本项目地下空间利用比例3.73%，未达到绿色建筑评价标准得分要求（≥5%），但雨水渗透设施（雨水花园）作为海绵城市措施，具有生态效益。