# 乌兰哈达火山脚下充电站给排水设备产品说明书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 深水封地漏

### 1.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 不锈钢深水封防臭地漏 |

| 型号 | DL-100A |

| 规格 | 100×100mm / 面板150×150mm |

| 材质 | 304不锈钢 |

| 水封高度 | ≥50mm |

| 排水量 | 1.2L/s |

### 1.2 结构示意图

```

┌─────────────────────────────────────┐

│          ┌─────────────┐            │

│          │  不锈钢盖板  │            │

│          └──────┬──────┘            │

│                 ↓                   │

│          ┌─────────────┐            │

│          │   过滤网    │            │

│          └──────┬──────┘            │

│                 ↓                   │

│   ┌─────────────────────────┐       │

│   │      水封腔体           │       │

│   │      (H≥50mm)          │       │

│   │  ┌───┐      ┌───┐     │       │

│   │  │进 │      │出 │     │       │

│   │  │水 │      │水 │     │       │

│   │  │口 │      │口 │     │       │

│   │  └───┘      └───┘     │       │

│   └─────────────────────────┘       │

└─────────────────────────────────────┘

```

### 1.3 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 面板尺寸 | 150×150mm |

| 安装口径 | DN100 |

| 水封高度 | 50mm |

| 排水能力 | 1.2L/s |

| 防臭性能 | 100% |

| 防虫性能 | 自闭防虫阀 |

### 1.4 安装要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 安装位置 | 卫生间、淋浴间 |

| 安装高度 | 地漏面板与地面平齐 |

| 坡度要求 | 地漏周边1%坡度坡向地漏 |

| 密封要求 | 与管道连接处密封胶密封 |

---

## 第二章 自带水封蹲便器

### 2.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 陶瓷自带水封蹲便器 |

| 型号 | DB-680型 |

| 规格 | 580×450×280mm |

| 材质 | 高温陶瓷 |

| 水封高度 | ≥50mm |

| 冲水量 | 6L/3L（双档） |

### 2.2 结构示意图

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│   ┌───────────────────────────┐    │

│   │      踩踏面板            │    │

│   └───────────────────────────┘    │

│                                     │

│   ┌───────────────────────────┐    │

│   │      存水弯（水封≥50mm） │    │

│   │  ┌───┐      ┌───┐        │    │

│   │  │进 │      │出 │        │    │

│   │  │水 │      │水 │        │    │

│   │  │口 │      │口 │        │    │

│   │  └───┘      └───┘        │    │

│   └───────────────────────────┘    │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

```

### 2.3 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 外形尺寸 | 580×450×280mm |

| 排污口中心距墙 | 300mm / 400mm |

| 水封高度 | 50mm |

| 冲水量 | 6L（大档）/ 3L（小档） |

| 冲水方式 | 喷射虹吸式 |

| 表面处理 | 自洁釉面 |

### 2.4 安装要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 安装位置 | 卫生间蹲位 |

| 排污管径 | DN100 |

| 安装高度 | 与地面平齐 |

| 密封圈 | 配套法兰密封圈 |

---

## 第三章 自带水封坐便器

### 3.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 陶瓷自带水封坐便器（节水型） |

| 型号 | ZB-2000型 |

| 规格 | 700×380×720mm |

| 材质 | 高温陶瓷 |

| 水封高度 | ≥55mm |

| 冲水量 | 4.8L/2.8L（双档） |

### 3.2 结构示意图

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│      ┌─────────────────────┐        │

│      │     水箱            │        │

│      │     (节水双档)      │        │

│      └─────────────────────┘        │

│                                     │

│   ┌───────────────────────────┐    │

│   │      坐圈                │    │

│   └───────────────────────────┘    │

│                                     │

│   ┌───────────────────────────┐    │

│   │      存水弯（水封≥55mm） │    │

│   │  ┌───┐      ┌───┐        │    │

│   │  │进 │      │出 │        │    │

│   │  │水 │      │水 │        │    │

│   │  │口 │      │口 │        │    │

│   │  └───┘      └───┘        │    │

│   └───────────────────────────┘    │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

```

### 3.3 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 外形尺寸 | 700×380×720mm |

| 排污口中心距墙 | 305mm |

| 水封高度 | 55mm |

| 冲水量 | 4.8L（大档）/ 2.8L（小档） |

| 冲水方式 | 喷射虹吸式 |

| 节水等级 | 1级 |

### 3.4 安装要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 安装位置 | 无障碍卫生间、普通卫生间 |

| 排污管径 | DN100 |

| 给水管径 | DN15 |

| 水压要求 | 0.1-0.8MPa |

---

## 第四章 壁挂式水箱

### 4.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 壁挂式隐藏水箱 |

| 型号 | SX-900型 |

| 规格 | 900×450×120mm |

| 材质 | HDPE塑料 |

| 冲水量 | 6L/3L（双档） |

| 安装方式 | 墙体嵌入式 |

### 4.2 结构示意图

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│   ┌───────────────────────────┐    │

│   │      墙体                │    │

│   │  ┌─────────────────┐     │    │

│   │  │   隐藏水箱      │     │    │

│   │  │   (HDPE材质)    │     │    │

│   │  │                 │     │    │

│   │  │  ┌───┐ ┌───┐   │     │    │

│   │  │  │进 │ │排 │   │     │    │

│   │  │  │水 │ │水 │   │     │    │

│   │  │  │口 │ │口 │   │     │    │

│   │  │  └───┘ └───┘   │     │    │

│   │  └─────────────────┘     │    │

│   │                          │    │

│   │  ┌─────────────────┐     │    │

│   │  │   冲水面板      │     │    │

│   │  │   (双档按键)    │     │    │

│   │  └─────────────────┘     │    │

│   │                          │    │

│   └───────────────────────────┘    │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

```

### 4.3 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 水箱尺寸 | 900×450×120mm |

| 材质 | HDPE（高密度聚乙烯） |

| 壁厚 | 5mm |

| 冲水量 | 6L/3L（双档） |

| 进水阀 | 静音进水阀 |

| 排水阀 | 大流量排水阀 |

| 安装方式 | 嵌入式 |

### 4.4 安装要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 墙体厚度 | ≥200mm |

| 安装高度 | 地面至冲水口高度可调 |

| 给水管径 | DN15 |

| 排污管径 | DN100 |

---

## 第五章 消毒用品（含氯消毒片）

### 5.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 高效含氯消毒片 |

| 型号 | XD-500型 |

| 规格 | 500g/瓶 |

| 有效氯含量 | 500mg/片 |

| 适用范围 | 地面、墙面、洁具消毒 |

### 5.2 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 有效氯含量 | 500mg/片 |

| 溶解速度 | ≤5min |

| 稳定性 | 2年 |

| 保质期 | 24个月 |

| 储存温度 | 阴凉干燥处 |

### 5.3 使用方法

| 消毒对象 | 稀释比例 | 作用时间 |

|----------|----------|----------|

| 地面 | 1片：2L水 | 30min |

| 墙面 | 1片：2L水 | 30min |

| 洁具 | 1片：1L水 | 30min |

| 便器 | 直接投入 | 30min |

### 5.4 安全注意事项

| 事项 | 内容 |

|------|------|

| 储存 | 避光、密封、儿童接触不到处 |

| 使用 | 佩戴橡胶手套 |

| 禁忌 | 禁止与洁厕剂混用（产生氯气） |

| 应急 | 接触眼睛立即用清水冲洗15分钟 |

---

## 第六章 消毒器具（紫外线消毒灯）

### 6.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 移动式紫外线消毒灯 |

| 型号 | ZW-40W型 |

| 功率 | 40W |

| 灯管寿命 | 8000h |

| 消毒面积 | ≤20㎡ |

| 消毒时间 | 30-60min |

### 6.2 结构示意图

```

┌─────────────────────────────────────┐

│                                     │

│      ┌─────────────────────┐        │

│      │    石英灯管         │        │

│      │    (254nm紫外线)    │        │

│      └─────────────────────┘        │

│                                     │

│      ┌─────────────────────┐        │

│      │    反射罩           │        │

│      │    (提高效率30%)    │        │

│      └─────────────────────┘        │

│                                     │

│   ┌───────────────────────────┐    │

│   │    移动底座（带万向轮）   │    │

│   └───────────────────────────┘    │

│                                     │

│   ┌───────────────────────────┐    │

│   │    智能控制系统           │    │

│   │   定时/遥控/人体感应      │    │

│   └───────────────────────────┘    │

│                                     │

└─────────────────────────────────────┘

```

### 6.3 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 功率 | 40W |

| 紫外线波长 | 253.7nm |

| 灯管寿命 | 8000h |

| 辐照强度 | ≥100μW/cm²（1m处） |

| 消毒面积 | ≤20㎡ |

| 定时功能 | 0-120min可调 |

| 安全保护 | 人体感应自动断电 |

### 6.4 使用方法

| 步骤 | 内容 |

|------|------|

| 1 | 清空消毒区域人员 |

| 2 | 放置消毒灯于房间中央 |

| 3 | 设置消毒时间（30-60min） |

| 4 | 启动消毒，人员离开 |

| 5 | 消毒完毕，通风15min后进入 |

### 6.5 安全注意事项

| 事项 | 内容 |

|------|------|

| 人员防护 | 消毒时严禁人员在场 |

| 眼睛防护 | 紫外线灼伤眼睛 |

| 皮肤防护 | 紫外线灼伤皮肤 |

| 通风 | 消毒后通风15min |

| 维护 | 每半年用酒精擦拭灯管 |

---

## 第七章 消毒器具（喷雾消毒器）

### 7.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 电动喷雾消毒器 |

| 型号 | PW-5L型 |

| 容量 | 5L |

| 功率 | 120W |

| 喷雾距离 | 3-5m |

### 7.2 技术参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 容量 | 5L |

| 喷雾量 | 300ml/min |

| 雾滴直径 | 10-50μm |

| 续航时间 | 1.5h |

| 充电时间 | 4h |

| 重量 | 3.5kg |

### 7.3 使用方法

| 步骤 | 内容 |

|------|------|

| 1 | 配制消毒液（按说明书比例） |

| 2 | 装入喷雾器 |

| 3 | 充电至满电 |

| 4 | 佩戴防护用品 |

| 5 | 均匀喷洒消毒区域 |

| 6 | 作用30min后通风 |

---

## 第八章 设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 位置 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 深水封地漏 | DL-100A | 8 | 个 | 卫生间、清洁间 |

| 2 | 蹲便器（自带水封） | DB-680型 | 4 | 套 | 男卫、女卫 |

| 3 | 坐便器（自带水封） | ZB-2000型 | 2 | 套 | 无障碍卫生间 |

| 4 | 壁挂式水箱 | SX-900型 | 2 | 套 | 无障碍卫生间 |

| 5 | 含氯消毒片 | XD-500型 | 10 | 瓶 | 保洁间 |

| 6 | 紫外线消毒灯 | ZW-40W型 | 2 | 台 | 保洁间、休息区 |

| 7 | 喷雾消毒器 | PW-5L型 | 2 | 台 | 保洁间 |