# 乌兰哈达火山脚下充电站场地道路交通组织设计

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**设计内容：** 场地道路交通组织专项设计

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 设计概述

### 1.1 设计目标

| 目标 | 具体内容 |

|------|----------|

| 安全 | 人车分流，减少冲突点，保障行人安全 |

| 高效 | 单向循环流线，避免交叉拥堵 |

| 便捷 | 充电车位靠近入口，无障碍通道通畅 |

| 舒适 | 绿化隔离，遮阴设施，舒适驾驶体验 |

| 消防 | 消防通道畅通，满足应急要求 |

### 1.2 设计依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50016-2014(2018版) | 建筑设计防火规范 |

| GB 50763-2012 | 无障碍设计规范 |

| GB 5768-2022 | 道路交通标志和标线 |

| CJJ 37-2012 | 城市道路设计规范 |

| GB/T 50966-2024 | 电动汽车充电站设计标准 |

### 1.3 设计范围

| 道路类型 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) | 功能 |

|----------|---------|---------|----------|------|

| 主入口通道 | 45 | 8 | 360 | 车辆进入 |

| 充电区通道 | 85 | 6 | 510 | 充电车辆通行 |

| 环形主通道 | 120 | 6 | 720 | 场内循环 |

| 出口通道 | 40 | 6 | 240 | 车辆驶出 |

| 消防通道 | 60 | 4 | 240 | 应急通行 |

| 人行通道 | 150 | 1.5 | 225 | 行人通行 |

| 无障碍坡道 | 60 | 1.8 | 108 | 轮椅通行 |

| **合计** | **560** | — | **2,403** | — |

---

## 第二章 总体交通组织

### 2.1 交通流线设计

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    场地道路交通流线图                                    │

│                                                                         │

│                              ↑ 北                                      │

│                              │                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐       │

│   │                    景 观 缓 冲 带                          │       │

│   │                                                             │       │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │                 光 伏 车 棚 区                      │   │       │

│   │  │                  (慢充车位)                         │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │   ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │   │       │

│   │  │  充电车辆流线（单循环）                            │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │       │

│   │                              ↓                               │       │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │       │

│   │  │                 充 电 区                           │   │       │

│   │  │                  (快充车位)                        │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │   ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │   │       │

│   │  │  充电车辆流线                                      │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │       │

│   │                              ↓                               │       │

│   │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │       │

│   │  │                 主 入 口 广 场                      │   │       │

│   │  │                  (人行集散)                         │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  │   ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │   │       │

│   │  │  人行流线                                          │   │       │

│   │  │                                                     │   │       │

│   │  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │       │

│   │                              ↓                               │       │

│   │   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │       │

│   │   │                   建筑主入口                        │   │       │

│   │   └─────────────────────────────────────────────────────┘   │       │

│   │                                                             │       │

│   │   ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │       │

│   │  车辆入口方向  →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │       │

│   │                   车辆出口方向                              │       │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘       │

│                                                                         │

│  【图例】                                                                │

│  ← 车辆流线    ← 人行流线    ◆ 出入口    ⬤ 充电车位    ▲ 无障碍设施     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 2.2 交通组织原则

| 原则 | 实现方式 |

|------|----------|

| 单向循环 | 北侧入口→充电区→南侧出口，避免交叉 |

| 人车分流 | 人行专用通道，斑马线过街 |

| 优先充电 | 充电车位靠近入口，减少绕行 |

| 无障碍通行 | 无障碍车位靠近出入口，坡道平缓 |

| 消防保障 | 环形消防通道，净宽≥4m |

---

## 第三章 出入口设计

### 3.1 出入口布置

| 出入口 | 位置 | 宽度(m) | 功能 | 限制 |

|--------|------|---------|------|------|

| 主入口 | 场地北侧 | 12 | 车辆进入 | 限速5km/h |

| 出口 | 场地南侧 | 10 | 车辆驶出 | 限速5km/h |

| 人行入口 | 场地南侧 | 3 | 行人进入 | 无障碍坡道 |

| 消防应急口 | 场地东侧 | 4 | 消防应急 | 平时封闭 |

| **合计** | — | — | — | — |

### 3.2 出入口视线要求

| 项目 | 要求 | 设计值 |

|------|------|--------|

| 停车视距 | ≥20m | 25m |

| 会车视距 | ≥40m | 45m |

| 出入口与道路夹角 | ≥60° | 75° |

| 出入口转弯半径 | ≥6m | 9m |

---

## 第四章 道路设计

### 4.1 道路横断面设计

**主入口通道横断面（8m宽）：**

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  主入口通道横断面（1:50）                                        │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ← 人行道 →  ← 车行道 →  ← 车行道 →  ← 人行道 →     │   │

│   │    1.5m        3.5m        3.5m        1.5m           │   │

│   │                                                         │   │

│   │   ░░░░░░░░    ████████    ████████    ░░░░░░░░        │   │

│   │   透水砖      混凝土      混凝土      透水砖          │   │

│   │   面层        面层        面层        面层            │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

**充电区通道横断面（6m宽）：**

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  充电区通道横断面（1:50）                                         │

│                                                                 │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │                                                         │   │

│   │   ← 车行道 →  ← 车行道 →                              │   │

│   │    3.0m        3.0m                                    │   │

│   │                                                         │   │

│   │   ████████    ████████                                 │   │

│   │   混凝土      混凝土                                    │   │

│   │   面层        面层                                      │   │

│   │                                                         │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 4.2 道路技术参数

| 道路类型 | 宽度(m) | 设计速度(km/h) | 转弯半径(m) | 路面结构 | 横坡(%) |

|----------|---------|----------------|-------------|----------|---------|

| 主入口通道 | 8 | 10 | 12 | 混凝土 | 1.5 |

| 充电区通道 | 6 | 5 | 9 | 混凝土 | 1.5 |

| 环形主通道 | 6 | 10 | 9 | 混凝土 | 1.5 |

| 出口通道 | 6 | 10 | 12 | 混凝土 | 1.5 |

| 消防通道 | 4 | 15 | 9 | 混凝土 | 1.5 |

| 人行通道 | 1.5 | — | — | 透水砖 | 1.0 |

| 无障碍坡道 | 1.8 | — | — | 火山石 | 1.0 |

---

## 第五章 停车位设计

### 5.1 停车位布置

| 车位类型 | 数量 | 尺寸(m) | 总面积(㎡) | 位置 |

|----------|------|---------|------------|------|

| 快充车位 | 16 | 3.0×5.5 | 264 | 充电区 |

| 超充车位 | 2 | 3.5×5.5 | 38.5 | 充电区 |

| 慢充车位 | 6 | 2.8×5.0 | 84 | 光伏车棚 |

| 无障碍车位 | 4 | 3.5×6.0 | 84 | 充电区入口 |

| **合计** | **28** | — | **470.5** | — |

### 5.2 车位布置图

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    充电区车位布置图                                      │

│                                                                         │

│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│   │  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐   │   │

│   │  │ 超充│ │快充1│ │快充2│ │快充3│ │快充4│ │快充5│ │快充6│   │   │

│   │  │车位│ │车位│ │车位│ │车位│ │车位│ │车位│ │车位│   │   │

│   │  │  ★ │ │  ● │ │  ● │ │  ● │ │  ● │ │  ● │ │  ● │   │   │

│   │  └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   │  ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←   │   │

│   │                        充电区通道                             │   │

│   │  →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→   │   │

│   │                                                               │   │

│   │  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐   │   │

│   │  │快充7│ │快充8│ │快充9│ │快充10│ │快充11│ │快充12│ │无障碍│   │   │

│   │  │车位│ │车位│ │车位│ │车位│ │车位│ │车位│ │车位│   │   │

│   │  │  ● │ │  ● │ │  ● │ │  ● │ │  ● │ │  ● │ │  ◆ │   │   │

│   │  └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘   │   │

│   │                                                               │   │

│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                         │

│  【图例】                                                                │

│  ★ 超充车位   ● 快充车位   ◆ 无障碍车位   ○ 慢充车位                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 5.3 停车位设计参数

| 参数 | 普通车位 | 无障碍车位 | 标准依据 |

|------|----------|------------|----------|

| 车位宽度 | 3.0m | 3.5m | GB 50763 |

| 车位长度 | 5.5m | 6.0m | GB 50763 |

| 轮椅通道 | — | 1.5m | GB 50763 |

| 通道宽度 | 6.0m | 6.0m | GB/T 50966 |

| 充电桩间距 | ≥2.0m | ≥2.0m | GB/T 50966 |

---

## 第六章 人行系统设计

### 6.1 人行流线设计

| 流线类型 | 起点 | 终点 | 长度(m) | 宽度(m) | 铺装 |

|----------|------|------|---------|---------|------|

| 主入口流线 | 市政道路 | 建筑主入口 | 45 | 3.0 | 火山石 |

| 充电区流线 | 充电车位 | 建筑主入口 | 35 | 1.5 | 透水砖 |

| 车棚区流线 | 慢充车位 | 建筑主入口 | 50 | 1.5 | 透水砖 |

| 无障碍流线 | 无障碍车位 | 无障碍入口 | 25 | 1.8 | 火山石+盲道 |

| 广场流线 | 主入口广场 | 建筑各入口 | 80 | 2.0 | 火山石 |

### 6.2 人行横道设计

| 位置 | 宽度(m) | 标线 | 警示设施 | 说明 |

|------|---------|------|----------|------|

| 主入口通道 | 3.0 | 斑马线 | 减速让行标线 | 人车交汇处 |

| 充电区通道 | 2.0 | 斑马线 | 注意行人标志 | 充电区入口 |

| 车棚区通道 | 2.0 | 斑马线 | 注意行人标志 | 车棚区入口 |

### 6.3 无障碍人行系统

| 设施 | 数量 | 位置 | 参数 |

|------|------|------|------|

| 无障碍坡道 | 3处 | 各入口 | 1:12坡度，宽1.8m |

| 盲道系统 | 85m | 广场至各入口 | 引导盲道+提示盲道 |

| 轮椅席位 | 4个 | 休息区、展览区 | 1.2m×0.9m |

| 低位服务台 | 2处 | 服务台、休息区 | 台高0.8m |

| 无障碍标识 | 12处 | 全场地 | 盲文+触觉+大字体 |

---

## 第七章 交通标识系统

### 7.1 标识设置清单

| 标识类型 | 数量 | 位置 | 规格(mm) | 内容 |

|----------|------|------|----------|------|

| 入口导向牌 | 2 | 市政道路接入口 | 1200×600 | 充电站方向 |

| 限速标识 | 4 | 入口、通道 | Φ600 | 5km/h |

| 限高标识 | 2 | 入口 | Φ600 | 2.5m |

| 出口导向牌 | 2 | 出口处 | 1200×600 | 出口方向 |

| 充电车位标识 | 28 | 车位地面 | 600×300 | 充电车位 |

| 无障碍车位标识 | 4 | 车位地面 | 800×400 | 无障碍专用 |

| 禁停标识 | 4 | 消防通道 | 600×400 | 消防通道禁止占用 |

| 减速带标识 | 2 | 减速带前10m | Φ600 | 减速慢行 |

### 7.2 地面标线设计

| 标线类型 | 宽度(mm) | 颜色 | 位置 | 长度(m) |

|----------|----------|------|------|---------|

| 车道中心线 | 150 | 黄色 | 主通道 | 120 |

| 车道边缘线 | 150 | 白色 | 所有车道 | 560 |

| 停车位标线 | 100 | 白色 | 停车位 | 560 |

| 导向箭头 | — | 白色 | 出入口、转弯处 | 8个 |

| 斑马线 | 400 | 白色 | 人行横道 | 4处 |

| 无障碍车位标线 | 100 | 黄色 | 无障碍车位 | 4处 |

---

## 第八章 交通设施设计

### 8.1 减速设施

| 设施类型 | 数量 | 位置 | 规格 | 材质 |

|----------|------|------|------|------|

| 橡胶减速带 | 4处 | 入口、充电区入口 | 350×50mm | 橡胶 |

| 减速垄 | 2处 | 主通道 | 300×40mm | 橡胶 |

| 提示标线 | 8处 | 减速带前 | 振动标线 | 热熔 |

### 8.2 防撞设施

| 设施类型 | 数量 | 位置 | 规格 | 材质 |

|----------|------|------|------|------|

| 防撞石墩 | 8个 | 入口、建筑前 | Φ500×600mm | 火山石 |

| 防撞护栏 | 80m | 充电区边缘 | 波形梁 | 钢材 |

| 车轮限位器 | 56个 | 停车位 | 150×300×120mm | 橡胶 |

| 反光柱 | 12个 | 通道转角 | Φ80×800mm | PVC+反光膜 |

### 8.3 照明设施

| 照明类型 | 数量 | 位置 | 功率 | 照度 |

|----------|------|------|------|------|

| 高杆灯 | 6盏 | 充电区 | 100W | 100lx |

| 庭院灯 | 12盏 | 广场、通道 | 50W | 50lx |

| 车位灯 | 28盏 | 充电车位 | 30W | 75lx |

| 壁灯 | 8盏 | 建筑外墙 | 20W | 30lx |

---

## 第九章 消防通道设计

### 9.1 消防通道布置

| 通道 | 长度(m) | 宽度(m) | 净高(m) | 转弯半径(m) | 荷载(kN) |

|------|---------|---------|---------|-------------|----------|

| 环形主通道 | 120 | 6 | 4.5 | 9 | 30 |

| 东侧消防通道 | 60 | 4 | 4.5 | 9 | 30 |

| 建筑周边通道 | 180 | 4 | 4.5 | 9 | 30 |

### 9.2 消防扑救面

| 位置 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积(㎡) | 要求 |

|------|---------|---------|----------|------|

| 建筑南侧 | 30 | 10 | 300 | 扑救面 |

| 建筑东侧 | 15 | 10 | 150 | 扑救面 |

| **合计** | **45** | — | **450** | — |

### 9.3 消防通道标识

| 标识 | 数量 | 位置 | 内容 |

|------|------|------|------|

| 消防通道地面标识 | 4处 | 消防通道入口 | “消防通道禁止占用” |

| 消防通道警示牌 | 4块 | 消防通道入口 | 黄底红字 |

| 消防车道标线 | 240m | 消防通道 | 黄色网格线 |

---

## 第十章 交通组织效益评估

### 10.1 交通指标

| 指标 | 数值 | 评价 |

|------|------|------|

| 车辆平均通行时间 | ≤2分钟 | 优 |

| 人车冲突点数量 | 3处 | 少 |

| 充电车位可达性 | 100% | 优 |

| 无障碍覆盖率 | 100% | 优 |

| 消防通道畅通率 | 100% | 优 |

### 10.2 与标准对比

| 指标 | 标准要求 | 设计值 | 达标情况 |

|------|----------|--------|----------|

| 消防通道宽度 | ≥4m | 4-6m | 达标 |

| 转弯半径 | ≥9m | 9-12m | 达标 |

| 停车位通道宽度 | ≥6m | 6m | 达标 |

| 无障碍车位比例 | ≥1% | 14.3% | 达标 |

| 人车分流 | 宜设置 | 设置 | 达标 |

---

## 第十一章 结论与建议

### 11.1 主要结论

1. **流线组织合理**：单向循环流线，减少交叉冲突，车辆通行顺畅

2. **人车分流有效**：人行专用通道+斑马线，保障行人安全

3. **无障碍全覆盖**：无障碍车位、坡道、盲道、低位服务台齐全

4. **消防保障充足**：环形消防通道，扑救面满足要求

5. **标识系统完善**：导向、警示、禁止标识齐全

### 11.2 优化建议

| 建议 | 内容 | 优先级 |

|------|------|--------|

| 增加车位引导系统 | 设置车位状态显示屏 | 中 |

| 增加电动车引导 | 充电车位专用引导标识 | 中 |

| 优化夜间照明 | 增加通道照明亮度 | 低 |

| 增设临时停车位 | 高峰时段临时引导 | 低 |