# 乌兰哈达火山脚下充电站室内空气污染物浓度预评估分析报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**报告类型：** 室内空气污染物浓度预评估

**编制日期：** 2026年12月20日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 评估概述

### 1.1 评估目的

为预测乌兰哈达火山脚下充电站装修后室内空气污染物浓度，评估是否符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类民用建筑要求，指导装修材料选型，特进行本预评估。

### 1.2 评估依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50325-2020 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 |

| GB/T 18883-2022 | 室内空气质量标准 |

### 1.3 评估范围

| 区域 | 面积(㎡) | 主要装修材料 |

|------|----------|--------------|

| 休息区 | 220 | 木地板、乳胶漆、火山石墙面 |

| 办公区 | 120 | 地毯、乳胶漆、矿棉板吊顶 |

| 展览区 | 185 | 地砖、乳胶漆、裸露顶棚 |

| 服务区 | 65 | 地砖、乳胶漆、石膏板吊顶 |

| 卫生间 | 65 | 防滑砖、瓷砖、防水石膏板 |

---

## 第二章 材料污染物释放量

### 2.1 装修材料污染物释放指标

| 材料名称 | 甲醛释放量(mg/m³) | TVOC释放量(mg/m³) | 数据来源 |

|----------|-------------------|-------------------|----------|

| 强化复合木地板 | 0.04 | 0.15 | 厂家提供/同类工程 |

| 方块地毯 | 0.02 | 0.10 | 厂家提供/同类工程 |

| 乳胶漆 | 0.03 | 0.08 | 厂家提供/同类工程 |

| 地砖 | 0.00 | 0.00 | 无机材料 |

| 火山石 | 0.00 | 0.00 | 天然石材 |

| 矿棉板吊顶 | 0.01 | 0.05 | 厂家提供/同类工程 |

| 石膏板吊顶 | 0.01 | 0.03 | 厂家提供/同类工程 |

---

## 第三章 污染物浓度预测

### 3.1 预测方法

采用**物料平衡法**，考虑材料释放量、空间体积、换气次数、衰减系数。

**计算公式：**

```

C = Σ(E_i × S_i) / (n × V) × t × k

```

式中：C — 污染物浓度预测值，E_i — 材料释放量，S_i — 材料面积，n — 换气次数（取0.5次/h），V — 房间体积，t — 时间系数，k — 衰减系数（取0.7）

### 3.2 各区域预测结果

| 区域 | 体积(m³) | 甲醛预测值(mg/m³) | TVOC预测值(mg/m³) |

|------|----------|-------------------|-------------------|

| 休息区 | 1,144 | 0.048 | 0.21 |

| 办公区 | 624 | 0.042 | 0.18 |

| 展览区 | 962 | 0.035 | 0.15 |

| 服务区 | 338 | 0.038 | 0.16 |

| 卫生间 | 338 | 0.028 | 0.12 |

| **标准限值** | — | **≤0.07** | **≤0.45** |

### 3.3 预测结果分析

| 污染物 | 预测范围(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 安全余量 |

|--------|-----------------|-----------------|----------|

| 甲醛 | 0.028-0.048 | 0.07 | 31-60% |

| TVOC | 0.12-0.21 | 0.45 | 53-73% |

---

## 第四章 控制措施与建议

### 4.1 已采取控制措施

| 措施 | 内容 |

|------|------|

| 材料选型 | 选用E0级板材、低VOC涂料 |

| 绿色建材 | 火山石、地砖等无机材料占比高 |

| 通风设计 | 新风系统，换气次数≥0.5次/h |

### 4.2 施工阶段建议

| 建议 | 内容 |

|------|------|

| 材料进场 | 复验合格后方可使用 |

| 施工过程 | 加强通风，减少污染物累积 |

| 完工后 | 充分通风不少于14天 |

---

## 第五章 评估结论

| 污染物 | 预测最大值 | 标准限值 | 结论 |

|--------|------------|----------|------|

| 甲醛 | 0.048 mg/m³ | ≤0.07 mg/m³ | 合格 |

| TVOC | 0.21 mg/m³ | ≤0.45 mg/m³ | 合格 |

**综合评定：** 经预评估，装修后室内空气污染物浓度满足GB 50325-2020Ⅰ类民用建筑要求，甲醛、TVOC浓度均低于标准限值，安全余量充足。