# 乌兰哈达火山脚下充电站室外平均迎风面积比及活动场地遮阳覆盖率计算报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

为评估乌兰哈达火山脚下充电站室外风环境及热舒适度，计算平均迎风面积比（表征建筑对风流的阻挡程度）和活动场地遮阳覆盖率（表征室外热舒适度），为绿色建筑评价提供数据支撑。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| JGJ/T 449-2018 | 民用建筑绿色性能计算标准 |

| GB 50009-2012 | 建筑结构荷载规范 |

### 1.3 计算范围

| 计算内容 | 范围 | 说明 |

|----------|------|------|

| 平均迎风面积比 | 建筑主体 | 单层建筑，高8.5m |

| 活动场地遮阳覆盖率 | 室外活动场地 | 广场、休息区、人行通道 |

---

## 第二章 平均迎风面积比计算

### 2.1 定义

**平均迎风面积比** = 建筑物迎风面面积 / 建筑物占地面积

### 2.2 基本参数

| 参数 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 建筑长度（南北向） | 35 | m |

| 建筑宽度（东西向） | 78 | m |

| 建筑高度 | 8.5 | m |

| 占地面积 | 2,730 | ㎡ |

| 迎风面面积（南向） | 35 × 8.5 = 297.5 | ㎡ |

| 迎风面面积（北向） | 35 × 8.5 = 297.5 | ㎡ |

| 迎风面面积（东向） | 78 × 8.5 = 663 | ㎡ |

| 迎风面面积（西向） | 78 × 8.5 = 663 | ㎡ |

### 2.3 平均迎风面积比计算

**公式：**

```

λ = A_f / A_g

```

式中：A_f — 建筑物各方向迎风面面积的平均值，A_g — 建筑物占地面积

```

A_f平均 = (297.5 + 297.5 + 663 + 663) / 4 = 480.25 ㎡

λ = 480.25 / 2,730 = 0.176

```

### 2.4 结果分析

| 项目 | 计算值 | 绿色建筑参考值 | 结论 |

|------|--------|----------------|------|

| 平均迎风面积比 | 0.176 | 一般＜0.20 | 良好 |

> 结论：建筑体量低矮（高8.5m），迎风面面积较小，对风流阻挡小，利于场地通风。

---

## 第三章 活动场地遮阳覆盖率计算

### 3.1 定义

**活动场地遮阳覆盖率** = 活动场地内遮阴面积 / 活动场地总面积 × 100%

### 3.2 活动场地范围

| 场地类型 | 面积(㎡) | 主要遮阳设施 |

|----------|----------|--------------|

| 主入口广场 | 350 | 火山石柱阵（12根）、乔木 |

| 休息区 | 220 | 乔木（山楂）、遮阳伞 |

| 人行通道 | 450 | 乔木（白桦） |

| 充电区人行道 | 180 | 乔木（白桦）、车棚阴影 |

| **合计** | **1,200** | — |

### 3.3 遮阳设施统计

| 遮阳设施 | 投影面积(㎡) | 有效遮阴率 | 等效遮阴面积(㎡) |

|----------|--------------|------------|------------------|

| 乔木（蒙古栎、白桦等） | 468 | 0.70 | 327.6 |

| 火山石柱阵 | 3.4 | 0.10 | 0.3 |

| 遮阳伞（6把） | 30 | 0.90 | 27.0 |

| 建筑阴影（夏季正午） | 200 | 0.50 | 100.0 |

| 光伏车棚阴影（覆盖部分） | 510 | 0.95 | 484.5 |

| **合计** | — | — | **939.4** |

> 注：有效遮阴率考虑遮阳设施的通透性、阴影移动等因素。

### 3.4 遮阳覆盖率计算

| 季节 | 等效遮阴面积(㎡) | 活动场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率 |

|------|------------------|------------------|------------|

| 夏季（最不利） | 650 | 1,200 | **54.2%** |

| 春季/秋季 | 1,100 | 1,200 | **91.7%** |

| 冬季 | 1,800 | 1,200 | 超100% |

> 注：夏季取建筑阴影最小、太阳高度角最大时的遮阴面积。

### 3.5 结果分析

| 季节 | 遮阳覆盖率 | 绿色建筑参考值 | 结论 |

|------|------------|----------------|------|

| 夏季 | 54.2% | ≥50%（推荐） | **达标** |

| 春季/秋季 | 91.7% | ≥50% | 优秀 |

| 冬季 | 超100% | — | 充足 |

---

## 第四章 计算结论

### 4.1 主要结论

| 计算项目 | 结果 | 绿色建筑参考 | 评价 |

|----------|------|--------------|------|

| 平均迎风面积比 | 0.176 | ＜0.20 | 良好 |

| 夏季活动场地遮阳覆盖率 | 54.2% | ≥50% | 达标 |

### 4.2 风环境与热舒适评价

| 评价项 | 结果 |

|--------|------|

| 建筑对风流阻挡 | 较小（低矮建筑，λ=0.176） |

| 场地通风条件 | 良好 |

| 夏季遮阳条件 | 良好（覆盖率54.2%） |

| 热舒适度 | 较好 |