# 乌兰哈达火山脚下充电站当地建筑节能审查相关文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 主要法规政策依据

### 1.1 省级法规

| 文件名称 | 文号/编号 | 主要内容 |

|----------|-----------|----------|

| 《内蒙古自治区民用建筑节能和绿色建筑发展条例》 | 2019年实施 | 新建建筑全面执行绿色建筑标准，“四类”民用建筑执行星级标准 |

| 《内蒙古自治区固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》 | 内发改环资字〔2025〕1072号 | 固定资产投资项目须进行节能审查，同步开展碳排放评价 |

### 1.2 地方标准

| 标准名称 | 编号 | 实施日期 |

|----------|------|----------|

| 《既有公共建筑绿色性能提升技术标准》 | DB15/T 4338—2026 | 2026年7月1日 |

| 《公共建筑机电系统能效分级评价标准》 | DB15/T 4337—2026 | 2026年7月1日 |

### 1.3 市级文件

| 文件名称 | 发布单位 | 主要内容 |

|----------|----------|----------|

| 《乌兰察布市2025年建筑节能和绿色建筑发展工作要点》 | 市住建局 | 明确节能目标、审查要求、监管措施 |

| 绿色建筑和建筑节能设计质量检查通知 | 市住建局 | 年度检查结果及整改要求 |

---

## 第二章 节能审查要求

### 2.1 审查权限分级

| 能耗规模 | 审查机关 | 本项目 |

|----------|----------|--------|

| ≥10000吨标准煤/年 | 自治区发改委 | — |

| 5000-10000吨标准煤/年 | 盟市发改委 | — |

| 1000-5000吨标准煤/年 | 旗县发改委 | — |

| ＜1000吨标准煤/年 | 无需审查 | **适用** |

> 本项目年综合能源消费量约64,940kWh，折合标准煤约7.98吨（按0.1229kgce/kWh），远低于1000吨标准煤审查门槛，可不单独进行节能审查，但需填写节能声明表。

### 2.2 节能审查申报材料

| 材料名称 | 要求 | 适用情况 |

|----------|------|----------|

| 节能报告 | 需资质机构编制 | 年能耗≥1000tce |

| 节能声明表 | 自行填写 | 年能耗＜1000tce |

| 节能审查意见 | 审批机关出具 | 需审查项目 |

### 2.3 节能审查办理信息（乌兰察布市）

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 实施主体 | 乌兰察布市发展和改革委员会 |

| 承诺时限 | 5个工作日 |

| 咨询电话 | 0474-8811420 |

| 监督电话 | 0474-12345 |

---

## 第三章 建筑节能强制性标准

### 3.1 节能设计标准

| 建筑类型 | 节能标准 | 依据 |

|----------|----------|------|

| 居住建筑 | 节能75% | 乌兰察布市工作要点 |

| 公共建筑 | 节能72% | 乌兰察布市工作要点 |

### 3.2 本项目节能指标

| 指标 | 设计值 | 标准要求 | 结论 |

|------|--------|----------|------|

| 围护结构传热系数（外墙） | 0.45 W/(m²·K) | ≤0.50 | 达标 |

| 围护结构传热系数（屋面） | 0.40 W/(m²·K) | ≤0.45 | 达标 |

| 外窗传热系数 | 1.80 W/(m²·K) | ≤2.0 | 达标 |

| 节能率（不含光伏） | 30.5% | ≥30% | 达标 |

---

## 第四章 绿色建筑要求

### 4.1 “四类”民用建筑范围

根据《内蒙古自治区民用建筑节能和绿色建筑发展条例》，以下四类民用建筑应执行星级绿色建筑标准：

| 序号 | 建筑类型 | 本项目是否适用 |

|------|----------|----------------|

| 1 | 政府投资的公共建筑 | 否 |

| 2 | 大型公共建筑 | 否（3500㎡） |

| 3 | 保障性住房 | 否 |

| 4 | 绿色生态城区中的新建建筑 | 否 |

> 本项目为充电站（公共设施），不属于强制星级绿色建筑范围，但按绿色建筑基本级设计。

### 4.2 绿色建筑设计要求

| 要求 | 内容 | 本项目执行情况 |

|------|------|----------------|

| 绿色设计专篇 | 施工图中应有绿色建筑专篇 | 已编制 |

| 可再生能源应用 | 光伏系统应用 | 181kWp光伏 |

| 雨水回收利用 | 年径流控制率≥85% | 雨水花园120㎡ |

| 绿色建材应用 | 优先采用绿色建材 | 火山石、粉煤灰混凝土等 |

---

## 第五章 施工图审查要求

### 5.1 审查要点

| 审查内容 | 要求 | 本项目 |

|----------|------|--------|

| 节能设计专篇 | 完整、清晰 | 已编制 |

| 节能计算书 | 与设计一致 | 已编制 |

| 绿色建筑专篇 | 自评分数、星级 | 基本级 |

| 可再生能源设计 | 光伏系统深度 | 满足要求 |

### 5.2 常见问题（依据2025年检查结果）

| 问题类型 | 表现 | 预防措施 |

|----------|------|----------|

| 设计内容与报告不符 | 构造做法与节能报告不一致 | 加强校核 |

| 绿色建筑得分不合理 | 得分项设计未明确 | 逐项落实 |

| 太阳能设计深度不足 | 系统配置不明确 | 深化设计 |

---

## 第六章 节能验收要求

### 6.1 验收依据

| 文件 | 要求 |

|------|------|

| 《绿色建筑工程专项验收规程》 | 专项验收 |

| 节能审查意见 | 落实审查要求 |

| 施工图设计文件 | 按图施工 |

### 6.2 验收内容

| 验收项 | 内容 |

|--------|------|

| 围护结构 | 保温层厚度、材料性能 |

| 门窗 | 传热系数、气密性 |

| 设备能效 | 空调、照明等设备能效等级 |

| 可再生能源 | 光伏系统安装、发电量 |

---

## 第七章 节能审查申报流程

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    节能审查申报流程                             │

│                                                                 │

│   ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    │

│   │ 编制    │ → │ 申报    │ → │ 受理    │ → │ 审批    │    │

│   │ 节能报告│    │ 材料    │    │ 审核    │    │ 出意见  │    │

│   └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    │

│        ↓              ↓              ↓              ↓          │

│   节能报告        网上申报      5工作日        节能审查意见    │

│   节能声明表      窗口提交      审核时限       有效期2年      │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

---

## 第八章 结论

| 项目 | 结论 |

|------|------|

| 节能审查 | 无需单独审查（年能耗＜1000tce） |

| 节能设计 | 满足公共建筑节能72%标准 |

| 绿色建筑 | 基本级，满足当地要求 |

| 施工图审查 | 已完成，合格 |

**综合评定：** 本项目节能设计符合国家及内蒙古自治区、乌兰察布市相关法规标准要求，可顺利通过施工图审查及节能验收。