乌兰哈达火山公园充电站 材料决算清单

项目名称：乌兰哈达火山公园充电站
建筑层数：地上2层

| 序号 | 材料类别 | 材料名称 | 规格型号 / 性能指标 | 使用部位 | 计量单位 | 决算数量 | 单价(元) | 合计金额(万元) | 备注（绿建相关指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构材料 | 高强钢筋 | HRB500E (Φ12~Φ25) | 梁、板、柱 | 吨 | 168 | 4850 | 81.48 | 高强钢筋比例87.5%（绿建加分项） |
| 2 |  | 高强钢筋 | HRB400E (Φ6~Φ10) | 箍筋、楼板 | 吨 | 72 | 4650 | 33.48 |  |
| 3 |  | 预拌混凝土 | C30~C40（商品混凝土） | 主体结构 | 立方米 | 2650 | 520 | 137.80 | 全部采用预拌混凝土（绿建基本项） |
| 4 |  | 再生骨料混凝土 | 再生骨料替代率15% | 垫层、非承重构件 | 立方米 | 380 | 485 | 18.43 | 利废材料（计入可再循环材料比例） |
| 5 | 砌筑材料 | 红砖（烧结普通砖） | MU15，240×115×53mm | 外墙、内隔墙 | 万块 | 68.5 | 0.68 | 46.58 | 本地传统建材，耐久性好，可回收 |
| 6 |  | 砌筑砂浆 | M7.5混合砂浆 | 砌体工程 | 立方米 | 385 | 420 | 16.17 |  |
| 7 |  | 加气混凝土砌块 | A3.5，B06 | 卫生间、管井等 | 立方米 | 280 | 320 | 8.96 | 轻质填充 |
| 围护结构（门窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 门窗工程 | 断桥铝合金窗 | 70系列，PA66隔热条 玻璃：5Low-E+12A+5+12A+5 | 建筑外窗 | 平方米 | 780 | 980 | 76.44 | 传热系数K=1.6 W/(m²·K)，气密性7级 |
| 9 |  | 断桥铝合金门 | 70系列（外门），壁厚2.2mm | 主要出入口 | 平方米 | 85 | 1250 | 10.63 | 抗风压、水密性满足严寒C区要求 |
| 10 |  | 防火门 | 甲级/乙级钢质防火门 | 疏散通道、配电室 | 平方米 | 110 | 850 | 9.35 | 满足消防验收要求 |
| 11 | 玻璃及幕墙 | 钢化夹层安全玻璃 | 6mm+1.52PVB+6mm | 幕墙、栏杆、采光顶 | 平方米 | 280 | 380 | 10.64 | 3C认证，抗冲击性能合格 |
| 12 |  | 光伏发电玻璃 | 碲化镉BIPV组件 | 屋顶光伏系统 | 平方米 | 1100 | 1350 | 148.50 | 装机容量154kWp，年发电量18.5万kWh |
| 屋面及防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 保温防水 | 保温材料 | 挤塑聚苯板(XPS) | 屋面、地面 | 立方米 | 295 | 620 | 18.29 | 导热系数0.028 W/(m·K) |
| 14 |  | 防水卷材 | SBS改性沥青防水卷材 | 屋面、卫生间 | 平方米 | 2250 | 42 | 9.45 | 满足I级防水设防要求 |
| 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 内外装饰 | 红砖装饰面 | 清水红砖勾缝 | 外立面局部 | 平方米 | 650 | 85 | 5.53 | 保留红砖质感，体现火山地域特色 |
| 16 |  | 环保内墙涂料 | 水性涂料，VOC≤50g/L | 客房、餐厅内墙 | 千克 | 2650 | 28 | 7.42 | 绿色建材认证产品 |
| 17 |  | 瓷砖 | 防滑地砖 / 墙面砖 | 卫生间、厨房、公共区域 | 平方米 | 1720 | 135 | 23.22 | 本地采购（降低运输碳排放） |
| 18 |  | 无机预涂板 | A级防火，抗菌防霉 | 厨房、配电室墙面 | 平方米 | 480 | 165 | 7.92 | 满足洁净区及防火要求 |
| 19 |  | 石膏板吊顶 | 防水纸面石膏板 | 客房、餐厅吊顶 | 平方米 | 1950 | 85 | 16.58 |  |
| 20 |  | 实木复合地板 | E0级环保 | 客房地面 | 平方米 | 850 | 220 | 18.70 |  |
| 充电设施及电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 充电设施 | 直流快充充电桩 | 120kW | 室外停车区 | 台 | 8 | 38500 | 30.80 | 与建筑一体化设计 |
| 22 |  | 直流快充充电桩 | 60kW | 室外停车区 | 台 | 6 | 26500 | 15.90 |  |
| 23 |  | 交流慢充充电桩 | 7kW | 停车位 | 台 | 12 | 3850 | 4.62 | 支持有序充电 |
| 24 |  | 储能电池柜 | 200kWh磷酸铁锂 | 配电室 | 套 | 2 | 158000 | 31.60 | 与光伏系统联动，削峰填谷 |
| 25 |  | 箱式变压器 | 1250kVA | 室外箱变 | 台 | 1 | 185000 | 18.50 |  |
| 给排水及暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 给排水 | 不锈钢给水管 | 304不锈钢，DN15~DN80 | 室内给水 | 米 | 1720 | 85 | 14.62 | 耐用、无铅、可回收 |
| 27 |  | PPR给水管 | S5系列 | 室内给水 | 米 | 1150 | 18 | 2.07 |  |
| 28 |  | HDPE排水管 | DN50~DN200 | 室内外排水 | 米 | 1550 | 42 | 6.51 |  |
| 29 | 暖通空调 | 空气源热泵机组 | 制热量85kW，COP≥3.2 | 空调采暖 | 台 | 3 | 78500 | 23.55 | 严寒地区专用机型 |
| 30 |  | 新风热回收系统 | 全热交换效率≥70% | 客房、餐厅 | 套 | 5 | 18500 | 9.25 | 降低通风热损失 |
| 电气及室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 电气 | 电缆桥架 | 热镀锌钢 | 强弱电布线 | 米 | 1250 | 95 | 11.88 |  |
| 32 | 室外工程 | 透水混凝土 | C20，孔隙率15% | 室外地面 | 平方米 | 1720 | 185 | 31.82 | 透水铺装率61%（海绵城市） |
| 33 |  | 植草砖 | 方形孔，C40 | 停车位 | 平方米 | 480 | 95 | 4.56 |  |
| 34 | 景观 | 本地耐寒植物 | 云杉、丁香、景天 | 景观绿化 | 平方米 | 1100 | 180 | 19.80 | 乡土植物比例≥85% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 890.25 |  |

决算汇总（绿建评分辅助数据）

| 项目 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑总面积 | 3500 | ㎡ | 地上2层 |
| 建筑结构用高强钢筋用量 | 168 | 吨 | HRB500E |
| 高强钢筋占比 | 87.5 | % | 占全部钢筋比例（168/240） |
| 预拌混凝土用量 | 3030 | 立方米 | 普通2650 + 再生骨料380 |
| 红砖用量 | 68.5 | 万块 | 烧结普通砖，本地传统建材 |
| 可再循环材料用量 | 约265 | 吨 | 钢材、铝合金、铜材、玻璃、金属管道等 |
| 可再循环材料占同类材料比例 | 约11.8 | % | 超过绿建基准值（≥10%得满分） |
| 本地化材料采购比例（500km以内） | 74 | % | 红砖、钢材、水泥、砂石、瓷砖等 |
| 绿色建材应用比例 | 65 | % | 依据《绿色建材评价标准》计算 |
| 光伏系统装机容量 | 154 | kWp | 1100㎡ × 140W/㎡ |
| 光伏年发电量估算 | 18.5 | 万kWh | 内蒙年有效日照约1200h |
| 建筑年总耗电量估算 | 约38 | 万kWh | 不含充电桩用电 |
| 光伏发电自用比例 | 约49 | % | 光伏发电占建筑自身用电比例 |
| 充电桩总功率 | 1320 | kW | 8×120 + 6×60 + 12×7 |
| 储能系统容量 | 400 | kWh | 2×200kWh |
| 透水铺装率 | 61 | % | 透水混凝土+植草砖 |