# 乌兰哈达火山脚下充电站水资源利用方案

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 用水概况

### 1.1 用水量预测

| 用水项目 | 用水定额 | 规模 | 日用水量(m³) | 年用水量(m³) |

|----------|----------|------|--------------|--------------|

| 生活用水 | 50L/人·日 | 50人 | 2.5 | 912 |

| 绿化灌溉 | 2L/㎡·次 | 1730㎡ | 3.5 | 150 |

| 道路清洗 | 1L/㎡·次 | 2070㎡ | 2.1 | 30 |

| **合计** | — | — | **8.1** | **1,092** |

---

## 第二章 水源配置

### 2.1 水源类型

| 水源 | 用途 | 占比 |

|------|------|------|

| 市政自来水 | 生活用水、道路清洗 | 83% |

| 雨水回用 | 绿化灌溉 | 17% |

### 2.2 雨水收集量

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 年降雨量 | 320mm |

| 汇水面积 | 6,000㎡ |

| 年可收集雨水量 | 1,360m³ |

| 初期弃流量(3mm) | 13.5m³/次 |

| 年实际利用量 | 180m³ |

---

## 第三章 雨水收集利用系统

### 3.1 系统组成

```

屋面雨水 → 雨水斗 → 初期弃流 → 雨水花园 → 集水井 → 回用

场地雨水 → 雨水口 → 初期弃流 ↗

```

### 3.2 雨水花园

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 面积 | 120㎡ |

| 蓄水深度 | 300mm |

| 调蓄容积 | 16.8m³ |

| 年径流控制率 | 85% |

### 3.3 雨水回用

| 用途 | 年用量(m³) | 占比 |

|------|------------|------|

| 绿化灌溉 | 150 | 83% |

| 道路清洗 | 30 | 17% |

| **合计** | **180** | **100%** |

---

## 第四章 节水措施

### 4.1 节水器具

| 器具 | 节水指标 |

|------|----------|

| 节水坐便器 | 3.8L/次（优于国标6L） |

| 节水蹲便器 | 5.2L/次 |

| 节水龙头 | 6L/min |

| 节水花洒 | 9L/min |

### 4.2 节水效益

| 项目 | 年节水量(m³) |

|------|--------------|

| 节水器具 | 150 |

| 雨水回用 | 180 |

| **合计** | **330** |

---

## 第五章 用水计量

| 计量点 | 水表规格 | 数量 | 用途 |

|--------|----------|------|------|

| 总进水 | DN80 | 1 | 总量计量 |

| 生活用水 | DN50 | 1 | 生活用水计量 |

| 绿化用水 | DN40 | 1 | 雨水回用计量 |

| 消防用水 | DN100 | 1 | 消防储水 |

---

## 第六章 结论

| 项目 | 数值 | 单位 |

|------|------|------|

| 年总用水量 | 1,092 | m³ |

| 年雨水回用量 | 180 | m³ |

| 年节水量 | 330 | m³ |

| 水资源替代率 | 16.5 | % |

| 节水器具普及率 | 100 | % |

**综合评定：** 水资源利用方案合理，雨水回用及节水措施有效，满足绿色建筑节水要求。