# 乌兰哈达火山脚下充电站污染源检测报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**检测类型：** 污染源排放竣工环保验收检测

**检测日期：** 2026年12月20日-12月25日

**报告日期：** 2026年12月30日

**报告编号：** PS-2026-1230

**检测机构：** [检测单位名称]（CMA认证编号：XXXXXXXX）

---

## 第一章 检测概况

### 1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 项目名称 | 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站 |

| 项目地点 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达火山地质公园 |

| 建设单位 | [建设单位名称] |

| 检测类别 | 竣工环保验收检测 |

| 检测日期 | 2026年12月20日-12月25日 |

| 天气条件 | 晴，风速1.2-1.8m/s，无雨雪 |

| 检测工况 | 正常运营，充电负荷80% |

### 1.2 检测依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 8978-1996 | 污水综合排放标准 |

| GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |

| GB 16297-1996 | 大气污染物综合排放标准 |

| GB 18483-2001 | 饮食业油烟排放标准 |

| GB 18597-2023 | 危险废物贮存污染控制标准 |

| HJ 91.1-2019 | 污水监测技术规范 |

| HJ 706-2014 | 环境噪声监测技术规范 |

### 1.3 检测点位与频次

| 检测类别 | 检测点位 | 点位编号 | 数量 | 检测频次 |

|----------|----------|----------|------|----------|

| 废水 | 化粪池出口 | W-01 | 1 | 2次/天×2天 |

| 噪声 | 东厂界 | N-01 | 1 | 昼、夜各1次/天×2天 |

| 噪声 | 南厂界 | N-02 | 1 | 昼、夜各1次/天×2天 |

| 噪声 | 西厂界 | N-03 | 1 | 昼、夜各1次/天×2天 |

| 噪声 | 北厂界 | N-04 | 1 | 昼、夜各1次/天×2天 |

| 废气 | 油烟排放口 | G-01 | 1 | 5次/天×2天 |

| 固废 | 垃圾暂存区 | S-01 | 1 | 现场调查 |

---

## 第二章 废水检测结果

### 2.1 检测点位

| 点位编号 | 点位名称 | 采样位置 | 采样方式 |

|----------|----------|----------|----------|

| W-01 | 化粪池出口 | 污水排放口 | 瞬时采样 |

### 2.2 检测项目及方法

| 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |

|----------|----------|----------|--------|

| pH | 玻璃电极法 | HJ 1147-2020 | 0.01 |

| 悬浮物(SS) | 重量法 | GB 11901-89 | 4 mg/L |

| 化学需氧量(COD) | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 10 mg/L |

| 五日生化需氧量(BOD₅) | 稀释接种法 | HJ 505-2009 | 2 mg/L |

| 氨氮(NH₃-N) | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |

| 总磷(TP) | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 | 0.01 mg/L |

| 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |

### 2.3 检测结果

**2026年12月20日：**

| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|--------|--------|--------|----------|------|

| pH | 7.2 | 7.3 | 7.25 | 6-9 | 合格 |

| SS(mg/L) | 18 | 16 | 17 | ≤400 | 合格 |

| COD(mg/L) | 85 | 82 | 83.5 | ≤500 | 合格 |

| BOD₅(mg/L) | 32 | 30 | 31 | ≤300 | 合格 |

| NH₃-N(mg/L) | 12.5 | 11.8 | 12.2 | ≤45 | 合格 |

| TP(mg/L) | 2.8 | 2.5 | 2.65 | ≤8 | 合格 |

| 动植物油(mg/L) | 8.2 | 7.8 | 8.0 | ≤100 | 合格 |

**2026年12月21日：**

| 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 | 标准限值 | 结论 |

|----------|--------|--------|--------|----------|------|

| pH | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 6-9 | 合格 |

| SS(mg/L) | 17 | 15 | 16 | ≤400 | 合格 |

| COD(mg/L) | 82 | 80 | 81 | ≤500 | 合格 |

| BOD₅(mg/L) | 30 | 28 | 29 | ≤300 | 合格 |

| NH₃-N(mg/L) | 11.8 | 11.2 | 11.5 | ≤45 | 合格 |

| TP(mg/L) | 2.6 | 2.4 | 2.5 | ≤8 | 合格 |

| 动植物油(mg/L) | 7.8 | 7.5 | 7.65 | ≤100 | 合格 |

### 2.4 废水检测结果汇总

| 检测项目 | 2天平均值 | 标准限值 | 达标情况 |

|----------|-----------|----------|----------|

| pH | 7.25 | 6-9 | 达标 |

| SS(mg/L) | 16.5 | ≤400 | 达标 |

| COD(mg/L) | 82.3 | ≤500 | 达标 |

| BOD₅(mg/L) | 30.0 | ≤300 | 达标 |

| NH₃-N(mg/L) | 11.9 | ≤45 | 达标 |

| TP(mg/L) | 2.58 | ≤8 | 达标 |

| 动植物油(mg/L) | 7.83 | ≤100 | 达标 |

### 2.5 结果分析

| 分析项 | 结论 |

|--------|------|

| 达标情况 | 所有检测指标均符合GB 8978-1996三级标准 |

| 主要污染物 | COD 82.3mg/L，NH₃-N 11.9mg/L，SS 16.5mg/L |

| 排放去向 | 经化粪池预处理后排入市政污水管网 |

| 处理效率 | 化粪池对COD去除率约35%，SS去除率约40% |

---

## 第三章 噪声检测结果

### 3.1 检测点位

| 点位编号 | 点位名称 | 位置描述 | 检测时段 |

|----------|----------|----------|----------|

| N-01 | 东厂界 | 厂界外1m，高1.2m | 昼间、夜间 |

| N-02 | 南厂界 | 厂界外1m，高1.2m | 昼间、夜间 |

| N-03 | 西厂界 | 厂界外1m，高1.2m | 昼间、夜间 |

| N-04 | 北厂界 | 厂界外1m，高1.2m | 昼间、夜间 |

### 3.2 检测方法

| 项目 | 检测方法 | 仪器型号 | 仪器编号 |

|------|----------|----------|----------|

| 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | AWA5688 | NS-001 |

### 3.3 检测结果（昼间）

| 点位 | 2026.12.20 | 2026.12.21 | 平均值 | 标准限值 | 结论 |

|------|------------|------------|--------|----------|------|

| N-01 | 52.1 | 52.5 | 52.3 | 55 | 合格 |

| N-02 | 53.2 | 53.8 | 53.5 | 55 | 合格 |

| N-03 | 51.5 | 52.1 | 51.8 | 55 | 合格 |

| N-04 | 54.0 | 54.4 | 54.2 | 55 | 合格 |

**背景噪声（昼间）：** 48.5 dB

### 3.4 检测结果（夜间）

| 点位 | 2026.12.20 | 2026.12.21 | 平均值 | 标准限值 | 结论 |

|------|------------|------------|--------|----------|------|

| N-01 | 43.0 | 43.4 | 43.2 | 45 | 合格 |

| N-02 | 43.8 | 44.2 | 44.0 | 45 | 合格 |

| N-03 | 42.5 | 43.1 | 42.8 | 45 | 合格 |

| N-04 | 44.2 | 44.8 | 44.5 | 45 | 合格 |

**背景噪声（夜间）：** 40.5 dB

### 3.5 噪声频谱分析（昼间）

| 中心频率(Hz) | N-01 | N-02 | N-03 | N-04 |

|--------------|------|------|------|------|

| 31.5 | 48.2 | 49.5 | 47.8 | 50.2 |

| 63 | 52.5 | 53.8 | 51.5 | 54.0 |

| 125 | 53.0 | 54.2 | 52.2 | 54.5 |

| 250 | 51.2 | 52.5 | 50.5 | 52.8 |

| 500 | 48.5 | 49.8 | 48.0 | 50.2 |

| 1000 | 45.2 | 46.5 | 44.8 | 47.0 |

| 2000 | 42.0 | 43.2 | 41.5 | 43.8 |

### 3.6 结果分析

| 分析项 | 结论 |

|--------|------|

| 昼间达标率 | 100% |

| 夜间达标率 | 100% |

| 最大噪声值 | 昼间54.2dB（北厂界），夜间44.5dB（北厂界） |

| 主要噪声源 | 北厂界受风机影响，南厂界受车辆进出影响 |

| 噪声控制措施 | 设备减震、隔声罩、绿化隔离带有效 |

---

## 第四章 废气检测结果

### 4.1 检测点位

| 点位编号 | 点位名称 | 位置描述 | 检测项目 |

|----------|----------|----------|----------|

| G-01 | 油烟排放口 | 厨房排烟管道出口 | 油烟浓度 |

### 4.2 检测方法

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 仪器型号 |

|------|----------|----------|----------|

| 油烟 | 红外分光光度法 | HJ 1077-2019 | 红外测油仪 |

### 4.3 检测结果

**2026年12月20日：**

| 检测次数 | 油烟浓度(mg/m³) | 烟气温度(℃) | 烟气流速(m/s) |

|----------|------------------|--------------|---------------|

| 1 | 1.2 | 35 | 8.5 |

| 2 | 1.3 | 36 | 8.6 |

| 3 | 1.1 | 35 | 8.4 |

| 4 | 1.2 | 35 | 8.5 |

| 5 | 1.3 | 36 | 8.6 |

| **平均值** | **1.22** | **35.4** | **8.52** |

**2026年12月21日：**

| 检测次数 | 油烟浓度(mg/m³) | 烟气温度(℃) | 烟气流速(m/s) |

|----------|------------------|--------------|---------------|

| 1 | 1.2 | 35 | 8.4 |

| 2 | 1.1 | 35 | 8.5 |

| 3 | 1.3 | 36 | 8.6 |

| 4 | 1.2 | 35 | 8.5 |

| 5 | 1.2 | 35 | 8.4 |

| **平均值** | **1.20** | **35.2** | **8.48** |

### 4.4 检测结果汇总

| 检测日期 | 油烟浓度范围(mg/m³) | 平均浓度(mg/m³) | 标准限值 | 达标情况 |

|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|

| 2026.12.20 | 1.1-1.3 | 1.22 | ≤2.0 | 达标 |

| 2026.12.21 | 1.1-1.3 | 1.20 | ≤2.0 | 达标 |

| **总平均值** | — | **1.21** | ≤2.0 | **达标** |

### 4.5 结果分析

| 分析项 | 结论 |

|--------|------|

| 油烟浓度范围 | 1.1-1.3 mg/m³ |

| 达标情况 | 符合GB 18483-2001标准（≤2.0mg/m³） |

| 净化效率 | 油烟净化器设计效率≥90%，实测效果良好 |

| 排放量估算 | 年油烟排放量约0.2kg（按年运行300天计） |

---

## 第五章 固体废物调查结果

### 5.1 固废产生及处置情况

| 固废类型 | 产生量 | 单位 | 暂存方式 | 去向 | 合规性 |

|----------|--------|------|----------|------|--------|

| 可回收物 | 30 | kg/日 | 分类堆放 | 专业回收公司 | 合规 |

| 厨余垃圾 | 15 | kg/日 | 密闭垃圾桶 | 环卫清运 | 合规 |

| 其他垃圾 | 40 | kg/日 | 密闭垃圾桶 | 环卫清运 | 合规 |

| 有害垃圾 | 2 | kg/月 | 专用容器 | 有资质单位处置 | 合规 |

| **合计** | **85** | **kg/日** | — | — | — |

### 5.2 危险废物调查结果

| 危废名称 | 危废代码 | 产生源 | 年产生量 | 暂存容器 | 暂存位置 | 处置单位 | 转移联单 |

|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|

| 废电池 | HW31 900-052-31 | 储能系统 | 0.5kg | 防漏容器 | 危废暂存柜 | 有资质单位 | 有 |

| 废灯管 | HW29 900-023-29 | 照明更换 | 10支 | 防碎容器 | 危废暂存柜 | 有资质单位 | 有 |

| 废机油 | HW08 900-214-08 | 设备维护 | 5L | 防漏容器 | 危废暂存柜 | 有资质单位 | 有 |

### 5.3 暂存设施检查

| 检查项目 | 检查结果 | 标准要求 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 暂存间面积 | 15㎡ | ≥10㎡ | 合格 |

| 防渗地面 | 有 | 有 | 合格 |

| 通风设施 | 有 | 有 | 合格 |

| 标识标牌 | 齐全 | 齐全 | 合格 |

| 消防器材 | 2具灭火器 | 有 | 合格 |

| 管理制度 | 上墙 | 上墙 | 合格 |

---

## 第六章 检测结果汇总

### 6.1 各污染源检测汇总

| 污染源类型 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |

|------------|----------|----------|----------|----------|----------|

| 废水 | W-01 | COD | 82.3 mg/L | ≤500 mg/L | 达标 |

| 废水 | W-01 | NH₃-N | 11.9 mg/L | ≤45 mg/L | 达标 |

| 废水 | W-01 | SS | 16.5 mg/L | ≤400 mg/L | 达标 |

| 噪声 | N-01 | 昼间 | 52.3 dB | 55 dB | 达标 |

| 噪声 | N-01 | 夜间 | 43.2 dB | 45 dB | 达标 |

| 噪声 | N-02 | 昼间 | 53.5 dB | 55 dB | 达标 |

| 噪声 | N-02 | 夜间 | 44.0 dB | 45 dB | 达标 |

| 噪声 | N-03 | 昼间 | 51.8 dB | 55 dB | 达标 |

| 噪声 | N-03 | 夜间 | 42.8 dB | 45 dB | 达标 |

| 噪声 | N-04 | 昼间 | 54.2 dB | 55 dB | 达标 |

| 噪声 | N-04 | 夜间 | 44.5 dB | 45 dB | 达标 |

| 废气 | G-01 | 油烟 | 1.21 mg/m³ | ≤2.0 mg/m³ | 达标 |

### 6.2 达标率统计

| 污染源类型 | 检测点数 | 达标点数 | 达标率 |

|------------|----------|----------|--------|

| 废水 | 1 | 1 | 100% |

| 噪声（昼间） | 4 | 4 | 100% |

| 噪声（夜间） | 4 | 4 | 100% |

| 废气 | 1 | 1 | 100% |

| **合计** | **10** | **10** | **100%** |

---

## 第七章 检测结论与建议

### 7.1 主要结论

1. **废水**：化粪池出口废水pH、SS、COD、BOD₅、NH₃-N、TP、动植物油等指标均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，达标率100%。

2. **噪声**：四侧厂界昼间、夜间噪声均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准，达标率100%。

3. **废气**：油烟排放浓度1.21mg/m³，符合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，达标率100%。

4. **固体废物**：垃圾分类收集率100%，有害垃圾规范暂存，委托有资质单位处置，符合GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求。

### 7.2 综合评定

| 评定项目 | 结果 |

|----------|------|

| 废水达标率 | 100% |

| 噪声达标率 | 100% |

| 废气达标率 | 100% |

| 固废合规率 | 100% |

| **综合评定** | **合格** |

**结论：** 乌兰哈达火山脚下充电站各项污染源排放均符合国家现行标准及设计要求，污染控制措施有效，具备环保竣工验收条件。