# 乌兰哈达火山脚下充电站电梯产品说明书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**产品名称：** 无机房乘客电梯

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [厂家名称]

---

## 第一章 产品概述

### 1.1 基本信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 无机房乘客电梯 |

| 型号 | GPN30 |

| 额定载重 | 1000kg |

| 额定速度 | 1.0m/s |

| 层/站/门 | 2/2/2 |

| 用途 | 无障碍电梯 |

### 1.2 产品特点

| 特点 | 说明 |

|------|------|

| 无机房 | 节省建筑空间 |

| 永磁同步 | 节能、低噪音 |

| 无障碍配置 | 盲文按钮、语音报站、残疾人操作箱 |

| 智能控制 | 群控、远程监控 |

---

## 第二章 技术参数

### 2.1 基本参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 额定载重 | 1000kg |

| 额定速度 | 1.0m/s |

| 层站数 | 2层2站 |

| 提升高度 | 5.2m |

| 开门方式 | 中分自动门 |

| 开门尺寸 | 900×2100mm |

| 轿厢尺寸 | 1600×1400×2400mm |

| 井道尺寸 | 2200×1800mm |

| 底坑深度 | 1400mm |

| 顶层高度 | 4200mm |

### 2.2 性能参数

| 参数 | 数值 |

|------|------|

| 电机功率 | 5.5kW |

| 电源 | 380V/50Hz |

| 照明电源 | 220V/50Hz |

| 噪音 | ≤55dB（轿厢）/≤65dB（机房） |

| 平层精度 | ±5mm |

---

## 第三章 无障碍配置

| 配置 | 说明 |

|------|------|

| 残疾人操作箱 | 高度900mm，带盲文按钮 |

| 语音报站 | 到站自动语音提示 |

| 盲文按钮 | 轿厢内外按钮带盲文 |

| 后壁扶手 | 不锈钢扶手，高度900mm |

| 残疾人镜子 | 轿厢后壁安装 |

| 延时开门 | 开门延时≥5秒 |

---

## 第四章 主要部件

| 部件 | 品牌/说明 |

|------|-----------|

| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |

| 控制系统 | 微机控制，VVVF调速 |

| 门机 | 变频门机 |

| 导轨 | T型导轨 |

| 钢丝绳 | 直径10mm，6根 |

| 安全钳 | 渐进式 |

| 限速器 | 离心式 |

---

## 第五章 安全保护

| 保护功能 | 说明 |

|----------|------|

| 超速保护 | 限速器+安全钳 |

| 终端限位 | 上/下限位开关 |

| 门锁保护 | 门锁回路检测 |

| 光幕保护 | 红外光幕，≥150束 |

| 断绳保护 | 钢丝绳张力检测 |

| 停电应急 | 自动平层装置 |

---

## 第六章 使用维护

### 6.1 使用要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 额定载重 | 严禁超载 |

| 运行温度 | 0-40℃ |

| 湿度 | ≤90% |

### 6.2 维护周期

| 周期 | 内容 |

|------|------|

| 每月 | 清洁、检查、润滑 |

| 每季 | 安全装置测试 |

| 每年 | 全面检查、载荷试验 |

---

## 第七章 质量保证

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 执行标准 | GB 7588-2003 |

| 质保期 | 整机2年 |

| 使用寿命 | ≥15年 |

| 认证 | 特种设备型式试验合格 |

---