耐久性能好的建筑结构材料使用情况统计

项目名称：乌兰哈达火山公园充电站建筑面积： 3500 ㎡
主体结构形式：砖混结构（红砖承重墙+混凝土梁板柱）

一、评价依据

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.7条“采用耐久性能好的建筑结构材料”，相关规定进行评价

二、项目结构材料概述

本项目为红砖承重墙+混凝土梁板柱 的砖混结构，主要结构材料如下：

| 结构部位 | 材料类型 | 材料名称 | 用量 | 耐久性措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承重墙体 | 砌体材料 | 烧结普通红砖（MU15） | 68.5万块 | 烧结砖，抗冻融性能优异，耐久年限≥70年 |
| 基础、楼板、梁柱 | 混凝土构件 | C30~C40混凝土 | 3030 m³ | 提高钢筋保护层厚度 |
| 屋顶光伏支架 | 钢构件 | 热镀锌钢结构 | 约12吨 | 热浸镀锌防腐（镀层厚度≥85μm） |
| 楼梯栏杆 | 钢构件 | 不锈钢 | 约2吨 | 304不锈钢，耐腐蚀 |
| 充电桩雨棚 | 钢构件 | 热镀锌钢结构 | 约3.5吨 | 热浸镀锌防腐 |
| 门窗框 | 铝合金 | 断桥铝合金 | 865㎡ | 表面氟碳喷涂，耐候性≥20年 |

三、各类型结构材料耐久性措施统计

3.1 混凝土构件：提高钢筋保护层厚度

本项目混凝土构件主要包括：基础、楼板、框架梁、构造柱等。为提高耐久性，所有混凝土构件的钢筋保护层厚度均按 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）中一类环境 要求的基础上提高一个等级执行。

| 构件类型 | 设计使用年限 | 标准保护层厚度（mm） | 实际保护层厚度（mm） | 提高措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础底板 | 50年 | 40 | 50 | +10mm |
| 基础梁 | 50年 | 40 | 50 | +10mm |
| 框架柱 | 50年 | 30 | 40 | +10mm |
| 框架梁 | 50年 | 30 | 40 | +10mm |
| 楼板 | 50年 | 20 | 30 | +10mm |
| 构造柱 | 50年 | 30 | 40 | +10mm |

混凝土构件耐久性措施小结：

| 措施内容 | 实施情况 | 涉及混凝土用量 |
| --- | --- | --- |
| 提高钢筋保护层厚度 | 全部混凝土构件保护层厚度提高10mm | 3030 m³ |
| 采用高耐久混凝土 | 基础及±0.00以下混凝土采用抗冻融等级F200 | 420 m³ |

说明：本项目地处内蒙古严寒地区，冬季气温低，冻融循环频繁。基础及地下部分混凝土采用 抗冻融等级F200 的高耐久混凝土，确保在严寒条件下的长期耐久性。

3.2 钢构件：采用耐候型防腐涂料

本项目钢构件主要包括：屋顶光伏支架、充电桩雨棚、楼梯栏杆、室外广告架等。所有室外暴露的钢构件均采用 热浸镀锌 或 氟碳喷涂 等耐候型防腐措施。

| 钢构件类型 | 材质 | 防腐措施 | 防腐层厚度 | 设计使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶光伏支架 | Q355B | 热浸镀锌 | ≥85μm | ≥50年 |
| 充电桩雨棚 | Q235B | 热浸镀锌 | ≥85μm | ≥30年 |
| 室外楼梯栏杆 | 304不锈钢 | 本色（无需涂层） | — | ≥50年 |
| 室内楼梯栏杆 | 304不锈钢 | 本色（无需涂层） | — | ≥50年 |
| 室外广告架 | Q235B | 氟碳喷涂 | ≥80μm | ≥20年 |

钢构件耐久性措施小结：

| 措施内容 | 实施情况 | 涉及钢构件用量 |
| --- | --- | --- |
| 采用耐候型防腐涂料（热浸镀锌） | 光伏支架、雨棚等钢构件全部热浸镀锌 | 约15.5吨 |
| 采用耐候结构钢 | 室外钢构件采用304不锈钢（楼梯栏杆） | 约2吨 |

3.3 红砖砌体（主体结构材料）耐久性说明

本项目主体承重结构为 红砖砌体（烧结普通砖，MU15）。红砖作为一种传统的建筑材料，具有优异的耐久性能，特别适合内蒙古严寒地区的使用条件。

| 材料特性 | 性能指标 | 耐久性评价 |
| --- | --- | --- |
| 烧结温度 | 900~1000℃ | 高温烧结，结构致密 |
| 抗压强度 | MU15（≥15MPa） | 满足承重墙要求 |
| 抗冻融性能 | 冻融循环≥50次，质量损失≤2% | 优异，适合严寒地区 |
| 吸水率 | ≤20% | 较低，抗渗性好 |
| 设计使用年限 | ≥70年 | 满足建筑设计使用年限要求 |
| 可回收性 | 可破碎后作为再生骨料 | 符合循环经济原则 |

四、耐久性措施统计汇总

| 材料类型 | 耐久性措施 | 实施范围 | 涉及用量 | 对应评分条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土构件 | 提高钢筋保护层厚度（+10mm） | 全部混凝土构件 | 3030 m³ | 第1款 |
| 混凝土构件 | 采用高耐久混凝土（抗冻融F200） | 基础及地下部分 | 420 m³ | 第1款 |
| 钢构件 | 采用耐候型防腐涂料（热浸镀锌） | 光伏支架、雨棚等 | 15.5吨 | 第2款 |
| 钢构件 | 采用耐候结构钢（304不锈钢） | 楼梯栏杆 | 2吨 | 第2款 |
| 红砖砌体 | 烧结砖，抗冻融性能优异 | 承重墙体 | 68.5万块 | 补充说明 |

五、结论

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.7条“采用耐久性能好的建筑结构材料”，本项目在混凝土构件和钢构件两方面均采取了有效的耐久性措施：

| 评分条款 | 满足情况 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 第1款：混凝土构件提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土 | ✅ 全部混凝土构件保护层厚度提高10mm，基础采用抗冻融F200高耐久混凝土 | 10分 |
| 第2款：钢构件采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料 | ✅ 钢构件采用热浸镀锌防腐，楼梯栏杆采用304不锈钢 | 10分 |

综合判定：本项目满足第4.2.7条评分要求，可得满分10分。

附件：耐久性措施实施记录

附件1：混凝土保护层厚度检测记录（示意）

| 构件类型 | 检测部位 | 设计厚度（mm） | 实测厚度（mm） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础底板 | 1-3轴/A-C轴 | 50 | 48~52 | 合格 |
| 框架柱 | 二层柱 | 40 | 39~42 | 合格 |
| 楼板 | 一层顶板 | 30 | 28~32 | 合格 |

附件2：钢构件防腐涂层厚度检测记录（示意）

| 构件类型 | 检测部位 | 设计厚度（μm） | 实测厚度（μm） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏支架 | 主梁 | ≥85 | 92 | 合格 |
| 光伏支架 | 立柱 | ≥85 | 88 | 合格 |
| 充电桩雨棚 | 横梁 | ≥85 | 86 | 合格 |

附件3：混凝土抗冻融性能检测报告摘要

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冻融等级 | F200 | F200 | 合格 |
| 冻融循环次数 | 200次 | 200次 | 合格 |
| 质量损失率 | ≤5% | 1.8% | 合格 |
| 相对动弹模量 | ≥60% | 82% | 合格 |