# 乌兰哈达火山脚下充电站节水器具、设备和系统产品说明书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 节水器具产品说明书

### 1.1 节水坐便器

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | ZB-2000型 |

| 冲水量 | 大档4.5L，小档2.8L，平均3.8L |

| 水效等级 | 1级 |

| 冲水方式 | 喷射虹吸式 |

| 水封高度 | 55mm |

| 尺寸 | 700×380×720mm |

### 1.2 节水蹲便器

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | DB-680型 |

| 冲水量 | 4.8L |

| 水效等级 | 1级 |

| 冲水方式 | 脚踏式 |

| 尺寸 | 580×450×280mm |

### 1.3 节水小便器

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | UX-300型 |

| 冲水量 | 1.5L |

| 水效等级 | 1级 |

| 冲洗方式 | 感应式 |

| 尺寸 | 400×350×800mm |

### 1.4 节水水龙头

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 型号 | LT-101型 |

| 流量 | 5.2L/min |

| 水效等级 | 1级 |

| 类型 | 陶瓷阀芯 |

| 起泡器 | 节水型 |

---

## 第二章 节水设备产品说明书

### 2.1 雨水收集系统

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 系统组成 | 雨水斗、弃流装置、雨水花园、集水井 |

| 收集面积 | 6,000㎡ |

| 年收集量 | 180m³ |

| 用途 | 绿化灌溉、道路清洗 |

### 2.2 雨水花园

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 面积 | 120㎡ |

| 蓄水深度 | 300mm |

| 调蓄容积 | 16.8m³ |

| 植物配置 | 鸢尾、千屈菜、芦苇 |

---

## 第三章 节水系统产品说明书

### 3.1 雨水回用系统

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 系统流程 | 雨水收集 → 初期弃流 → 雨水花园净化 → 集水井储存 → 回用 |

| 回用水泵 | Q=5m³/h，H=20m |

| 控制方式 | 液位自动控制 |

| 补水方式 | 市政补水（缺水时） |

### 3.2 节水灌溉系统

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 灌溉方式 | 滴灌（乔木）+ 微喷（灌木、地被） |

| 覆盖面积 | 1,475㎡ |

| 控制方式 | 手动/自动 |

| 节水率 | 较漫灌节水40% |

---

## 第四章 节水指标汇总

| 器具/设备 | 节水指标 | 普通产品 | 节水率 |

|-----------|----------|----------|--------|

| 坐便器 | 3.8L/次 | 6.0L/次 | 37% |

| 蹲便器 | 4.8L/次 | 11.0L/次 | 56% |

| 小便器 | 1.5L/次 | 3.0L/次 | 50% |

| 水龙头 | 5.2L/min | 9.0L/min | 42% |

| 灌溉系统 | — | — | 40% |

| 雨水回用 | 180m³/年 | — | 17%替代率 |