# 乌兰哈达火山脚下充电站装饰装修采购文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**采购类型：** 装饰装修材料及施工

**编制日期：** 2026年12月20日

**采购单位：** [建设单位名称]

---

## 第一章 采购概况

### 1.1 采购范围

| 类别 | 内容 |

|------|------|

| 材料采购 | 地面、墙面、天花、石材、涂料、洁具等 |

| 施工安装 | 所有装饰装修工程施工 |

### 1.2 采购预算

| 项目 | 预算金额(万元) | 备注 |

|------|----------------|------|

| 材料费 | 85 | 主材、辅材 |

| 人工费 | 42 | 安装施工 |

| 管理费 | 8 | 含税费 |

| **合计** | **135** | — |

---

## 第二章 采购清单

### 2.1 地面材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 强化复合木地板 | 1200×200×12mm | 220 | ㎡ | 休息区，E0级 |

| 2 | 仿火山石地砖 | 600×600×10mm | 185 | ㎡ | 展览区 |

| 3 | 方块地毯 | 500×500×8mm | 120 | ㎡ | 办公区 |

| 4 | 地砖 | 600×600×10mm | 130 | ㎡ | 服务区、走廊 |

| 5 | 防滑砖 | 300×300×8mm | 65 | ㎡ | 卫生间 |

### 2.2 墙面材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 火山石饰面 | 不规则 | 85 | ㎡ | 休息区背景墙 |

| 2 | 乳胶漆 | 20kg/桶 | 60 | 桶 | 白色，低VOC |

| 3 | 瓷砖墙面 | 300×600×8mm | 110 | ㎡ | 卫生间 |

| 4 | 木饰面板 | 1200×2400×9mm | 15 | ㎡ | 服务台 |

### 2.3 天花材料

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 石膏板吊顶 | 600×600×9.5mm | 420 | ㎡ | 休息区、服务区 |

| 2 | 矿棉板吊顶 | 600×600×15mm | 120 | ㎡ | 办公区 |

| 3 | 防水石膏板 | 1200×2400×12mm | 65 | ㎡ | 卫生间 |

### 2.4 石材及洁具

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 火山石台面 | 火烧面，50mm厚 | 3.6 | m | 服务台 |

| 2 | 洗手盆 | 台下盆 | 6 | 套 | 卫生间 |

| 3 | 坐便器 | 节水型 | 4 | 套 | 卫生间 |

| 4 | 蹲便器 | 带存水弯 | 4 | 套 | 卫生间 |

| 5 | 小便器 | 感应式 | 2 | 套 | 男卫 |

| 6 | 无障碍扶手 | 不锈钢 | 2 | 套 | 无障碍卫生间 |

### 2.5 灯具

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 嵌入式筒灯 | 12W | 45 | 盏 | 各区域 |

| 2 | 轨道灯 | 黑色 | 4 | 条 | 展览区 |

| 3 | 平板灯 | 36W | 8 | 盏 | 办公区 |

| 4 | 防水筒灯 | 12W | 4 | 盏 | 卫生间 |

### 2.6 家具

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

|------|----------|------|------|------|------|

| 1 | 服务台 | 3600×800×600mm | 1 | 组 | 含低位台 |

| 2 | 沙发 | 三人位 | 4 | 组 | 休息区 |

| 3 | 茶几 | 1200×600×450mm | 2 | 个 | 休息区 |

| 4 | 办公桌椅 | 标准 | 4 | 套 | 办公区 |

| 5 | 会议桌 | 2400×1200×750mm | 1 | 张 | 办公区 |

| 6 | 展柜 | 定制 | 4 | 组 | 展览区 |

---

## 第三章 技术质量要求

### 3.1 材料环保要求

| 材料 | 环保标准 |

|------|----------|

| 木地板 | 甲醛释放量≤0.124mg/m³（E0级） |

| 地毯 | 甲醛≤0.05mg/m³，TVOC≤0.5mg/m³ |

| 乳胶漆 | VOC≤80g/L，甲醛≤50mg/kg |

| 石材 | 放射性A类 |

### 3.2 施工质量要求

| 项目 | 验收标准 |

|------|----------|

| 地面平整度 | ≤2mm/2m |

| 墙面垂直度 | ≤2mm/2m |

| 阴阳角方正 | ≤2mm |

| 接缝高低差 | ≤0.5mm |

---

## 第四章 供应商资格要求

| 项目 | 要求 |

|------|------|

| 资质 | 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上 |

| 业绩 | 近3年类似项目3个以上 |

| 信誉 | 无不良记录 |

| 售后 | 质保期2年，48小时内响应 |

---

## 第五章 报价要求

### 5.1 报价方式

- 材料费：综合单价，含运输、损耗

- 人工费：按面积或工程量报价

- 总价包干

### 5.2 报价清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |

|------|------|------|------|--------------|----------|

| 1 | 地面工程 | ㎡ | 720 | — | — |

| 2 | 墙面工程 | ㎡ | 1,410 | — | — |

| 3 | 天花工程 | ㎡ | 605 | — | — |

| 4 | 石材台面 | m | 3.6 | — | — |

| 5 | 洁具安装 | 套 | 18 | — | — |

| 6 | 灯具安装 | 盏 | 61 | — | — |

| 7 | 家具采购 | 组 | 18 | — | — |

| **合计** | — | — | — | — | — |

---

## 第六章 供货及安装周期

| 阶段 | 时间 | 备注 |

|------|------|------|

| 合同签订 | 2027.01.05前 | — |

| 材料进场 | 2027.01.20前 | 分批进场 |

| 施工安装 | 2027.01.10-02.10 | 30天 |

| 竣工验收 | 2027.02.15前 | — |

---

## 第七章 付款方式

| 节点 | 比例 | 金额(万元) |

|------|------|------------|

| 合同签订 | 30% | 40.5 |

| 材料进场 | 40% | 54.0 |

| 竣工验收 | 25% | 33.75 |

| 质保期满 | 5% | 6.75 |

| **合计** | **100%** | **135** |

---

## 第八章 响应文件要求

| 文件 | 内容 |

|------|------|

| 商务文件 | 营业执照、资质证书、业绩证明 |

| 技术文件 | 施工方案、进度计划、质量保证措施 |

| 报价文件 | 报价清单、分项报价 |

| 样品 | 主要材料样品（地砖、地板、石材等） |