# 乌兰哈达火山脚下充电站可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**建筑面积：** 3500㎡

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算概述

### 1.1 计算目的

评估可调节遮阳设施覆盖比例，验证夏季遮阳效果。

### 1.2 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB 50189-2015 | 公共建筑节能设计标准 |

| GB 50352-2019 | 民用建筑设计统一标准 |

### 1.3 计算范围

| 朝向 | 外窗面积(㎡) | 遮阳设施 | 可调节方式 |

|------|--------------|----------|------------|

| 南向 | 185 | 外遮阳百叶 | 电动可调 |

| 东向 | 65 | 外遮阳卷帘 | 电动可调 |

| 西向 | 85 | 外遮阳卷帘 | 电动可调 |

| 北向 | 45 | 无 | — |

| **合计** | **380** | — | — |

---

## 第二章 外窗透明部分面积统计

| 朝向 | 窗洞尺寸(m) | 数量 | 单窗面积(㎡) | 总面积(㎡) | 透明部分系数 | 透明面积(㎡) |

|------|-------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|

| 南向 | 1.5×2.1 | 8 | 3.15 | 25.2 | 0.85 | 21.4 |

| 南向 | 2.0×2.1 | 6 | 4.20 | 25.2 | 0.85 | 21.4 |

| 南向 | 幕墙 | — | 142.2 | 142.2 | 0.85 | 120.9 |

| **南向小计** | — | — | — | **192.6** | — | **163.7** |

| 东向 | 1.5×2.1 | 4 | 3.15 | 12.6 | 0.85 | 10.7 |

| 东向 | 1.2×1.5 | 6 | 1.80 | 10.8 | 0.85 | 9.2 |

| **东向小计** | — | — | — | **23.4** | — | **19.9** |

| 西向 | 1.5×2.1 | 4 | 3.15 | 12.6 | 0.85 | 10.7 |

| 西向 | 1.2×1.5 | 6 | 1.80 | 10.8 | 0.85 | 9.2 |

| **西向小计** | — | — | — | **23.4** | — | **19.9** |

| 北向 | 1.5×2.1 | 4 | 3.15 | 12.6 | 0.85 | 10.7 |

| 北向 | 1.2×1.5 | 4 | 1.80 | 7.2 | 0.85 | 6.1 |

| **北向小计** | — | — | — | **19.8** | — | **16.8** |

| **总计** | — | — | — | **259.2** | — | **220.3** |

---

## 第三章 可调节遮阳设施面积统计

| 朝向 | 遮阳设施 | 覆盖透明面积(㎡) | 可调节方式 | 调节范围 |

|------|----------|------------------|------------|----------|

| 南向 | 外遮阳百叶 | 163.7 | 电动可调 | 0-90° |

| 东向 | 外遮阳卷帘 | 19.9 | 电动可调 | 0-100% |

| 西向 | 外遮阳卷帘 | 19.9 | 电动可调 | 0-100% |

| 北向 | 无 | 0 | — | — |

| **合计** | — | **203.5** | — | — |

---

## 第四章 比例计算

### 4.1 计算公式

**比例 = (可调节遮阳设施覆盖的透明面积 / 外窗透明部分总面积) × 100%**

### 4.2 计算结果

| 项目 | 面积(㎡) |

|------|----------|

| 外窗透明部分总面积 | 220.3 |

| 可调节遮阳设施覆盖透明面积 | 203.5 |

| **比例** | **92.4%** |

---

## 第五章 分朝向比例

| 朝向 | 透明面积(㎡) | 遮阳覆盖面积(㎡) | 比例(%) |

|------|--------------|------------------|---------|

| 南向 | 163.7 | 163.7 | 100% |

| 东向 | 19.9 | 19.9 | 100% |

| 西向 | 19.9 | 19.9 | 100% |

| 北向 | 16.8 | 0 | 0% |

| **总计** | **220.3** | **203.5** | **92.4%** |

---

## 第六章 结论

| 项目 | 数值 | 标准参考 | 结论 |

|------|------|----------|------|

| 外窗透明部分总面积 | 220.3㎡ | — | — |

| 可调节遮阳覆盖面积 | 203.5㎡ | — | — |

| **可调节遮阳比例** | **92.4%** | ≥50%（建议） | **合格** |

**综合评定：** 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例92.4%，满足绿色建筑及节能设计要求，夏季遮阳效果良好。