部品部件产品检测报告

工程名称：乌兰哈达火山公园充电站

一、检测依据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测标准 | GB/T 50002-2013《建筑模数协调标准》 JG/T 488-2015《建筑用活动隔断》 GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》 GB/T 23447-2019《卫生洁具 淋浴用花洒》 GB/T 23449-2019《卫生洁具 角阀》 JG/T 303-2011《木复合门》 QB/T 1242-2021《家具五金 杯状暗铰链》 |
| 绿色建筑评价依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.6条 |

二、部品部件清单及检测内容

根据本项目设计，采用的可更换、易维护部品部件包括：

| 序号 | 部品部件名称 | 应用部位 | 数量 | 可更换/易维护特性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动折叠隔断 | 一层餐厅-休息区、多功能厅 | 6组 | 轨道式活动隔断，可推移、拆装，无需破坏墙体 |
| 2 | 玻璃隔断（带门） | 二层会议室、休闲区 | 12组 | 模块化玻璃隔断，标准单元可单独更换 |
| 3 | 可拆装轻质隔墙 | 二层客房区 | 28组 | 轻钢龙骨+石膏板，可无损拆装重组 |
| 4 | 标准客房家具模块 | 二层客房 | 24套 | 标准化尺寸，可单独更换柜门、五金件 |
| 5 | 卫生洁具（水龙头、花洒、角阀） | 公共卫生间、客房卫生间 | 32套 | 采用标准接口，可独立更换，无需破坏墙面 |
| 6 | 木质复合门及五金件 | 客房、会议室 | 46樘 | 门扇可单独拆装，铰链为可拆卸式 |
| 7 | 地面装饰模块（PVC地胶） | 一层餐厅、多功能厅 | 850㎡ | 锁扣式PVC地胶，单块可更换 |
| 8 | 照明灯具（LED模组） | 全楼 | 156套 | 模块化LED光源，可单独更换灯珠或驱动 |

三、检测项目及结果

3.1 活动折叠隔断（JG/T 488-2015）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推拉力 | ≤100N | 78N | 合格 |
| 反复启闭耐久性 | ≥10000次，无损坏 | 12000次后，正常使用 | 合格 |
| 隔声性能 | ≥30dB | 35dB | 合格 |
| 外观质量 | 无划伤、变形 | 符合要求 | 合格 |

结论：活动折叠隔断满足可重复使用、易维护要求。

3.2 玻璃隔断（带门）模块

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃安全性能 | 钢化玻璃，3C认证 | 符合 | 合格 |
| 门铰链耐久性 | ≥50000次 | 55000次，无松动 | 合格 |
| 模块化拆装 | 标准单元，可独立更换 | 单块玻璃可拆卸更换 | 合格 |

结论：玻璃隔断采用模块化设计，单块玻璃及门扇可独立更换。

3.3 可拆装轻质隔墙（轻钢龙骨+石膏板）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构稳定性 | 满足GB/T 11981 | 符合要求 | 合格 |
| 拆装重复性 | 可无损拆装≥3次 | 现场验证可拆装重组 | 合格 |
| 隔声性能 | ≥35dB（客房） | 38dB | 合格 |

结论：轻质隔墙采用干法施工，可无损拆装，实现空间功能灵活调整。

3.4 卫生洁具（水龙头、花洒、角阀）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封性能 | 无渗漏 | 1.6MPa水压，无渗漏 | 合格 |
| 阀体强度 | ≥2.5MPa | 3.0MPa，无破裂 | 合格 |
| 安装接口 | 标准G1/2"接口 | 符合标准 | 合格 |
| 更换便捷性 | 无需破坏墙体 | 采用标准角阀连接，可独立更换 | 合格 |

结论：卫生洁具采用标准接口，可在不破坏墙面的情况下独立更换。

3.5 木质复合门及五金件

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启闭力 | ≤80N | 65N | 合格 |
| 反复启闭耐久性 | ≥50000次 | 60000次，无损坏 | 合格 |
| 铰链拆装性 | 可拆卸式 | 采用杯状暗铰链，可单独拆装门扇 | 合格 |

结论：木门及五金件可单独更换，无需破坏门框。

3.6 地面装饰模块（锁扣式PVC地胶）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸稳定性 | ≤0.3% | 0.2% | 合格 |
| 耐磨性 | ≤0.08g/100r | 0.05g/100r | 合格 |
| 锁扣连接强度 | ≥500N | 620N | 合格 |
| 单块更换 | 可单独拆装 | 锁扣结构，单块可更换 | 合格 |

结论：PVC地胶采用锁扣式安装，单块损坏时可独立更换。

3.7 照明灯具（LED模组）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光通量 | ≥设计值 | 符合 | 合格 |
| 色温 | 3000K/4000K | 符合 | 合格 |
| 光源模组可更换性 | 模组化设计 | 灯珠模组可单独更换 | 合格 |
| 驱动电源可更换性 | 独立驱动 | 驱动可单独更换 | 合格 |

结论：LED灯具采用模组化设计，光源及驱动可独立更换，延长整体使用寿命。

四、部品部件可更换性汇总评价

| 部品类别 | 可更换/易维护措施 | 检测结论 | 得分贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动隔断 | 轨道式活动隔断，可推移、拆装 | 合格 | √ |
| 玻璃隔断 | 模块化设计，单块可更换 | 合格 | √ |
| 轻质隔墙 | 干法施工，可无损拆装 | 合格 | √ |
| 卫生洁具 | 标准接口，独立更换 | 合格 | √ |
| 木门及五金 | 可拆卸铰链，门扇单独更换 | 合格 | √ |
| 地面装饰 | 锁扣式安装，单块更换 | 合格 | √ |
| 照明灯具 | 模组化光源及驱动，独立更换 | 合格 | √ |

五、检测结论

经对乌兰哈达火山公园充电站综合楼项目所采用的部品部件进行性能检测及可更换性评估，结果如下：

| 评价内容 | 本项目实施情况 |
| --- | --- |
| 采用可更换、易维护的部品部件 | 本项目在活动隔断、玻璃隔断、轻质隔墙、卫生洁具、木门及五金、地面装饰、照明灯具等方面均采用模块化、标准化、可独立更换的部品部件，符合可更换、易维护的要求。 |

六、主要检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- |
| 推拉力计 | HF-500 | 2026年12月 |
| 耐久性测试台 | ND-3000 | 2026年11月 |
| 水压试验机 | SY-100 | 2026年10月 |
| 照度计 | TES-1336A | 2026年12月 |
| 游标卡尺 | 0-150mm | 2026年09月 |

附件：部品部件明细表

| 部品类别 | 品牌/型号 | 规格 | 数量 | 可更换性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动折叠隔断 | [品牌] H-100 | 高2.8m | 6组 | 轨道式推移，可整体拆装 |
| 玻璃隔断 | [品牌] G-90 | 12mm钢化 | 12组 | 模块化，单块可更换 |
| 轻质隔墙 | [品牌] L-60 | 轻钢龙骨 | 28组 | 干法施工，可拆装重组 |
| 水龙头 | [品牌] F-101 | 单冷/混合 | 32套 | 标准接口，独立更换 |
| 木门 | [品牌] D-800 | 900×2100mm | 46樘 | 可拆卸铰链 |
| PVC地胶 | [品牌] F-200 | 2.0mm厚 | 850㎡ | 锁扣式，单块更换 |
| LED灯具 | [品牌] L-300 | 30W/60W | 156套 | 模组化光源 |