部品部件产品说明书

项目名称：乌兰哈达火山公园充电站

一、概述

本说明书旨在明确乌兰哈达火山公园充电站综合楼项目所采用的各类部品部件的产品性能、安装方式及维护更换要求。所有部品部件均符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.6条关于“可更换、易维护的部品部件”的要求，确保建筑在使用过程中具备良好的适变性和可维护性。

二、部品部件清单

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 应用部位 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动折叠隔断 | H-100型 | 一层餐厅-休息区、多功能厅 | 6组 | JG/T 488-2015 |
| 2 | 玻璃隔断（带门） | G-90型 | 二层会议室、休闲区 | 12组 | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 可拆装轻质隔墙 | L-60型 | 二层客房区 | 28组 | GB/T 11981 |
| 4 | 标准客房家具模块 | M-800型 | 二层客房 | 24套 | QB/T 1242-2021 |
| 5 | 卫生洁具（水龙头） | F-101型 | 公共卫生间、客房卫生间 | 32套 | GB/T 23448-2019 |
| 6 | 卫生洁具（花洒） | S-202型 | 客房卫生间 | 24套 | GB/T 23447-2019 |
| 7 | 卫生洁具（角阀） | V-303型 | 卫生间给水接口 | 56个 | GB/T 23449-2019 |
| 8 | 木质复合门 | D-800型 | 客房、会议室 | 46樘 | JG/T 303-2011 |
| 9 | 地面装饰模块（PVC地胶） | F-200型 | 一层餐厅、多功能厅 | 850㎡ | GB/T 11982.1-2015 |
| 10 | 照明灯具（LED模组） | L-300型 | 全楼 | 156套 | GB/T 34446-2017 |

三、产品详细信息

3.1 活动折叠隔断（H-100型）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 轨道式活动折叠隔断 |
| 型号规格 | H-100型，高2.8m，单扇宽0.6m |
| 材质构成 | 铝合金边框+双层钢板内衬+隔音棉+PVC饰面 |
| 安装方式 | 顶部轨道吊装，底部导向轮，无地轨设计 |
| 推拉力 | ≤80N（实测78N） |
| 反复启闭耐久性 | ≥10000次（实测12000次） |
| 隔声性能 | ≥35dB（实测35dB） |
| 可更换性说明 | 单扇隔断可独立拆装，轨道系统可分段更换，无需破坏墙体 |
| 维护要点 | 定期清理轨道灰尘，每半年检查导向轮润滑情况 |

3.2 玻璃隔断（带门）（G-90型）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 模块化玻璃隔断（带门） |
| 型号规格 | G-90型，12mm钢化玻璃，铝合金边框 |
| 玻璃配置 | 12mm钢化玻璃，3C认证 |
| 门扇配置 | 铝合金玻璃门，配可拆卸铰链 |
| 安装方式 | 模块化拼装，天地龙骨固定 |
| 模块尺寸 | 标准模块宽度600mm、900mm、1200mm |
| 门铰链耐久性 | ≥50000次（实测55000次） |
| 可更换性说明 | 单块玻璃可独立拆卸更换，门扇可单独拆装 |
| 维护要点 | 玻璃表面使用中性清洁剂擦拭，每半年检查密封胶条 |

3.3 可拆装轻质隔墙（L-60型）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 |
| 型号规格 | L-60型，60mm龙骨+双面12mm石膏板+隔音棉 |
| 结构组成 | C型轻钢龙骨、纸面石膏板、岩棉填充 |
| 安装方式 | 干法施工，自攻螺丝固定，接缝填平 |
| 隔声性能 | ≥35dB（实测38dB） |
| 拆装重复性 | 可无损拆装≥3次 |
| 可更换性说明 | 采用标准龙骨和板材，单块石膏板可更换，龙骨可重复使用 |
| 维护要点 | 避免重物撞击，潮湿区域使用防潮石膏板 |

3.4 标准客房家具模块（M-800型）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 客房模块化家具 |
| 型号规格 | M-800型，包含衣柜、床头柜、书桌 |
| 材质构成 | E0级多层板贴面，金属五金件 |
| 安装方式 | 预埋挂件+自攻螺丝固定 |
| 五金件耐久性 | 杯状暗铰链，≥50000次 |
| 可更换性说明 | 柜门、抽屉面板可独立更换，铰链可单独拆装 |
| 维护要点 | 定期检查铰链紧固度，表面使用软布清洁 |

3.5 卫生洁具（水龙头、花洒、角阀）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 单冷水龙头 | 淋浴花洒 | 角阀 |
| 型号规格 | F-101型 | S-202型 | V-303型 |
| 材质构成 | 黄铜镀铬 | 黄铜+ABS | 黄铜 |
| 接口规格 | G1/2"标准接口 | G1/2"标准接口 | G1/2"标准接口 |
| 密封性能 | 1.6MPa水压无渗漏 | 1.6MPa水压无渗漏 | 1.6MPa水压无渗漏 |
| 阀体强度 | 3.0MPa无破裂 | 3.0MPa无破裂 | 3.0MPa无破裂 |
| 可更换性说明 | 标准接口连接，可独立更换，无需破坏墙面 |  |  |
| 维护要点 | 定期清理起泡器，检查密封垫圈，发现渗漏及时更换 |  |  |

3.6 木质复合门（D-800型）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 实木复合门 |
| 型号规格 | D-800型，900×2100mm |
| 门扇结构 | 实木骨架+密度板饰面+实木贴皮 |
| 门框材质 | 实木多层板，厚度≥30mm |
| 铰链类型 | 杯状暗铰链，可拆卸式 |
| 启闭力 | ≤80N（实测65N） |
| 反复启闭耐久性 | ≥50000次（实测60000次） |
| 可更换性说明 | 门扇可单独拆装，铰链可独立更换，无需破坏门框 |
| 维护要点 | 定期检查铰链紧固度，门扇表面避免硬物刮擦 |

3.7 地面装饰模块（锁扣式PVC地胶）（F-200型）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 锁扣式PVC地胶 |
| 型号规格 | F-200型，2.0mm厚，600×600mm |
| 材质构成 | PVC耐磨层+玻璃纤维稳定层+发泡层 |
| 安装方式 | 锁扣式拼接，无胶安装 |
| 尺寸稳定性 | ≤0.3%（实测0.2%） |
| 耐磨性 | ≤0.08g/100r（实测0.05g/100r） |
| 锁扣连接强度 | ≥500N（实测620N） |
| 可更换性说明 | 锁扣结构，单块地胶可独立拆卸更换 |
| 维护要点 | 日常清洁使用中性清洁剂，避免尖锐物划伤 |

3.8 照明灯具（LED模组）（L-300型）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LED模组化灯具 |
| 型号规格 | L-300型，30W/60W可选 |
| 色温 | 3000K（客房）、4000K（公共区域） |
| 光通量 | 30W: 3000lm，60W: 6000lm |
| 光源类型 | SMD LED模组 |
| 驱动电源 | 独立外置驱动，可更换 |
| 安装方式 | 嵌入式/吸顶式 |
| 光源模组寿命 | ≥50000小时 |
| 可更换性说明 | 灯珠模组可单独更换，驱动电源可独立更换 |
| 维护要点 | 定期清理灯具表面灰尘，发现频闪或熄灭时检查驱动或模组 |

四、部品部件可更换性汇总表

| 部品类别 | 产品型号 | 可更换部件 | 更换方式 | 所需工具 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动折叠隔断 | H-100 | 单扇隔断 | 推移拆装 | 螺丝刀 | 按需 |
| 玻璃隔断 | G-90 | 单块玻璃、门扇 | 模块拆装 | 内六角扳手 | 按需 |
| 轻质隔墙 | L-60 | 石膏板 | 自攻螺丝拆装 | 螺丝刀 | 按需 |
| 客房家具 | M-800 | 柜门、铰链 | 螺丝拆装 | 螺丝刀 | 按需 |
| 水龙头 | F-101 | 整件 | 螺纹连接 | 扳手 | 5-8年 |
| 花洒 | S-202 | 整件、软管 | 螺纹连接 | 扳手 | 3-5年 |
| 角阀 | V-303 | 整件 | 螺纹连接 | 扳手 | 按需 |
| 木门 | D-800 | 门扇、铰链 | 铰链拆装 | 螺丝刀 | 按需 |
| PVC地胶 | F-200 | 单块 | 锁扣拆装 | 吸盘 | 按需 |
| LED灯具 | L-300 | 光源模组、驱动 | 插接/接线 | 螺丝刀 | 5-8年 |

五、维护与更换指南

5.1 定期检查计划

| 检查项目 | 检查频率 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 活动隔断轨道 | 每半年 | 清理灰尘，检查滑轮润滑 |
| 玻璃隔断密封胶条 | 每半年 | 检查老化、脱落情况 |
| 卫生洁具密封 | 每年 | 检查角阀、软管渗漏 |
| 木门铰链 | 每年 | 检查紧固度，必要时调整 |
| PVC地胶 | 每年 | 检查锁扣是否松动 |
| LED灯具 | 每年 | 检查光源模组及驱动 |