乌兰哈达火山脚下充电站防潮防水材料决算清单

一、工程概况

| 项目 | 内容 |

| 总建筑面积 | 3500㎡（一层建筑） |

| 防水防潮施工部位 | 地下室/基础、屋面、墙面、楼地面、变形缝 |

| 设防等级 | 一级防水（地下工程） |

| 气候特点 | 乌兰哈达地区冬季严寒，风沙大，温差显著 |

二、防水防潮材料决算总表

2.1 总体决算汇总

| 序号 | 施工部位 | 材料名称 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |

| 一 | 基础/地下防水 | | | | **125,800** | |

| 二 | 屋面防水 | | | | **48,200** | |

| 三 | 墙面防水防潮 | | | | **38,500** | |

| 四 | 楼地面防水 | | | | **29,600** | |

| 五 | 变形缝处理 | | | | **8,200** | |

| 六 | 其他防水措施 | | | | **15,500** | |

| **合计** | | | | | **265,800** | |

三、基础及地下室防水决算明细

3.1 底板防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚，聚酯胎 | 1,850 | m² | 38 | **70,300** | 基层处理、刷粘结剂、铺卷材、接缝处理 |

| 基层处理剂 | 冷底子油 | 1,850 | m² | 3.5 | **6,475** | 涂刷 |

| 附加层卷材 | 4mm厚，阴阳角加强 | 185 | m² | 42 | **7,770** | 阴阳角、管根等部位 |

| **底板防水小计** | | | | | **84,545** | |

> 计算规则：按设计图示尺寸以面积计算，扣除凸出地面构筑物、设备基础等所占面积

3.2 外墙防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| FJS防水涂料 | 2mm厚，聚合物水泥 | 1,080 | m² | 26 | **28,080** | 基层处理、喷涂防水层 |

| 聚酯无纺布增强层 | 120g/m² | 1,080 | m² | 5.5 | **5,940** | 铺布、搭接 |

| 保护层（挤塑板） | 50mm厚 | 1,080 | m² | 32 | **34,560** | 粘贴、固定 |

| **外墙防水小计** | | | | | **68,580** | |

3.3 桩头防水处理

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 水泥基渗透结晶防水涂料 | 1.5mm厚 | 32 | 个 | 85 | **2,720** | 桩头清理、涂刷 |

| 遇水膨胀止水条 | 20×30mm | 96 | m | 18 | **1,728** | 沿桩周安装 |

| **桩头防水小计** | | | | | **4,448** | |

**基础及地下室防水合计：125,800元**

四、屋面防水决算明细

4.1 屋面主防水层

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚，聚酯胎 | 2,950 | m² | 36 | **106,200** | 基层处理、铺卷材、热熔粘贴 |

| SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚，聚酯胎（双层） | 2,950 | m² | 42 | **123,900** | 第二层，与下层错缝 |

| 基层处理剂 | 冷底子油 | 2,950 | m² | 3.2 | **9,440** | 涂刷 |

| **屋面防水小计** | | | | | **239,540** | |

> 注：本项目屋面按二级防水设防，采用双层SBS卷材。

4.2 屋面细部防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 附加层卷材 | 4mm厚 | 295 | m² | 45 | **13,275** | 水落口、出屋面管根、阴阳角 |

| 女儿墙泛水卷材 | 4mm厚，上翻高度250mm | 185 | m² | 48 | **8,880** | 上翻收口 |

| 密封膏 | 聚氨酯建筑密封膏 | 185 | kg | 28 | **5,180** | 嵌缝、密封 |

| **细部防水小计** | | | | | **27,335** | |

4.3 光伏支架基础防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 防水卷材包覆 | 4mm厚SBS | 42 | 个 | 95 | **3,990** | 支架基础根部包覆 |

| 密封胶 | 耐候胶 | 42 | 个 | 18 | **756** | 根部密封 |

| **光伏基础防水小计** | | | | | **4,746** | |

**屋面防水合计：271,621元**

五、墙面防水防潮决算明细

5.1 外墙防水（地上部分）

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 聚合物水泥防水砂浆 | 10mm厚，干粉型 | 1,850 | m² | 28 | **51,800** | 基层处理、砂浆抹压 |

| 防水涂料（外涂） | 丙烯酸酯防水涂料 | 1,850 | m² | 18 | **33,300** | 喷涂或滚涂 |

| **外墙防水小计** | | | | | **85,100** | |

5.2 内墙防潮

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 1:2水泥砂浆防潮层 | 20mm厚 | 2,850 | m² | 22 | **62,700** | 基层处理、砂浆抹压 |

| 聚合物水泥防水涂料 | 1.5mm厚（卫生间、厨房） | 520 | m² | 38 | **19,760** | 涂刷，反边高度1800mm |

| 界面处理剂 | | 2,850 | m² | 3.5 | **9,975** | 涂刷 |

| **内墙防潮小计** | | | | | **92,435** | |

5.3 火山石墙面防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 石材防护剂 | 有机硅渗透型 | 1,350 | m² | 12 | **16,200** | 喷涂，两遍 |

| 憎水处理剂 | 氟硅类 | 1,350 | m² | 8 | **10,800** | 喷涂 |

| 勾缝密封胶 | 耐候型，灰色 | 520 | m | 8 | **4,160** | 火山石缝勾填 |

| **火山石墙面防水小计** | | | | | **31,160** | |

**墙面防水防潮合计：208,695元**

---

六、楼地面防水决算明细

6.1 卫生间、厨房地面防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 聚氨酯防水涂料 | 1.5mm厚 | 420 | m² | 42 | **17,640** | 基层处理、涂刷三遍 |

| 无纺布增强层 | | 420 | m² | 6.5 | **2,730** | 铺布 |

| 防水附加层 | 管根、墙根 | 85 | m² | 48 | **4,080** | 加强处理 |

| 防水保护层 | 1:2.5水泥砂浆 | 420 | m² | 18 | **7,560** | 抹压 |

| **卫生间防水小计** | | | | | **32,010** | |

> 计算规则：按主墙间净空面积计算，反边高度≤300mm并入地面防水

6.2 充电区地面防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| HDPE防水卷材 | 1.5mm厚 | 1,350 | m² | 32 | **43,200** | 基层处理、铺卷材 |

| 保护层（细石混凝土） | 40mm厚 | 1,350 | m² | 28 | **37,800** | 浇筑、找坡 |

| **充电区防水小计** | | | | | **81,000** | |

6.3 设备机房地面防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 水泥基渗透结晶防水涂料 | 1.5mm厚 | 320 | m² | 38 | **12,160** | 涂刷 |

| 防水砂浆找平层 | 20mm厚 | 320 | m² | 18 | **5,760** | 找平 |

| **设备机房防水小计** | | | | | **17,920** | |

**楼地面防水合计：130,930元**

七、变形缝防水决算明细

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 橡胶止水带 | 中埋式，300mm宽 | 165 | m | 58 | **9,570** | 安装、固定 |

| 聚苯乙烯填缝板 | 30mm厚 | 165 | m | 12 | **1,980** | 嵌填 |

| 聚氨酯密封胶 | 双组份 | 165 | m | 18 | **2,970** | 嵌缝密封 |

| 不锈钢盖板 | 2mm厚，带锚筋 | 85 | m | 95 | **8,075** | 制作、安装 |

| **变形缝防水小计** | | | | | **22,595** | |

> 计算规则：按设计图示以长度计算

八、其他防水措施决算

8.1 注浆堵漏处理

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 水溶性聚氨酯注浆液 | 亲水性 | 185 | kg | 45 | **8,325** | 钻孔、注浆 |

| 注浆针头 | 止水针头 | 245 | 个 | 3.5 | **858** | 安装 |

| 注浆人工费 | | 45 | 工日 | 280 | **12,600** | 注浆施工 |

| **注浆堵漏小计** | | | | | **21,783** | |

8.2 施工缝、后浇带防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 遇水膨胀止水条 | 20×30mm | 185 | m | 18 | **3,330** | 安装 |

| 钢板止水带 | 3mm厚，300mm宽 | 95 | m | 85 | **8,075** | 焊接、安装 |

| 防水附加层 | 卷材加强 | 85 | m² | 45 | **3,825** | 铺设 |

| **施工缝防水小计** | | | | | **15,230** | |

8.3 穿墙管/套管防水

| 材料名称 | 规格型号 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 工作内容 |

| 柔性防水套管 | DN50-200 | 28 | 个 | 185 | **5,180** | 预埋 |

| 聚氨酯密封胶 | | 28 | 个 | 28 | **784** | 根部密封 |

| 防水卷材包覆 | 附加层 | 28 | 个 | 55 | **1,540** | 包覆 |

| **穿墙管防水小计** | | | | | **7,504** | |

**其他防水措施合计：44,517元**

九、防水材料用量汇总表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 总用量 | 单价(元) | 金额(元) |

| 1 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚 | m² | 2,950 | 36 | 106,200 |

| 2 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚 | m² | 5,080 | 38-45 | 204,925 |

| 3 | 聚合物水泥防水涂料 | 2mm厚 | m² | 1,600 | 26-38 | 51,200 |

| 4 | 聚氨酯防水涂料 | 1.5mm厚 | m² | 420 | 42 | 17,640 |

| 5 | 水泥基渗透结晶涂料 | 1.5mm厚 | m² | 352 | 38 | 13,376 |

| 6 | 丙烯酸酯防水涂料 | 外涂 | m² | 1,850 | 18 | 33,300 |

| 7 | 聚合物水泥防水砂浆 | 10mm厚 | m² | 1,850 | 28 | 51,800 |

| 8 | 1:2水泥砂浆 | 防潮层 | m² | 2,850 | 22 | 62,700 |

| 9 | HDPE防水卷材 | 1.5mm厚 | m² | 1,350 | 32 | 43,200 |

| 10 | 橡胶止水带 | 300mm宽 | m | 165 | 58 | 9,570 |

| 11 | 遇水膨胀止水条 | 20×30mm | m | 281 | 18 | 5,058 |

| 12 | 钢板止水带 | 3×300mm | m | 95 | 85 | 8,075 |

| 13 | 聚氨酯密封膏 | kg | 185 | 28 | 5,180 |

| 14 | 石材防护剂 | 有机硅 | m² | 1,350 | 12 | 16,200 |

| 15 | 水溶性聚氨酯注浆液 | kg | 185 | 45 | 8,325 |

| 16 | 基层处理剂 | 冷底子油 | m² | 4,800 | 3.2-3.5 | 16,415 |

| 17 | 挤塑板保护层 | 50mm | m² | 1,080 | 32 | 34,560 |

| 18 | 不锈钢盖板 | 2mm | m | 85 | 95 | 8,075 |

| 19 | 柔性防水套管 | DN50-200 | 个 | 28 | 185 | 5,180 |

| 20 | 其他辅材 | | 项 | 1 | 12,000 | 12,000 |

| **合计** | | | | | | **713,979** |

十、人工费决算明细

| 工种 | 工日数 | 日工资(元) | 合价(元) | 主要工作内容 |

| 防水工（卷材） | 85 | 320 | 27,200 | 卷材铺设、热熔、接缝 |

| 防水工（涂料） | 42 | 300 | 12,600 | 涂料涂刷、喷涂 |

| 抹灰工 | 38 | 280 | 10,640 | 防水砂浆施工 |

| 普工 | 45 | 200 | 9,000 | 材料搬运、基层清理 |

| 注浆工 | 22 | 300 | 6,600 | 注浆堵漏施工 |

| 管理人员 | 18 | 350 | 6,300 | 现场管理、质量检查 |

| **合计** | **250** | | **72,340** | |

十一、综合决算汇总表

| 序号 | 费用类别 | 金额(元) | 占比 | 备注 |

| 1 | 防水材料费 | 713,979 | 70.2% | 主材及辅材 |

| 2 | 人工费 | 72,340 | 7.1% | 含管理人工 |

| 3 | 机械费 | 8,500 | 0.8% | 热熔机、喷涂机等 |

| 4 | 措施费 | 28,500 | 2.8% | 脚手架、防护等 |

| 5 | 管理费 | 35,500 | 3.5% | 现场管理 |

| 6 | 利润 | 58,000 | 5.7% | |

| 7 | 税金（9%） | 98,700 | 9.7% | 增值税 |

| **决算总价** | | **1,015,519** | **100%** | |

十二、决算对比分析

| 项目 | 预算金额(元) | 决算金额(元) | 差异(元) | 差异率 | 差异原因 |

| 基础及地下室防水 | 118,000 | 125,800 | +7,800 | +6.6% | 桩头处理工程量增加 |

| 屋面防水 | 248,000 | 271,621 | +23,621 | +9.5% | 光伏基础防水增加 |

| 墙面防水防潮 | 195,000 | 208,695 | +13,695 | +7.0% | 火山石墙面防护剂增加 |

| 楼地面防水 | 125,000 | 130,930 | +5,930 | +4.7% | 充电区防水面积增加 |

| 变形缝 | 20,000 | 22,595 | +2,595 | +13.0% | 止水带规格调整 |

| 其他措施 | 38,000 | 44,517 | +6,517 | +17.1% | 注浆堵漏工程量增加 |

| **材料费合计** | **744,000** | **804,158** | **+60,158** | **+8.1%** | |

| 人工费 | 68,000 | 72,340 | +4,340 | +6.4% | 注浆人工增加 |

| 总价 | **945,000** | **1,015,519** | **+70,519** | **+7.5%** | |

十三、决算说明

13.1 编制依据

1. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

2. 施工图纸及设计变更文件

3. 现场签证记录及隐蔽工程验收记录

4. 材料进场检验报告及合格证

5. 市场价格信息（2026年3月）

13.2 特别说明

1. **火山石墙面防水**：乌兰哈达本地火山石孔隙率大、吸水率高，经现场试验验证，需增加一道憎水处理，较预算增加费用约3,600元

2. **光伏支架基础防水**：屋面光伏支架共42个，基础根部卷材包覆为现场签证增加项，增加费用约4,746元

3. **注浆堵漏**：地下室施工缝局部渗漏，经注浆处理后已无渗漏，注浆工程量较预算增加约85kg

4. **反边高度确认**：卫生间地面防水反边高度按250mm计入地面防水，符合规范要求（≤300mm按地面防水计算）

13.3 质量控制情况

- 所有防水材料均具有合格证及进场复试报告

- 防水施工过程有隐蔽工程验收记录

- 屋面防水已完成24小时蓄水试验，无渗漏

- 卫生间防水已完成24小时蓄水试验，无渗漏

- 地下室防水已完成14天观察，无渗漏