# 乌兰哈达火山脚下充电站非传统水源利用率计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| GB 50400-2016 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 |

### 1.1 定义

**非传统水源利用率** = 非传统水源年用水量 / 建筑年总用水量 × 100%

> 非传统水源包括：雨水、再生水、海水等（不含市政自来水）

---

## 第二章 用水量统计

### 2.1 年总用水量

| 用水项目 | 年用水量(m³) | 水源 | 备注 |

|----------|--------------|------|------|

| 生活用水 | 912 | 市政自来水 | 50人×50L/人·日 |

| 绿化灌溉 | 150 | 雨水 | 1730㎡×2L/㎡·次×20次 |

| 道路清洗 | 30 | 雨水 | 2070㎡×1L/㎡·次×12次 |

| **合计** | **1,092** | — | — |

### 2.2 非传统水源利用量

| 水源类型 | 年利用量(m³) | 用途 |

|----------|--------------|------|

| 雨水 | 180 | 绿化灌溉、道路清洗 |

| 再生水 | 0 | — |

| **合计** | **180** | — |

---

## 第三章 非传统水源利用率计算

### 3.1 计算公式

**非传统水源利用率 = (雨水利用量 + 再生水利用量) / 总用水量 × 100%**

### 3.2 计算

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 非传统水源利用量 | 180m³ |

| 建筑年总用水量 | 1,092m³ |

| **非传统水源利用率** | **16.5%** |

---

## 第四章 雨水收集潜力

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 年降雨量 | 320mm |

| 汇水面积 | 6,000㎡ |

| 径流系数 | 0.71 |

| 理论收集量 | 1,363m³ |

| 初期弃流 | 13.5m³/次 |

| 实际利用量 | 180m³ |

| **利用率** | **13.2%** |

---

## 第五章 绿色建筑得分

| 评分项 | 得分条件 | 本项目 | 得分 |

|--------|----------|--------|------|

| 非传统水源利用率 | ≥8% | 16.5% | 5分 |

| 非传统水源利用率 | ≥10% | 16.5% | 7分 |

| 非传统水源利用率 | ≥15% | 16.5% | 9分 |

---

## 第六章 结论

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 年总用水量 | 1,092m³ |

| 非传统水源利用量 | 180m³ |

| **非传统水源利用率** | **16.5%** |

**综合评定：** 本项目非传统水源利用率16.5%，满足绿色建筑评价标准最高得分要求（≥15%），雨水利用效果显著。