# 乌兰哈达火山脚下充电站预制构件体积占比统计报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**统计内容：** 预制构件体积占比统计分析

**统计依据：** 装配式建筑评价标准、绿色建筑评价标准

**编制日期：** 2026年3月31日

**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 统计概述

### 1.1 统计目的

为评估本项目装配式建筑水平，对预制构件体积进行统计，计算预制构件占主体结构总体积的比例，为装配式建筑评价及绿色建筑认证提供数据支撑。

### 1.2 统计依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| GB/T 51129-2017 | 装配式建筑评价标准 |

| JGJ/T 445-2018 | 装配式混凝土结构技术规程 |

| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |

| 本项目施工图 | 结构施工图、预制构件深化图 |

### 1.3 统计范围

| 统计内容 | 范围 | 说明 |

|----------|------|------|

| 主体结构体积 | 全部混凝土构件 | 基础、柱、墙、梁、板 |

| 预制构件体积 | 工厂预制构件 | 装配式构件 |

| 现浇构件体积 | 现场浇筑构件 | 非预制部分 |

### 1.4 预制构件清单

| 构件类型 | 数量 | 主要位置 | 预制率 |

|----------|------|----------|--------|

| 预制叠合板 | 285块 | 标准层楼板 | 65% |

| 预制楼梯 | 2段 | 设备夹层楼梯 | 100% |

| 预制外墙板 | 24块 | 南立面、东立面 | 35% |

| 预制内墙板 | 18块 | 卫生间、设备间 | 20% |

| 预制梁 | 12根 | 大跨度区域 | 15% |

| **合计** | **341件** | — | — |

---

## 第二章 主体结构总体积计算

### 2.1 各部位混凝土体积统计

| 构件部位 | 混凝土等级 | 体积(m³) | 占比 |

|----------|------------|----------|------|

| 基础 | C30 | 670 | 20.2% |

| 框架柱 | C35/C30 | 185 | 5.6% |

| 剪力墙 | C35/C30 | 310 | 9.4% |

| 框架梁 | C30 | 265 | 8.0% |

| 楼板 | C30 | 325 | 9.8% |

| 阳台板 | C30 | 12 | 0.4% |

| 楼梯 | C30 | 8 | 0.2% |

| 圈梁/构造柱 | C25 | 45 | 1.4% |

| 设备基础 | C30 | 32 | 1.0% |

| 充电桩基础 | C30 | 28 | 0.8% |

| 光伏支架基础 | C30 | 38 | 1.1% |

| 排水沟 | C25 | 15 | 0.5% |

| 雨水花园结构 | C25 | 8 | 0.2% |

| **主体结构合计** | — | **1941** | **58.6%** |

### 2.2 基础及垫层体积统计

| 构件部位 | 混凝土等级 | 体积(m³) | 占比 |

|----------|------------|----------|------|

| 垫层 | C15 | 135 | 4.1% |

| 独立基础 | C30 | 320 | 9.7% |

| 条形基础 | C30 | 210 | 6.3% |

| 基础梁 | C30 | 145 | 4.4% |

| 筏板基础 | C30 | 0 | 0% |

| 桩基础 | C30 | 0 | 0% |

| **基础合计** | — | **810** | **24.5%** |

### 2.3 其他混凝土体积统计

| 构件部位 | 混凝土等级 | 体积(m³) | 占比 |

|----------|------------|----------|------|

| 室外铺装基层 | C20 | 85 | 2.6% |

| 路面基层 | C20 | 120 | 3.6% |

| 景观小品基础 | C20 | 18 | 0.5% |

| 雨水花园结构 | C25 | 8 | 0.2% |

| **其他合计** | — | **231** | **6.9%** |

### 2.4 主体结构总体积汇总

| 类别 | 体积(m³) | 占比 |

|------|----------|------|

| 主体结构 | 1941 | 58.6% |

| 基础 | 810 | 24.5% |

| 其他 | 231 | 6.9% |

| 垫层 | 135 | 4.1% |

| 找平层/面层 | 195 | 5.9% |

| **总混凝土体积** | **3312** | **100%** |

> **说明：** 总混凝土体积3312 m³，包括主体结构、基础、垫层、室外工程等所有混凝土构件。

---

## 第三章 预制构件体积统计

### 3.1 预制叠合板

**设计参数：**

- 叠合板厚度：60mm（预制层）+ 90mm（现浇层）

- 预制板尺寸：标准板 3000×1500×60mm

- 预制板数量：285块

- 混凝土强度：C30

**体积计算：**

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 单块体积 | 3.0×1.5×0.06 = 0.27 m³ |

| 预制叠合板总体积 | 0.27 × 285 = **76.95 m³** |

### 3.2 预制楼梯

**设计参数：**

- 预制楼梯类型：整体式预制楼梯

- 楼梯尺寸：梯段宽1200mm，踏步高150mm，踏步宽280mm

- 楼梯数量：2段

- 混凝土强度：C35

**体积计算：**

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 单段楼梯体积 | 约 1.8 m³ |

| 预制楼梯总体积 | 1.8 × 2 = **3.6 m³** |

### 3.3 预制外墙板

**设计参数：**

- 墙板类型：预制夹心保温外墙板

- 墙板厚度：250mm（外叶60mm+保温50mm+内叶140mm）

- 墙板数量：24块

- 平均单块面积：约12㎡

- 混凝土强度：C35

**体积计算：**

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 单块体积 | 12 × 0.14 = 1.68 m³（仅内叶板） |

| 预制外墙板总体积 | 1.68 × 24 = **40.32 m³** |

### 3.4 预制内墙板

**设计参数：**

- 墙板类型：预制实心内墙板

- 墙板厚度：150mm

- 墙板数量：18块

- 平均单块面积：约8㎡

- 混凝土强度：C30

**体积计算：**

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 单块体积 | 8 × 0.15 = 1.2 m³ |

| 预制内墙板总体积 | 1.2 × 18 = **21.6 m³** |

### 3.5 预制梁

**设计参数：**

- 梁类型：预制叠合梁

- 梁截面：300×600mm

- 预制梁数量：12根

- 平均单根长度：6.0m

- 混凝土强度：C35

**体积计算：**

| 项目 | 数值 |

|------|------|

| 单根体积 | 0.3 × 0.6 × 6.0 = 1.08 m³ |

| 预制梁总体积 | 1.08 × 12 = **12.96 m³** |

### 3.6 预制构件体积汇总

| 构件类型 | 体积(m³) | 占预制构件总量比 |

|----------|----------|------------------|

| 预制叠合板 | 76.95 | 48.9% |

| 预制外墙板 | 40.32 | 25.6% |

| 预制内墙板 | 21.60 | 13.7% |

| 预制梁 | 12.96 | 8.2% |

| 预制楼梯 | 3.60 | 2.3% |

| 其他预制构件 | 2.00 | 1.3% |

| **预制构件合计** | **157.43** | **100%** |

---

## 第四章 预制构件体积占比计算

### 4.1 计算口径说明

根据《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017，装配率计算中，预制构件体积占比通常指**预制混凝土体积占主体结构混凝土总体积的比例**。

**本报告采用两种口径：**

| 口径 | 定义 | 分子 | 分母 |

|------|------|------|------|

| 口径一 | 预制构件占主体结构体积比 | 预制构件体积 | 主体结构混凝土总体积 |

| 口径二 | 预制构件占建筑总体积比 | 预制构件体积 | 建筑总体积 |

### 4.2 口径一：预制构件占主体结构体积比

**主体结构混凝土总体积：** 1941 m³（含柱、墙、梁、板）

| 构件类型 | 体积(m³) | 占主体结构比 |

|----------|----------|--------------|

| 预制叠合板 | 76.95 | 3.96% |

| 预制楼梯 | 3.60 | 0.19% |

| 预制外墙板 | 40.32 | 2.08% |

| 预制内墙板 | 21.60 | 1.11% |

| 预制梁 | 12.96 | 0.67% |

| **预制构件合计** | **155.43** | **8.01%** |

**预制构件占主体结构体积比 = 8.01%**

### 4.3 口径二：预制构件占建筑总体积比

**建筑总体积计算：**

| 部位 | 计算 | 体积(m³) |

|------|------|----------|

| 建筑主体（结构） | 2700㎡ × 0.15m（平均厚度） | 405 |

| 梁、柱、墙 | 增加系数1.2 | 486 |

| 基础 | 810 m³ | 810 |

| 垫层、找平层 | 135 + 195 | 330 |

| 室外工程 | 231 m³ | 231 |

| **建筑总体积** | — | **2262** |

**预制构件占建筑总体积比：**

| 口径 | 预制构件体积(m³) | 建筑总体积(m³) | 占比 |

|------|------------------|----------------|------|

| 仅主体结构预制 | 155.43 | 2262 | **6.87%** |

| 含基础预制（无） | 155.43 | 2262 | **6.87%** |

---

## 第五章 分项预制率统计

### 5.1 按构件类型分项预制率

| 构件类型 | 总体积(m³) | 预制体积(m³) | 预制率 |

|----------|------------|--------------|--------|

| 楼板 | 325 | 76.95 | 23.7% |

| 楼梯 | 8 | 3.60 | 45.0% |

| 外墙 | 185 | 40.32 | 21.8% |

| 内墙 | 125 | 21.60 | 17.3% |

| 梁 | 265 | 12.96 | 4.9% |

| 柱 | 185 | 0 | 0% |

| 剪力墙 | 310 | 0 | 0% |

| 基础 | 810 | 0 | 0% |

| **主体结构平均** | **1941** | **155.43** | **8.01%** |

### 5.2 按楼层分项预制率

| 楼层 | 混凝土体积(m³) | 预制体积(m³) | 预制率 |

|------|----------------|--------------|--------|

| 基础层 | 810 | 0 | 0% |

| 一层（主体） | 1131 | 155.43 | 13.7% |

| 设备夹层 | 0 | 0 | — |

| 室外工程 | 231 | 0 | 0% |

| **总计** | **2172** | **155.43** | **7.16%** |

---

## 第六章 装配式建筑评价

### 6.1 装配率计算

根据GB/T 51129-2017《装配式建筑评价标准》，装配率计算公式：

```

装配率 = (Q1 + Q2 + Q3) / (100 - Q4) × 100%

```

本项目各指标得分：

| 指标 | 得分 | 说明 |

|------|------|------|

| Q1 主体结构 | 8 | 预制构件占比8.01%，按每5%得10分折算 |

| Q2 围护墙和内隔墙 | 5 | 预制外墙板占比21.8%，按比例得分 |

| Q3 装修和设备管线 | 0 | 未采用装配式装修 |

| Q4 评价项中缺少的指标 | 0 | — |

| **装配率** | **约13%** | — |

### 6.2 装配式建筑等级评价

| 装配率范围 | 等级 | 本项目 |

|------------|------|--------|

| 50%-60% | 基本级 | — |

| 60%-75% | A级 | — |

| 75%-90% | AA级 | — |

| ≥90% | AAA级 | — |

**结论：** 本项目装配率约13%，未达到装配式建筑最低等级要求（≥50%），属于**传统现浇结构为主，局部采用预制构件**。

---

## 第七章 预制构件效益分析

### 7.1 预制构件与传统现浇对比

| 对比项 | 预制构件 | 现浇构件 | 差异 |

|--------|----------|----------|------|

| 混凝土用量(m³) | 155.43 | 1941 | — |

| 钢筋用量(吨) | 约15.5 | 约194 | — |

| 施工工期(天) | 节省约15天 | — | 缩短12% |

| 现场用工(人) | 减少30% | — | — |

| 模板用量(m²) | 减少约1200 | — | — |

| 建筑垃圾(吨) | 减少约25 | — | — |

### 7.2 预制构件成本分析

| 构件类型 | 预制体积(m³) | 预制单价(元/m³) | 现浇单价(元/m³) | 增加成本(万元) |

|----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|

| 预制叠合板 | 76.95 | 3200 | 1800 | 10.78 |

| 预制楼梯 | 3.60 | 3800 | 2000 | 0.65 |

| 预制外墙板 | 40.32 | 3500 | 1900 | 6.45 |

| 预制内墙板 | 21.60 | 3100 | 1700 | 3.02 |

| 预制梁 | 12.96 | 3300 | 1850 | 1.88 |

| **合计** | **155.43** | — | — | **22.78** |

> **说明：** 预制构件较现浇构件增加成本约22.78万元，占结构总造价（320万元）的7.1%。

---

## 第八章 预制构件清单汇总

### 8.1 预制构件清单

| 序号 | 构件名称 | 构件编号 | 数量 | 单块体积(m³) | 总体积(m³) | 混凝土等级 | 位置 |

|------|----------|----------|------|--------------|------------|------------|------|

| 1 | 预制叠合板 | YB-1 | 85 | 0.27 | 22.95 | C30 | 一层A区 |

| 2 | 预制叠合板 | YB-2 | 68 | 0.27 | 18.36 | C30 | 一层B区 |

| 3 | 预制叠合板 | YB-3 | 72 | 0.27 | 19.44 | C30 | 一层C区 |

| 4 | 预制叠合板 | YB-4 | 60 | 0.27 | 16.20 | C30 | 一层D区 |

| 5 | 预制楼梯 | YT-1 | 1 | 1.80 | 1.80 | C35 | 主楼梯 |

| 6 | 预制楼梯 | YT-2 | 1 | 1.80 | 1.80 | C35 | 次楼梯 |

| 7 | 预制外墙板 | YWQ-1 | 12 | 1.68 | 20.16 | C35 | 南立面 |

| 8 | 预制外墙板 | YWQ-2 | 8 | 1.68 | 13.44 | C35 | 东立面 |

| 9 | 预制外墙板 | YWQ-3 | 4 | 1.68 | 6.72 | C35 | 西立面局部 |

| 10 | 预制内墙板 | YNQ-1 | 10 | 1.20 | 12.00 | C30 | 卫生间 |

| 11 | 预制内墙板 | YNQ-2 | 8 | 1.20 | 9.60 | C30 | 设备间 |

| 12 | 预制梁 | YL-1 | 6 | 1.08 | 6.48 | C35 | 大跨度区域 |

| 13 | 预制梁 | YL-2 | 6 | 1.08 | 6.48 | C35 | 大跨度区域 |

| **合计** | — | — | **341** | — | **155.43** | — | — |

---

## 第九章 统计结论

### 9.1 主要结论

1. **主体结构总体积**：1941 m³（不含基础、垫层、室外工程）

2. **预制构件总体积**：155.43 m³

3. **预制构件占主体结构体积比**：**8.01%**

4. **预制构件占建筑总体积比**：**6.87%**

5. **各构件预制率**：

- 楼梯：45.0%（最高）

- 楼板：23.7%

- 外墙：21.8%

- 内墙：17.3%

- 梁：4.9%

6. **装配式建筑评价**：装配率约13%，未达到装配式建筑最低等级要求（≥50%）

### 9.2 预制构件效益

| 效益指标 | 数值 |

|----------|------|

| 工期节省 | 约15天（12%） |

| 现场用工减少 | 30% |

| 模板用量减少 | 1200 m² |

| 建筑垃圾减少 | 25吨 |

| 成本增加 | 22.78万元（+7.1%） |

### 9.3 优化建议

1. **增加预制楼梯**：可将楼梯全部预制化，预制率提升至100%

2. **优化楼板设计**：将更多楼板改为叠合板，预制率可提升至30%以上

3. **预制剪力墙**：考虑将部分剪力墙改为预制，可大幅提升预制率

4. **预制柱**：大跨度区域柱可考虑预制

5. **预制阳台**：阳台板可改为预制，提升预制率