4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

针对树状核心结构、关键铸钢节点、覆土围护构件分类制定性能指标，通过弹性静力、弹塑性时程分析验算，确保构件承载力与变形满足预设性能要求。整体铸钢节点消除应力集中，设置多道抗震防线；基础采用桩筏基础，适配成都卵石层地质，抗不均匀沉降；非结构构件、设备采用柔性抗震连接 + 抗震支吊架；关键构件增设安全冗余，提升结构延性与耗能能力，全面强化建筑抗震安全性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：