创新措施的分析论证报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

报告编号：CX-2026-0322

编制单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

编制日期：2026年3月22日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

审定人：陈萨如拉

## 一、项目概况

本项目为合肥市城市会客厅公共建筑，地上4层，总建筑面积6899㎡，建筑高度18m，结构形式为框架结构。项目以“徽派建筑绿色营造智慧的当代转译”为核心设计目标，在传承历史文化、降低碳排放、智慧友好运行、保障安全健康四个维度实施创新设计措施，本次报告旨在论证上述创新措施的技术可行性、实施合理性与综合效益，为绿色建筑评价（9.2.10条）提供支撑依据。

## 二、创新措施总体框架

本项目共实施4项创新措施，均符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）9.2.10条“节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新”的要求，各项措施均具备明确的技术路径与可量化效益：

| 序号 | 创新方向 | 核心内容 | 预期效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传承历史文化 | 徽派营造智慧现代转译设计 | 构建地域文化标识性公共空间，强化场所精神 |
| 2 | 降低碳排放 | 全生命周期低碳建材管控与被动式节能 | 全周期碳排放强度较常规建筑降低91% |
| 3 | 智慧友好运行 | 智能用电与负荷调节系统 | 峰值负荷降低26%以上，年电费支出减少12% |
| 4 | 保障安全健康 | 被动舒适环境与健康室内设计 | 室内空气质量达标，应急安全保障能力提升 |

## 三、分项创新措施分析论证

### （一）创新措施1：传承历史文化——徽派营造智慧的现代转译设计

#### 1. 创新背景

合肥地处徽派建筑文化圈，传统徽派建筑以“天井院、四水归堂、马头墙、粉墙黛瓦”为核心特征，蕴含着人与自然和谐共生的营造智慧。本项目作为城市公共会客厅，需承担地域文化传承与公共服务的双重功能，因此将徽派营造智慧进行现代转译成为核心创新方向。

#### 2. 设计思路与技术路径

- 空间转译：提取徽派“天井院”空间逻辑，设计中央天井中庭，保留“四水归堂”的采光、通风、排水功能，转化为现代公共交往核心空间，实现自然采光与被动通风的生态效益。

- 立面转译：将徽派马头墙抽象为折线檐口与层次化屋面，粉墙黛瓦转化为浅米白真石漆（仿粉墙）与深灰色金属屋面（仿黛瓦），既保留地域风貌辨识度，又满足现代建筑耐久与节能要求。

- 细节转译：将徽派木雕、砖雕元素模块化，应用于室内隔断、公共家具与导视系统，避免符号化堆砌，实现文化内涵与功能使用的统一。

#### 3. 效益分析

- 社会效益：构建具有鲜明合肥地域辨识度的建筑形象，强化市民文化归属感与场所精神，为徽派建筑文化的当代传承提供可复制的公共建筑实践样本。

- 技术效益：天井中庭的被动设计减少人工照明与机械通风依赖，降低运行能耗，实现文化传承与生态节能的协同。

#### 4. 合规性论证

符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“传承历史文化”相关要求，同时契合安徽省地域建筑文化保护与传承的政策导向，创新措施具备明确的文化与生态效益。

### （二）创新措施2：降低碳排放——全生命周期低碳管控与被动式节能

#### 1. 创新背景

建筑行业是碳排放重点领域，本项目响应国家“双碳”目标，从建材生产、运输、运行全生命周期出发，实施低碳创新设计，实现碳排放强度显著降低。

#### 2. 设计思路与技术路径

- 建材低碳化：优先选用合肥本地生产的低碳建材（如本地商品混凝土、再生砖、高效保温材料），缩短运输距离，降低运输碳排放；通过BIM技术优化框架结构梁柱截面，减少钢筋与混凝土用量约15%，从源头削减建材生产碳排放。

- 被动式节能：借鉴徽派“高墙窄院、天井拔风”生态智慧，结合现代被动式设计，优化自然通风、采光与外遮阳，降低空调与照明能耗，削减运行阶段碳排放。

- 全周期碳核算：建立建材碳足迹核算体系，编制《低碳建材碳足迹报告》与《建筑全生命周期碳排放分析报告》，实现从生产到运营的碳数据可追溯与管控。

#### 3. 效益分析

- 生态效益：建材生产与运输阶段单位面积碳排放为0.12 tCO₂/㎡，较常规同类型建筑（约1.35 tCO₂/㎡）降低约91%；运行阶段年碳排放强度降至2.4 kgCO₂/㎡·a，远低于行业平均水平。

- 经济效益：被动式节能与智能用电结合，年电费支出降低约12%，同时延长设备使用寿命，降低运维成本。

#### 4. 合规性论证

符合《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“降低碳排放”相关要求，创新措施具备可量化的生态与经济效益，符合国家双碳战略导向。

### （三）创新措施3：智慧友好运行——智能用电与负荷调节系统

#### 1. 创新背景

城市电网峰谷差较大，公共建筑用电负荷集中在峰值时段，加剧电网压力。本项目通过智能用电管理系统，实现负荷削峰填谷，提升能源利用效率，构建智慧友好的运行模式。

#### 2. 设计思路与技术路径

- 智能计量与监测：配置智能电表与分项计量系统，对空调、照明、动力等负荷进行实时数据采集与监测，实现能耗可视化。

- 负荷调节策略：结合分时电价与电网需求响应，在峰值时段（14:00-18:00）实施：上调空调温度设定值1-2℃、降低照明亮度10%-20%、优化新风量至规范下限，将用电负荷调节比例提升至26%以上。

- 光伏预留：屋面预留光伏发电接入接口，为后续光伏并网、实现能源自给与净零碳目标奠定基础。

#### 3. 效益分析

- 生态效益：峰值负荷降低26%以上，缓解电网压力，减少尖峰时段发电碳排放，符合城市智慧能源管理要求。

- 经济效益：避免尖峰电价，年电费支出降低约12%，同时提升配电设备负载率稳定性，延长设备寿命。

- 技术效益：构建智慧运维平台，实现能耗数据动态分析与运行策略优化，为公共建筑智慧运行提供示范。

#### 4. 合规性论证

符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“智慧友好运行”相关要求，创新措施具备明确的节能与电网友好效益。

### （四）创新措施4：保障安全健康——被动舒适环境与健康室内设计

#### 1. 创新背景

本项目为人员密集型公共建筑，需保障使用者的健康舒适与突发状况下的安全疏散，因此将被动舒适与健康安全作为核心创新方向。

#### 2. 设计思路与技术路径

- 被动舒适环境：通过天井中庭自然采光（采光系数≥2%）与拔风通风，结合断桥铝Low-E窗与高效保温层，提升室内热舒适与光舒适，减少对人工设备的依赖。

- 健康室内设计：选用低VOC环保装饰材料（符合《室内装饰装修材料有害物质限量》标准），配置新风系统（新风量≥30m³/人·h），设置CO₂浓度监测与联动控制，保障室内空气质量达标。

- 安全保障：优化疏散通道设计，配置智能应急照明与广播系统，符合《建筑设计防火规范》要求，提升火灾等突发状况下的人员安全保障能力。

#### 3. 效益分析

- 人本效益：室内PM2.5、CO₂浓度等指标满足《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，提升使用者健康水平与舒适体验。

- 安全效益：完善的应急疏散与消防系统，提升建筑应急响应能力，保障公共安全。

- 生态效益：被动舒适设计减少空调与照明使用时长，进一步降低运行碳排放。

#### 4. 合规性论证

符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“保障安全健康”相关要求，创新措施具备明确的人本与安全效益。

## 四、综合论证结论

本项目实施的4项创新措施，在传承历史文化、降低碳排放、智慧友好运行、保障安全健康四个维度均具备清晰的技术路径、可量化的综合效益与充分的规范合规性：

- 各项创新措施均符合《绿色建筑评价标准》9.2.10条的评价要求，每项措施均产生明显的生态、经济或社会效益；

- 四项创新措施协同作用，实现了地域文化传承、低碳减排、智慧运维与健康安全的多维价值提升，完全满足“每采取一项得10分，最高得40分”的评分要求；

- 创新措施均已落实于设计文件与施工方案，具备可实施性与可落地性，为项目绿色建筑星级评价提供了有力支撑。

综上，本项目创新措施设计合理、效益显著，符合绿色建筑评价相关要求，建议获得9.2.10条满分40分。

## 五、附件清单

- 《地域文化传承设计导则》及相关设计图纸

- 《低碳建材碳足迹报告》《建筑全生命周期碳排放分析报告》

- 《智能用电负荷调节系统设计说明书》及系统图

- 《室内空气质量与被动舒适环境分析报告》

- 消防与应急疏散设计文件

- 绿色建筑评价相关规范依据文件

设计单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月22日