卫生器具节水性能及产品说明
一、基本概况
本项目为公共建筑（城市会客厅），卫生间及配套功能区域所配置的全部卫生器具均选用水效等级 1 级产品，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）第 7.2.10 条满分评分要求，同时符合《水效标识管理办法》及相关产品水效国家标准。
二、主要卫生器具类型及水效等级
	器具类型
	执行标准
	水效等级
	关键节水参数

	坐便器
	GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》
	1 级
	平均用水量≤4.0L / 次，全冲用水量≤5.0L，半冲用水量≤3.5L

	小便器
	GB 28377-2019《小便器水效限定值及水效等级》
	1 级
	平均用水量≤1.9L / 次，感应式冲洗阀控制

	蹲便器
	GB 30717-2019《蹲便器水效限定值及水效等级》
	1 级
	平均用水量≤5.0L / 次

	淋浴器
	GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》
	1 级
	流量≤5.0L/min，带恒温限流功能

	水嘴
	GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》
	1 级
	流量≤4.5L/min，起泡器节水设计

	便器冲洗阀
	GB 28379-2022《便器冲洗阀水效限定值及水效等级》
	1 级
	坐便器冲洗阀≤4.0L / 次，小便器冲洗阀≤1.9L / 次


三、产品选型与节水性能说明
坐便器选用虹吸式节水坐便器，采用大管径排污设计，在保证冲洗效果的前提下，将平均用水量控制在3.8L / 次，远低于 1 级水效限定值，有效减少单次冲洗耗水量。
小便器全部采用感应式小便器，配套 1 级水效冲洗阀，冲洗用水量控制在1.8L / 次，感应式设计避免了手动冲洗的水资源浪费，同时满足公共建筑高频使用场景。
蹲便器选用节水型脚踏 / 感应冲洗蹲便器，平均用水量4.8L / 次，符合 1 级水效要求，适配公共区域使用需求。
淋浴器与水嘴淋浴器采用恒温限流阀芯，额定流量4.8L/min，避免过度用水；水嘴内置起泡器，在保证出水手感的同时将流量控制在4.2L/min，均满足 1 级水效标准。
四、合规性与认证
所有卫生器具均贴有国家统一水效标识，标注产品水效等级、用水量等关键信息，可通过中国水效标识网查询验证。
产品均通过第三方检测机构检验，检测报告显示各项指标均满足对应国家标准 1 级水效要求，无不合格项。
五、节水效果
本项目全部卫生器具水效等级均为 1 级，相比 2 级水效产品，预计可实现生活热水及生活杂用水节水率≥20%，显著降低建筑整体用水量，符合绿色建筑节水与可持续发展目标。
