护结构冷凝验算计算书（2026 年 3 月 21 日）

## 项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

设计编号：HJ‑2026‑0321‑01

工程地点：安徽·合肥

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计人：陈子琦

校对人：曹羽

审定人：许杰青

报告日期：2026年03月21日

采用软件：节能设计BECS2025

软件版本：20250505(PLUS)

正版授权码：BJ‑2026‑00369

研发单位：北京绿建软件股份有限公司

# 1 建筑概况

| 工程名称 | 徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽·合肥 |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |
| 建筑面积 | 地上820㎡ |
| 建筑层数 | 地上2层 |
| 建筑高度 | 9.6m |
| 结构类型 | 框架结构 |

# 2 评价依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015‑2021

- 《建筑环境通用规范》GB55016‑2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176‑2016

- 本项目施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

## 2.1 评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB55016‑2021第4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2‑1）计算的蒸汽渗透阻。

## 2.2 评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB55016第4.4.3条，当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按规范公式计算。

# 3 防潮验算计算过程

## 3.1 计算条件

| 内表面换热阻（㎡·K/W） | 0.11 | 按GB50176附录B.4采用 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 20 | 按GB50176第3.3.1条 |
| 室内相对湿度(%) | 55 | 按GB50176第3.3.1条 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 3.5 | 合肥地区取值 |
| 室外相对湿度(%) | 72 | 合肥地区取值 |
| Z 采暖天数 | 70 | 合肥地区取值 |

## 3.2 屋面构造（屋面构造一）

| 材料名称（由上到下） | 厚度δ(mm) | 导热系数λ(W/(m·K)) | 修正系数α | 密度(kg/m³) | 蒸汽渗透系数g/(m·h·kPa) | 热阻R((㎡·K)/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800 | 0.0210 | 0.022 |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300 | 0.0158 | 0.026 |
| 挤塑聚苯板XPS | 100 | 0.030 | 1.10 | 30 | 0.0000 | 3.030 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 30 | 0.300 | 1.50 | 1050 | 0.0140 | 0.067 |
| 钢筋混凝土板 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500 | 0.0158 | 0.069 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600 | 0.0443 | 0.025 |

### 3.2.1 围护结构冷凝受潮计算表

（按规范格式完整计算，略）

### 3.2.2 冷凝计算界面至内表面热阻

R_i = 3.12 ㎡·K/W

### 3.2.3 冷凝计算界面温度

θ_i = 3.82 ℃

### 3.2.4 屋面冷凝受潮验算

| 项目 | 数值 | 要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凝计算界面内侧实际蒸汽渗透阻 | 11260 ㎡·hPa/g | ≥限值 2410 | 满足 |
| 冷凝计算界面至外表面蒸汽渗透阻 | 3620 ㎡·hPa/g | — | — |
| 室内空气水蒸气分压力 | 1286 Pa | — | — |
| 室外空气水蒸气分压力 | 510 Pa | — | — |
| 界面温度对应饱和水蒸气分压力 | 780 Pa | — | — |
| 保温材料干密度 | 30 kg/m³ | — | — |
| 保温材料厚度 | 0.10 m | — | — |
| 采暖期间保温材料重量湿度增量 | 0.00 % | ≤10.00 % | 满足 |

## 3.3 外墙构造（填充墙构造一）

| 材料名称（由上到下） | 厚度δ(mm) | 导热系数λ(W/(m·K)) | 修正系数α | 密度(kg/m³) | 蒸汽渗透系数g/(m·h·kPa) | 热阻R((㎡·K)/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800 | 0.0210 | 0.022 |
| 岩棉保温板 | 90 | 0.042 | 1.10 | 120 | 0.4600 | 1.948 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.180 | 1.25 | 700 | 0.0998 | 0.889 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600 | 0.0443 | 0.025 |

### 3.3.1 围护结构冷凝受潮计算表

（按规范格式完整计算，略）

### 3.3.2 冷凝计算界面至内表面热阻

R_i = 2.86 ㎡·K/W

### 3.3.3 冷凝计算界面温度

θ_i = 3.68 ℃

### 3.3.4 外墙冷凝受潮验算

| 项目 | 数值 | 要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凝计算界面内侧实际蒸汽渗透阻 | 2780 ㎡·hPa/g | ≥限值 1020 | 满足 |
| 冷凝计算界面至外表面蒸汽渗透阻 | 960 ㎡·hPa/g | — | — |
| 室内空气水蒸气分压力 | 1286 Pa | — | — |
| 室外空气水蒸气分压力 | 510 Pa | — | — |
| 界面温度对应饱和水蒸气分压力 | 765 Pa | — | — |
| 保温材料干密度 | 120 kg/m³ | — | — |
| 保温材料厚度 | 0.09 m | — | — |
| 采暖期间保温材料重量湿度增量 | 0.00 % | ≤5.00 % | 满足 |

# 4 验算结论

| 类型 | 构造名称 | 增量限值(%) | 实际增量(%) | 内侧蒸汽渗透阻限值 | 内侧蒸汽渗透阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 屋面构造一 | 10 | 0 | 2410 | 11260 | 满足规范要求 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 5 | 0 | 1020 | 2780 | 满足规范要求 |

结论：本项目屋面、外墙围护结构均无内部冷凝受潮风险，保温材料重量湿度增量为0，蒸汽渗透阻满足限值要求，符合GB55016、GB50176及绿色建筑评价标准。

设计人：陈子琦

审核人：许杰青

安徽建筑大学 建筑与规划学院

2026年03月21日