地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具场地说明

设计单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

设计日期：2026 年 3 月 20 日

设计人员：陈子琦、曹羽、刘佳璇、陈振强、刘檄文

指导老师：许杰青、陈萨如拉

一、设计依据

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

- 《民用建筑节水设计标准》（GB 50640-2010）

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）

- 《公共建筑卫生器具配置标准》

- 项目 “徽厅聚绿・天井承合” 总体设计方案、给排水专业图纸及设计说明

- 绿色建筑评价标准及卫生防疫相关要求

二、工程概况

本项目为 “徽厅聚绿・天井承合” 城市会客厅，总建筑面积约 800㎡，地上 2 层、地下 1 层，集展览、餐饮、娱乐、公共服务于一体。本专业设计聚焦卫生间、清洁间等核心场地，统筹配置地漏、自带水封便器、节水水箱、消毒用品及消毒器具，在满足日常使用需求的同时，强化卫生防疫与防臭防倒灌功能，契合徽派建筑绿色营造智慧与可持续运营目标。

三、场地与设施布局说明

（一）地漏系统设计

- 布局点位：

  - 卫生间地面：每个卫生间设置 2 个防臭地漏，分别布置于淋浴区、洗手区角落，间距≤2m，确保地面排水通畅。

  - 清洁间、设备间：各设置 1 个地漏，用于日常清洁排水及设备检修排水。

  - 地下层：沿排水方向布置地漏，配合污水提升装置，防止积水倒灌。

- 产品选型：选用防臭型深水封地漏，水封深度≥50mm，有效阻断下水道异味、病菌反流；材质为不锈钢，耐腐蚀、易清洁，适配潮湿环境。

- 施工要求：地漏标高低于地面 5mm，周边做防水加强处理，与排水管道接口密封严密，避免渗漏与异味扩散。

（二）自带水封便器系统设计

- 布局点位：

  - 一层公共卫生间：配置 4 套自带水封坐便器，2 套小便器；

  - 二层服务卫生间：配置 2 套自带水封坐便器，满足工作人员使用需求；

  - 无障碍卫生间：配置 1 套自带水封坐便器，配套无障碍扶手。

- 产品选型：选用一级节水型自带水封坐便器，冲水量≤4.8L，自带集成水封（水封深度≥50mm），无需额外设置存水弯，简化管路、提升防臭效果；便器釉面采用抗菌材质，减少细菌滋生。

- 水箱设计：配套双档节水水箱，大、小档冲水分别为 4.8L/3L，按需选择，降低水资源消耗；水箱内置防倒流装置，避免污水回流污染给水系统。

（三）消毒用品与消毒器具场地配置

- 消毒用品存储场地：

  - 于一层清洁间设置专用消毒用品存储柜，封闭、避光、通风，分类存放含氯消毒剂、免洗手消毒凝胶、消毒湿巾等，张贴清晰标识，避免与清洁用品混放。

  - 存储场地远离水源、火源及食品区域，地面做防渗处理，防止消毒剂泄漏污染环境。

- 消毒器具配置：

  - 各卫生间、公共区域配置壁挂式消毒喷雾器、手持消毒喷壶，用于日常环境表面消毒；

  - 清洁间配置高压消毒清洗机，用于地面、洁具深度消毒；

  - 所有消毒器具均标注使用说明，定期检查、更换，确保有效使用。

- 防疫设计：公共区域设置免洗手消毒台，配备感应式消毒凝胶分配器，方便访客随时进行手部消毒，提升公共卫生防疫水平。

四、核心功能与设计亮点

- 防臭防倒灌：地漏、便器均采用≥50mm 深水封设计，从源头阻断下水道异味、病菌进入室内，与给排水系统防排气倒灌措施协同，保障室内空气质量。

- 节水环保：便器、水箱均为一级节水型，结合雨水资源化系统，实现水资源高效利用，契合项目绿色低能耗目标。

- 卫生防疫：完善的消毒用品存储与器具配置，满足日常清洁与突发防疫需求，为公共空间提供安全卫生保障。

- 地域适配：设施布局与徽派天井通风系统协同，利用自然通风加速空气流通，进一步提升卫生间、清洁间的环境质量。

五、施工与验收要求

- 施工工艺：地漏、便器安装牢固，接口密封严密，防水施工符合规范；消毒用品存储柜、消毒器具安装位置合理，便于使用与维护。

- 验收标准：

  - 地漏排水通畅，无积水、无异味；

  - 便器水封完好，冲水顺畅，无渗漏；

  - 消毒用品存储场地符合安全、防渗要求，器具配置齐全、可正常使用；

  - 整体满足《建筑给水排水设计标准》及卫生防疫相关规范。

六、维护与管理

- 定期清理地漏杂物，检查水封高度，确保防臭功能有效；

- 每月检查便器、水箱运行状态，及时更换老化部件，避免漏水；

- 消毒用品定期盘点、更换，确保在有效期内；消毒器具定期清洁、消毒，防止二次污染；

- 建立维护台账，记录检查、维护情况，保障设施长期稳定运行。

七、附件

- 地漏、便器、水箱、消毒器具产品说明书及检测报告

- 场地布局平面图

- 消毒用品存储与使用管理制度

- 相关国家标准及规范原文（节选）

设计人签字：陈子琦

审核人签字：许杰青

安徽建筑大学 建筑与规划学院

2026 年 3 月 20 日