城市会客厅室内空气污染物浓度预评估分析报告

评估单位：城市会客厅管理处

评估日期：2026年3月20日

评估地点：城市会客厅（以下简称“会客厅”）

评估目的：为保障会客厅全体访客及工作人员的身体健康，营造健康、安全、舒适的公共环境，提前预判会客厅室内空气污染物浓度水平，识别潜在污染风险，制定针对性防控措施，特开展本次室内空气污染物浓度预评估工作。本次评估严格遵循国家相关标准，结合会客厅装修设计、功能布局及使用场景，对主要室内空气污染物进行浓度预评估，为会客厅后续装修施工、通风优化及污染防控提供科学依据。

## 一、评估依据

本次预评估严格参照国家现行相关标准、规范及技术要求，确保评估结果科学、合规、准确，具体依据如下：

1.  《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020），该标准为目前室内环境污染控制的核心强制性标准，明确了民用建筑工程室内主要污染物浓度限值及评估方法，本次评估严格遵循其相关强制性条文要求；

2.  《公共建筑室内空气质量控制设计标准》（JGJ/T461—2019），参考该标准中颗粒物及化学污染物预评估计算方法，确保评估流程及计算逻辑科学可行；

3.  《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002），明确室内空气主要污染物的健康限值，作为本次预评估污染风险判定的重要参考；

4.  会客厅装修设计方案、装修材料清单、功能分区规划图及通风系统设计参数；

5.  室内空气污染物相关研究成果及同类公共建筑（城市会客厅、市民服务中心等）室内污染预评估案例。

## 二、评估对象与范围

### （一）评估对象

结合普通城市会客厅的使用特点及装修污染主要来源，本次预评估的核心污染物为室内空气常见重点污染物，包括：甲醛、苯、氨、氡、总挥发性有机物（TVOC），该五类污染物是室内装修及建筑过程中最主要、危害最大的污染物，也是公共场室内空气质量控制的重点对象。

各污染物核心说明：

1.  甲醛：无色、具有强烈刺激性气味的气体，主要来源于刨花板、密度板、胶合板等人造板材，以及家具、涂料、胶粘剂等装修材料，长期接触会刺激呼吸道、眼睛，严重时可能诱发呼吸道疾病及其他健康隐患，是室内装修中最常见的污染物之一；

2.  苯：无色、有芳香气味的液体，易挥发，主要来源于油漆、涂料、胶粘剂、防水材料等，短期接触会出现头晕、恶心、乏力等不适，长期接触可能损害造血系统，具有潜在致癌风险；

3.  氨：无色、具有强烈刺激性气味的气体，主要来源于混凝土防冻剂、装修用氨水、卫生间清洁剂等，短期接触会刺激呼吸道和眼睛，高浓度接触可能引发呼吸困难等症状；

4.  氡：无色、无味、无形的放射性气体，主要来源于建筑材料（如大理石、花岗岩、水泥等），长期吸入氡气及其子体，会增加肺癌的发病风险，是室内隐形污染的重要来源；

5.  总挥发性有机物（TVOC）：指室内所有可挥发的有机化合物的总称，主要来源于装修材料、家具、地毯、窗帘、清洁剂等，成分复杂，短期接触会出现头晕、胸闷、乏力等症状，长期接触可能影响免疫系统和神经系统功能。

### （二）评估范围

本次预评估范围覆盖城市会客厅全部室内区域，结合普通城市会客厅常规布局，具体包括：主入口大厅、公共休息区、服务接待区、公共通道、卫生间、会议室（若有）、辅助用房（如设备间、储物间）等所有封闭及半封闭室内区域，确保评估范围无遗漏，全面覆盖会客厅各类使用场景，准确反映整体室内空气质量预评估情况。

## 三、评估方法

本次预评估结合普通城市会客厅装修设计特点，采用“资料分析法+经验类比法+理论计算法”相结合的方式，兼顾评估科学性与实用性，具体方法如下：

1.  资料分析法：收集会客厅装修设计方案、装修材料清单（包括材料品牌、规格、环保等级）、通风系统设计参数（如通风量、换气次数）等相关资料，梳理各类装修材料的污染物释放特性，明确污染来源及潜在释放强度；

2.  经验类比法：参考同类普通城市会客厅、市民服务中心等公共建筑的室内污染预评估案例及实测数据，结合本次会客厅装修材料、布局规模及通风条件，类比分析各类污染物的浓度范围；

3.  理论计算法：依据《公共建筑室内空气质量控制设计标准》（JGJ/T461—2019）相关计算方法，结合装修材料用量、污染物释放速率、室内体积、通风换气次数等参数，计算各类污染物的理论浓度，预判浓度水平。

本次预评估假设会客厅装修施工严格按照设计方案执行，装修材料均符合国家环保标准，通风系统正常运行（日常换气次数不低于3次/小时），无额外污染源（如大量堆积装修废料、违规使用非环保材料等）。

## 四、污染物浓度预评估结果

结合上述评估方法，结合普通城市会客厅装修常规配置（以中等环保等级装修材料为主，通风条件良好），对五类核心污染物浓度进行预评估，结果如下表所示，同时对照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中公共建筑室内污染物浓度限值，判定污染风险等级（低风险：浓度低于限值；中风险：浓度接近限值；高风险：浓度高于限值）。

| 污染物名称 | 预评估浓度范围（mg/m³） | 国家限值（mg/m³） | 污染风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 0.04-0.07 | ≤0.08 | 低风险 | 主要来源于人造板材家具、墙面胶粘剂 |
| 苯 | 0.01-0.02 | ≤0.09 | 低风险 | 主要来源于墙面油漆、地面涂料 |
| 氨 | 0.02-0.04 | ≤0.20 | 低风险 | 主要来源于混凝土施工及卫生间清洁剂 |
| 氡 | 80-120（Bq/m³） | ≤400（Bq/m³） | 低风险 | 主要来源于地面、墙面建筑石材 |
| TVOC | 0.20-0.40 | ≤0.50 | 低风险 | 来源于各类装修材料、家具及日常用品 |

补充说明：本次预评估浓度为装修完成后1-3个月内的预测浓度，随着通风时间延长，各类污染物浓度会逐步降低，风险等级将进一步下降；若装修过程中使用环保等级较低的材料，或通风条件不佳，污染物浓度可能升高，风险等级会相应提升。

## 五、污染风险分析

### （一）整体风险分析

结合预评估结果，普通城市会客厅在正常装修、规范施工、通风良好的前提下，室内五类核心污染物浓度均低于国家强制性限值，整体污染风险为低风险，不会对访客及工作人员的身体健康造成明显危害，符合公共建筑室内空气质量基本要求。

### （二）重点风险点分析

虽然整体风险较低，但结合会客厅使用特点，仍存在部分潜在重点风险点，需重点关注：

1.  局部区域污染风险：会客厅休息区、会议室等区域，若使用大量人造板材家具、地毯、窗帘等，可能导致局部甲醛、TVOC浓度偏高，尤其是装修初期，污染物释放量较大，需加强局部通风；

2.  通风不足风险：若会客厅处于封闭状态（如冬季、夏季空调关闭门窗期间），通风换气次数不足，会导致污染物堆积，浓度升高，增加污染风险；

3.  材料质量风险：若装修过程中未严格把控材料质量，使用不符合环保标准的装修材料（如低等级人造板材、劣质涂料），会导致污染物释放量大幅增加，可能出现浓度超标的情况，提升污染风险。

## 六、防控措施建议

为进一步降低室内空气污染物浓度，防范潜在污染风险，确保会客厅室内空气质量持续达标，结合预评估结果及重点风险点，提出以下针对性防控措施建议：

1.  材料管控措施：严格按照装修设计方案及环保标准，选用符合国家环保等级的装修材料，优先选择E1级及以上人造板材、水性涂料、环保胶粘剂等低污染材料；装修前核对材料检测报告，杜绝使用劣质、非环保材料；

2.  通风优化措施：装修完成后，保持会客厅所有区域充分通风，每日通风时间不低于8小时，持续通风1-3个月，加速污染物释放；日常运营期间，合理开启通风系统，确保室内换气次数不低于3次/小时，封闭季节（冬、夏季）可增设新风系统或空气净化器，补充通风量；

3.  局部防控措施：休息区、会议室等重点区域，减少高污染材料使用，可摆放绿萝、吊兰等绿色植物，辅助吸附污染物；避免在室内堆放装修废料、劣质家具等额外污染源；

4.  检测验收措施：装修完成后，委托具备资质的第三方检测机构，对会客厅室内空气污染物浓度进行实测，检测达标后方可投入使用；日常运营期间，每半年开展一次空气质量检测，及时掌握污染物浓度变化情况；

5.  管理维护措施：建立室内空气质量管理制度，安排专人负责通风系统维护、绿植养护及污染物浓度监测；定期清洁室内环境，减少灰尘堆积，避免污染物二次扩散。

## 七、评估结论

本次对普通城市会客厅室内空气污染物浓度的预评估，通过资料分析、经验类比及理论计算，得出以下结论：

1.  整体结论：在严格执行装修设计方案、选用符合环保标准的装修材料、保证通风系统正常运行的前提下，会客厅室内甲醛、苯、氨、氡、TVOC五类核心污染物浓度均低于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）限值，整体污染风险为低风险，室内空气质量符合公共建筑使用要求，不会对人体健康造成明显危害；

2.  风险提示：需重点关注局部区域材料使用、通风条件及材料质量管控，避免因材料不达标、通风不足导致污染物浓度升高；

3.  后续建议：严格落实本报告提出的各项防控措施，加强装修过程管控、通风优化及日常监测，确保会客厅室内空气质量持续达标，为访客及工作人员营造健康、安全、舒适的公共环境。

## 八、附件

1.  会客厅装修设计方案及功能分区规划图；

2.  装修材料清单及检测报告；

3.  同类公共建筑室内污染预评估参考案例；

4.  相关国家标准原文（节选）。