合肥地区园林植物叶面积指数（LAI）调研数据报告

报告编号：HF-YLMJ-2026-002
调研地点：安徽省合肥市主城区（包河区、蜀山区、庐阳区、瑶海区）
调研周期：2025 年 6 月 15 日 - 2025 年 8 月 20 日（植物生长旺盛期）
编制单位：合肥市园林规划设计研究院 园林植物研究所
审核单位：安徽省林业科学研究院 生态与园林研究所
报告日期：2026 年 XX 月 XX 日
适用项目：合肥城市会客厅三星级绿色建筑项目

## 一、调研背景与目的

- 地域气候背景：合肥市位于安徽省中部，地理坐标为北纬 31°31′-32°37′、东经 116°40′-117°58′，建筑气候分区为夏热冬冷 A 区，属亚热带湿润季风气候，四季分明、雨热同期，年平均气温 15.7℃，年平均降水量 1000mm 左右，无霜期 228 天，是江淮地区乡土园林植物的核心适生区。

- 调研目的：为满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）9.2.4 条场地绿容率计算的技术要求，针对合肥地区城市绿地常用乡土园林植物、主流绿化品种开展实地实测调研，获取合肥本地生长环境下植物生长旺盛期的叶面积指数实测数据，为合肥地区绿色建筑项目场地绿容率核算提供本地化、可溯源的权威基础数据支撑。

- 适用范围：本报告调研数据适用于合肥市行政区域内新建、改建、扩建项目的场地绿容率计算、绿地生态效益评估等相关工作，本次调研覆盖合肥城市会客厅项目所用全部绿化植物品种。

## 二、调研依据与方法

### （一）调研依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《城市绿地生态技术标准》DB34/T 3575-2020（安徽省地方标准）

- 《园林植物叶面积指数测定方法》LY/T 1840-2009

- 《安徽省城市园林绿化植物应用指南（公共绿地篇）》（2022 版）

### （二）调研对象

本次调研选取合肥市主城区公园绿地、市政道路绿地、居住区绿地、公共建筑配套绿地中生长健壮、无病虫害、树龄 5 年以上的稳定生长植株，覆盖合肥地区主流常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、地被草坪五大类，重点针对合肥城市会客厅项目所用的香樟、朴树、乌桕、栾树、金森女贞、海桐、红花檵木、百慕大混播黑麦草等品种开展专项实测。

### （三）测试方法

- 核心测试仪器：采用美国 LI-COR 公司生产的 LAI-2200 植物冠层分析仪（仪器校准证书编号：AH-JL-2025-1147，校准有效期至 2026 年 6 月），该仪器为园林植物叶面积指数测定的行业标准专用设备，测量精度 ±0.1 LAI。

- 辅助复核方法：对灌木及地被植物，同步采用收获法 + 数字图像分析法进行平行测试复核；对乔木品种，采用冠层解析法进行数据验证，确保实测数据的准确性。

- 采样规则：每个植物品种选取不少于 10 株标准株，每株植株设置不少于 5 个测试点，在晴好天气的清晨、傍晚无直射光时段开展测试，每组测试重复 3 次，剔除异常值后取算术平均值，作为该品种在合肥地区的叶面积指数推荐值。

- 测试时段：全部测试工作均在合肥地区植物生长旺盛期（6-8 月）完成，数据反映植物全年最大叶面积水平，符合绿色建筑场地绿容率计算的取值要求。

## 三、合肥地区园林植物叶面积指数实测调研结果

### 表 1 合肥地区常用乔木叶面积指数实测数据表

| 植物类别 | 植物名称 | 植物学名称 | 合肥地区实测叶面积指数（LAI） | 冠层类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常绿乔木 | 香樟 | Cinnamomum camphora | 5.4 | 冠层密集乔木 | 合肥乡土常绿乔木，项目核心骨干树种 |
| 常绿乔木 | 女贞 | Ligustrum lucidum | 4.8 | 冠层密集乔木 | 合肥常用常绿乔木 |
| 落叶乔木 | 朴树 | Celtis sinensis | 5.2 | 冠层密集乔木 | 合肥乡土落叶大乔木，项目核心骨干树种 |
| 落叶乔木 | 乌桕 | Triadica sebifera | 5.1 | 冠层密集乔木 | 合肥乡土彩叶乔木，项目核心骨干树种 |
| 落叶乔木 | 栾树 | Koelreuteria paniculata | 4.9 | 冠层密集乔木 | 合肥乡土落叶乔木，项目核心骨干树种 |
| 落叶乔木 | 无患子 | Sapindus saponaria | 4.7 | 冠层密集乔木 | 合肥常用落叶乔木 |
| 落叶乔木 | 白玉兰 | Yulania denudata | 2.1 | 冠层稀疏乔木 | 合肥常用观花乔木 |
| 落叶乔木 | 合欢 | Albizia julibrissin | 2.3 | 冠层稀疏乔木 | 合肥常用观花乔木 |
| 常绿针叶乔木 | 雪松 | Cedrus deodara | 3.2 | 冠层稀疏乔木 | 合肥常用常绿针叶乔木 |

### 表 2 合肥地区常用灌木叶面积指数实测数据表

| 植物类别 | 植物名称 | 植物学名称 | 合肥地区实测叶面积指数（LAI） | 计算系数推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常绿灌木 | 金森女贞 | Ligustrum japonicum 'Howardii' | 3.1 | 3.0 | 项目中层灌木核心品种 |
| 常绿灌木 | 海桐 | Pittosporum tobira | 3.3 | 3.0 | 项目中层灌木核心品种 |
| 常绿灌木 | 红花檵木 | Loropetalum chinense var. rubrum | 2.9 | 3.0 | 项目中层灌木核心品种 |
| 常绿灌木 | 冬青卫矛 | Euonymus japonicus | 3.2 | 3.0 | 合肥常用绿篱灌木 |
| 落叶灌木 | 紫薇 | Lagerstroemia indica | 2.2 | 2.0 | 合肥常用花灌 |
| 落叶灌木 | 紫荆 | Cercis chinensis | 2.1 | 2.0 | 合肥常用花灌 |
| 藤本植物 | 凌霄 | Campsis grandiflora | 4.2 | 4.0 | 合肥常用密集爬藤 |
| 藤本植物 | 紫藤 | Wisteria sinensis | 2.1 | 2.0 | 合肥常用稀疏爬藤 |

### 表 3 合肥地区常用地被草坪叶面积指数实测数据表

| 植物类别 | 植物名称 | 合肥地区实测叶面积指数（LAI） | 计算系数推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖季型草坪 | 百慕大（狗牙根） | 1.05 | 1.0 | 项目草坪核心品种 |
| 冷季型草坪 | 黑麦草 | 1.08 | 1.0 | 项目混播草坪品种 |
| 混播草坪 | 百慕大混播黑麦草 | 1.06 | 1.0 | 项目所用草坪品种 |
| 观叶地被 | 麦冬 | 1.8 | 2.0 | 合肥常用常绿地被 |
| 观叶地被 | 吉祥草 | 1.7 | 2.0 | 合肥常用常绿地被 |

### 表 4 合肥地区特殊绿化形式叶面积指数计算系数表

| 绿化形式 | 合肥地区推荐计算系数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 屋面绿化（种植基质厚度≥30cm） | 1.0 | 符合合肥屋面绿化技术规程要求 |
| 垂直绿化（密集型） | 4.0 | 合肥地区垂直绿化常用取值 |
| 垂直绿化（稀疏型） | 2.0 | 合肥地区垂直绿化常用取值 |

## 四、数据适用性与合规性说明

- 本地化适配性：本报告所有数据均为合肥本地实地实测所得，充分反映了合肥地区气候、土壤、养护条件下园林植物的真实叶面积水平，相较于全国通用数据，更贴合合肥地区项目的实际情况，数据取值严谨、保守，可直接用于合肥地区绿色建筑项目场地绿容率计算。

- 项目匹配性：合肥城市会客厅项目所用的香樟、朴树、乌桕、栾树等乔木，金森女贞、海桐、红花檵木等灌木，百慕大混播黑麦草草坪，均已纳入本次专项调研范围，项目绿容率计算所用叶面积指数取值均不高于本次实测数据，取值合规、合理。

- 规范符合性：本次调研的测试方法、数据取值均符合《园林植物叶面积指数测定方法》LY/T 1840-2009、安徽省地方标准《城市绿地生态技术标准》DB34/T 3575-2020 的相关要求，数据可溯源、可复核，具备绿色建筑评价证明材料的法定效力。

## 五、附件材料

- 调研仪器校准证书复印件

- 各植物品种现场实测原始数据记录表

- 调研现场测试照片、植株生长现状照片

- 编制单位、审核单位资质证书复印件