旧建筑利用专项报告

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

报告单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

报告日期：2026年3月22日

编制人：陈子琦

审核人：许杰青

## 一、项目概况

本项目为新建城市会客厅建筑，选址位于安徽省合肥市，总建筑面积820㎡，地上2层，建筑高度9.6m。项目以“徽派建筑绿色营造智慧的当代转译”为核心目标，虽无既有旧建筑本体可直接利用，但在设计中深度借鉴并传承了徽派传统旧建筑的空间形制、生态营造智慧与文化基因，实现了对传统建筑文化与技术资源的创新性再利用。

## 二、旧建筑资源利用思路与原则

### （一）利用思路

本项目并非对既有旧建筑的物理改造，而是对徽派传统旧建筑资源的“活态利用”：

空间资源利用：提取徽派天井院、厅堂布局等核心空间逻辑，转化为现代公共建筑的中庭与公共交往空间。

生态技术利用：传承徽派建筑被动通风、遮阳隔热、雨水管理等生态营造智慧，应用于现代绿色建筑设计。

文化资源利用：提炼粉墙黛瓦、马头墙等视觉符号与人文内涵，以抽象化、现代化手法融入建筑立面与细节设计。

### （二）利用原则

文化真实性：准确把握徽派建筑的核心文化内涵与空间逻辑，避免符号化堆砌。

功能适配性：确保传统资源的利用与现代城市会客厅的展览、接待、办公等功能需求高度匹配。

生态可持续性：将传统生态智慧与现代绿色建筑技术结合，提升建筑节能、节水与环境性能。

经济可行性：通过资源创新利用，控制建设成本，提升项目的社会效益与文化价值。

## 三、旧建筑资源利用具体措施

### （一）空间形制的转译利用

传统原型：徽派建筑“天井院”“四水归堂”的空间布局，实现采光、通风、排水与聚气的生态功能。

现代利用：设计开放式中庭天井，整合自然采光、被动通风与公共活动功能，延续传统空间秩序的同时，满足现代公共建筑的人流集散与社交需求。

利用效果：中庭天井可引入充足自然光，减少人工照明能耗；同时形成拔风效应，提升自然通风效率，过渡季可替代机械通风。

### （二）生态营造智慧的技术利用

被动通风技术：借鉴徽派建筑天井拔风与穿堂风组织逻辑，结合可开启外窗与顶部通风百叶，形成“天井-中庭-走廊”的自然通风系统，有效降低空调能耗。

遮阳隔热技术：提取徽派高墙窄院的遮阳思路，通过外挑檐口、竖向格栅与天井阴影，实现夏季主动遮阳、冬季引入阳光的气候调节，提升围护结构隔热性能。

雨水管理技术：传承“四水归堂”的排水智慧，设置天井雨水收集系统，将雨水导入地下蓄水池，用于绿化灌溉与景观补水，践行低影响开发与节水目标。

### （三）文化符号与材料的创新利用

立面符号利用：将粉墙黛瓦、马头墙等徽派标志性元素抽象为浅米白色真石漆立面、深灰色金属屋面与折线檐口，保留传统风貌的同时，提升建筑耐久性与现代感。

装饰元素利用：将徽派木雕、砖雕、石雕等传统装饰元素以模块化、抽象化形式应用于墙面隔断、公共家具与导视系统，传递地域文化记忆。

材料逻辑利用：借鉴徽派建筑“就地取材”的营造思想，优先选用本地生产的环保建材（如本地石材、再生砖），降低运输能耗与碳足迹。

## 四、利用效果评估

### （一）文化传承效果

本项目通过对徽派旧建筑资源的活态利用，成功构建了具有鲜明地域辨识度的建筑形象，强化了市民的文化归属感与场所精神，实现了传统建筑文化在当代公共建筑中的有效传承与创新表达。

### （二）生态节能效果

自然通风与被动遮阳的应用，预计可降低空调系统能耗约15%。

雨水收集系统可实现年雨水回用约120m³，满足绿化灌溉与景观用水需求，节水率约20%。

本地材料的优先使用，减少了建材运输碳排放，符合绿色建筑低碳目标。

### （三）功能与社会效益

空间转译利用后的中庭天井成为核心公共活动空间，有效提升了城市会客厅的公共性与活力。

文化元素的融入增强了项目的地域辨识度与公共价值，为市民提供了兼具文化性与舒适性的公共服务场所。

## 五、存在问题与改进建议

### （一）存在问题

天井通风效率受季节与风向影响较大，极端天气下需依赖机械通风辅助。

传统装饰元素的应用尺度与现代公共空间的功能需求仍需进一步平衡。

### （二）改进建议

优化天井通风百叶的自动控制策略，结合气象数据实现智能调节，提升被动通风稳定性。

进一步简化传统装饰元素的应用形式，强化其与功能空间的融合度，避免过度装饰。

## 六、结论

本项目虽无既有旧建筑本体的物理改造，但通过对徽派传统旧建筑资源的活态创新利用，在空间形制、生态技术与文化内涵三个层面实现了对传统建筑智慧的当代转译，既满足了现代城市会客厅的功能与绿色性能要求，又有效传承了地域建筑文化，是一次成功的旧建筑资源“非物理性”再利用实践，符合绿色建筑评价标准中关于资源利用与文化传承的相关要求。

## 七、附件

项目总平面图、立面图、剖面图

徽派旧建筑资源提取与转译设计图纸

被动式生态技术模拟分析报告

材料利用与碳排放分析报告

报告单位（盖章）：安徽建筑大学 建筑与规划学院

日期：2026年3月22日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)