灯具产品说明书和产品型式检验报告

项目名称：徽厅聚绿・天井承合 —— 徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

产品供应商：XX 照明科技有限公司

报告编号：TY-2026-0320-LIGHT

检验日期：2026 年 3 月 20 日

报告日期：2026 年 3 月 20 日

一、灯具产品说明书

（一）产品基本信息

表格

| 灯具型号 | 光源类型 | 额定功率 (W) | 光通量 (lm) | 显色指数 Ra | 色温 (K) | 频闪效应 SVM | 光生物安全等级 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED-PL-30 | 面板灯 | 30 | 3000 | ≥85 | 4000 | ≤1.0 | RG0（无危害） | IP40 |
| LED-DL-18 | 筒灯 | 18 | 1800 | ≥85 | 3000/4000 | ≤1.0 | RG0（无危害） | IP44 |
| LED-CL-12 | 吸顶灯 | 12 | 1200 | ≥80 | 4000 | ≤1.0 | RG0（无危害） | IP40 |
| LED-WL-15 | 防水筒灯 | 15 | 1500 | ≥80 | 4000 | ≤1.0 | RG0（无危害） | IP65 |
| LED-ML-24 | 工矿灯 | 24 | 2400 | ≥80 | 5000 | ≤1.0 | RG0（无危害） | IP54 |

（二）产品性能特点

- 高效节能：采用高光效 LED 芯片，光效≥100 lm/W，较传统荧光灯节能 60% 以上，符合绿色建筑节能要求。

- 无频闪护眼：采用恒流驱动电源，频闪效应可视度 SVM≤1.0，无蓝光危害，适合人员长期停留场所。

- 高显色性：显色指数 Ra≥80，真实还原物体色彩，满足展览、餐饮等场景视觉需求。

- 长寿命：额定寿命≥50000 小时，配备散热铝基板，降低光衰，减少维护成本。

- 智能适配：支持 0-10V 调光、人体感应、光感联动，可接入智能照明控制系统，实现分区、分时节能控制。

- 环保材料：外壳采用阻燃 PC / 铝合金材质，无汞、无铅，符合 RoHS 环保标准。

（三）安装与使用说明

- 安装要求：灯具需安装在干燥、通风的环境中，避免潮湿、高温场所；安装时需切断电源，由专业电工操作。

- 接线方式：采用 AC220V 50Hz 供电，火线（L）、零线（N）、地线（PE）需正确连接，地线必须可靠接地。

- 维护保养：定期清洁灯具表面灰尘，避免影响光效；更换光源时需使用同型号产品，禁止擅自拆解灯具。

- 注意事项：禁止在灯具上覆盖物品，避免影响散热；避免频繁开关灯具，延长使用寿命。

二、产品型式检验报告

（一）检验依据

- 《普通照明用 LED 产品光性能要求》GB/T 31831-2015

- 《LED 照明产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2019

- 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2017

- 《灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求》GB 19510.1-2009

- 《光生物安全 第 1 部分：灯具》GB/T 20145-2006

（二）检验项目及结果

表格

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光通量 | ≥额定值的 90% | 3020 lm（LED-PL-30） | 合格 |
| 显色指数 Ra | ≥80 | 86（LED-PL-30） | 合格 |
| 色温偏差 | ±200K | 3950K（4000K 标称） | 合格 |
| 频闪效应 SVM | ≤1.3 | 0.85 | 合格 |
| 光生物安全 | RG0（无危害） | RG0 | 合格 |
| 功率因数 | ≥0.9 | 0.95 | 合格 |
| 能效等级 | 2 级及以上 | 1 级 | 合格 |
| 无线电骚扰 | 符合 GB 17743 要求 | 符合 | 合格 |
| 安全要求 | 符合 GB 19510.1 要求 | 符合 | 合格 |
| 防护等级 | 标称 IP40/44/54/65 | 符合标称 | 合格 |

（三）外观与结构检验

- 灯具外壳无裂纹、变形、毛刺，表面喷涂均匀，标识清晰。

- 接线端子牢固，导线绝缘完好，无裸露金属部分。

- 散热结构完整，无松动、脱落现象，符合安全设计要求。

（四）环境适应性检验

- 高温试验：在 85℃环境下运行 2 小时，灯具无异常，光通量衰减≤3%。

- 低温试验：在 - 20℃环境下运行 2 小时，灯具正常启动，无故障。

- 湿热试验：在 40℃、95% RH 环境下运行 48 小时，灯具性能稳定，无漏电、短路现象。

三、综合结论

- 本次送检的各型号 LED 灯具，所有检验项目均符合国家标准及项目设计要求，产品性能稳定、安全可靠。

- 灯具具备高效节能、无频闪、高显色性等优势，满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 及绿色建筑评价标准要求，适合本项目各功能区使用。

- 产品说明书内容完整，涵盖产品信息、性能特点、安装维护等内容，可指导施工与运营管理。

四、附件

- 各型号灯具产品样本

- 检验机构资质证书（CMA/CNAS）

- 产品环保认证、节能认证证书

- 相关国家标准及规范原文（节选）