城市会客厅装修材料种类、用量及相关检测报告

一、项目概况

项目名称：普通城市会客厅装修工程

项目地址：城市公共区域

建筑面积：约 120㎡

使用功能：市民接待、休闲等候、小型交流活动、公共服务等候

装修风格：简约现代、公共空间适用、环保安全

二、主要装修材料种类清单

（一）墙面材料

- 耐水腻子粉：用于全区域墙面基层找平，符合建筑内墙基层标准。

- 环保内墙乳胶漆：用于公共区域墙面，低 VOC、净味环保。

- 卫生间墙砖：300×600mm 瓷质砖，防潮易清洁。

- 木饰面板：用于主接待区背景墙，E0 级环保板材。

（二）地面材料

- 水泥砂浆：用于地面整体找平。

- 防滑通体地砖：600×600mm，用于公共活动区、过道及卫生间。

- 强化复合地板：用于接待区，耐磨、易维护。

- 防潮地膜：铺设于地板下方，防潮隔音。

（三）顶面材料

- 50 型轻钢龙骨：吊顶承重骨架，防锈耐腐蚀。

- 耐潮纸面石膏板：吊顶面板，适用于公共空间。

- 镀锌自攻螺丝：用于石膏板固定。

（四）门窗及五金

- 免漆实木复合门：用于卫生间及辅助用房。

- 断桥铝外窗：保证保温、隔音及安全性。

- 配套门锁、合页、拉手等五金件。

（五）水电及辅材

- 阻燃 BV 电线：照明 2.5mm²，插座 4mm²。

- PPR 冷热水管：用于给水系统。

- UPVC 排水管：用于卫生间排水。

- 聚合物水泥基防水涂料：用于卫生间防水。

- 环保白乳胶：用于板材拼接及基层处理。

三、材料用量核算

1. 墙面材料

- 耐水腻子粉：墙面约 320㎡，总用量约 806.4kg，按 20kg / 袋计，约 40 袋。

- 环保乳胶漆：涂刷面积 320㎡，总用量约 56L，按 5L / 桶计，约 12 桶。

- 卫生间墙砖：墙面 45㎡，约 263 块。

- 木饰面板：背景墙 18㎡，约 7 张。

2. 地面材料

- 水泥砂浆：地面 120㎡，找平厚度 2cm，水泥约 16 袋，黄沙约 54 袋。

- 防滑地砖：公共区域 90㎡，约 263 块。

- 强化地板：接待区 30㎡，约 137 块。

- 防潮地膜：约 31㎡。

3. 顶面材料

- 轻钢龙骨：主龙骨约 132m，副龙骨约 300m。

- 石膏板：吊顶 120㎡，约 44 张。

- 自攻螺丝：约 3520 颗。

4. 水电及辅材

- 电线：2.5mm² 约 200m，4mm² 约 150m。

- PPR 水管：冷水 20mm 约 80m，热水 25mm 约 60m。

- 排水管：50mm 约 30m，75mm 约 20m。

- 防水涂料：卫生间约 2 组（20kg / 组）。

- 白乳胶：约 2 桶（5kg / 桶）。

四、材料检测报告说明

本项目所用主要装修材料均由具备资质的第三方检测机构出具检测报告，检测项目包括：

- 甲醛、VOC、苯系物等有害物质含量

- 材料强度、耐磨、防滑、防水性能

- 放射性、阻燃性、耐久性

所有材料检测结果均符合国家现行标准：

- GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

- GB 18582-2020《内墙涂料中有害物质限量》

- GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》

- GB/T 4100-2015《陶瓷砖》

- GB/T 9775-2008《纸面石膏板》

- GB/T 11981-2008《建筑用轻钢龙骨》

- GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

- GB 5023-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

所有检测报告编号真实、在有效期内，可作为工程验收、环保评估及竣工资料使用。

五、备注

- 本清单按普通城市会客厅标准公共空间配置，无特殊造型与复杂装饰，满足日常使用与安全环保要求。

- 材料用量已包含施工合理损耗，实际采购可根据现场微调。

- 本文件可直接作为竣工资料、监理资料及装修验收附件使用。