4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

本项目卫生间、浴室的地面、墙面及顶棚构造设计如下： - 地面构造：地面基层为水泥砂浆找平层，其上铺设≥1.5mm 厚聚合物水泥基防水涂料（或聚氨酯防水涂料），防水层沿墙面向上延伸≥150mm（淋浴区延伸至 1800mm），门口设置≥150mm 高防水反坎；防水层上铺设水泥砂浆保护层，最终铺贴防滑地砖，地面按≥1% 坡度坡向地漏，保障排水顺畅。 - 墙面构造：基层涂刷防潮界面剂，中部采用耐水防潮腻子，淋浴区墙面铺贴吸水率≤0.5% 的防滑防潮瓷砖（高度至 1800mm），盥洗区及其他区域采用防水乳胶漆或防潮壁纸；墙面防潮层与地面防水层搭接严密，形成连续封闭的防潮体系。 - 顶棚构造：采用镀锌轻钢龙骨 + 耐水防潮石膏板（或铝扣板），表面涂刷防潮涂料，拼缝处用耐水腻子嵌缝并粘贴防潮玻纤带；顶棚设置通风换气扇与建筑通风系统联动，及时排除潮湿空气，避免潮气积聚引发返潮、发霉问题。 上述构造设计完全符合《绿色建筑评价标准》4.1.6 条文要求，可有效保障卫生间、浴室的防水防潮性能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

- 相关防水设计图和防水、防潮措施说明；