4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 7 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 18 | 18 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | 94.06% |
| 是否管线分离 | 是 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

本项目采用管线分离技术与模块化设备布置方式，以适应建筑功能与空间变化需求： 管线分离布置：将给排水、电气、暖通等设备管线集中敷设于吊顶内、管井或专用管线夹层，与主体结构、承重墙体物理分离，避免管线预埋对空间改造的限制，便于后期灵活调整。 模块化设备控制：采用分区模块化控制，将照明、空调、给排水等设备按功能分区设置独立控制模块，可根据空间功能变更快速调整设备点位与控制逻辑，无需破坏主体结构。 灵活接口预留：在可变换功能空间内预留标准化设备接口（如电源插座、给排水接口、空调风口），支持空间功能快速切换，满足不同使用场景需求。 上述措施可有效适配建筑功能与空间变化，提升建筑全生命周期适应性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；