5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。装修过程中均选用环保型材质（水性环保涂料、E1级板材、无放射性瓷砖等），所有装修材质均提供检测报告，确保甲醛、苯、TVOC等污染物释放量达标；同时配备防排气倒灌产品（排油烟气防火止回阀），杜绝排气倒灌引发的交叉污染，结合自然通风与机械通风，持续保障室内空气质量稳定达标。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

城市会客厅建筑主出入口（所有出入口）均设置醒目禁烟标志，标志采用标准规格，颜色鲜明、字迹清晰，便于访客清晰识别；室内公共区域（公共休息区、服务接待区、公共通道、卫生间等）均在显眼位置（墙面、桌面醒目处）设置禁烟标志，每50㎡至少设置1个，无遗漏区域；禁烟标志均符合公共空间禁烟标识规范，明确标注“禁止吸烟”字样及相关提示，同时安排工作人员进行日常巡查，提醒访客遵守禁烟规定，确保室内及主出入口禁烟要求落实到位。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

1. 相关专业竣工图及说明文件：城市会客厅建筑专业竣工图、装修设计竣工图及对应设计说明文件各1套，含通风系统、防排气倒灌产品安装等相关竣工资料；2. 装修材料相关资料：选用装修材料（水性涂料、瓷砖、板材、密封材料等）的种类、用量清单1份，各类材料检测报告（甲醛、苯、TVOC等污染物检测）共8份，均符合国家环保标准；3. 室内空气质量检测报告：委托第三方检测机构出具的城市会客厅室内空气质量检测报告1份，涵盖氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物检测，检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883规定；4. 禁烟标志设置情况资料：禁烟标志设置点位分布图1份