5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：

食堂屋顶设置油烟净化器，对厨房油烟高效净化后排放；卫生间、餐厅分区域独立设置排风口，精准对位污染源布局避免串味；厨房、卫生间、打印复印室等易产污房间均单独设立机械排风设施，按需开启排出污染气体；地下车库设置专用排风系统，与室内新风系统形成压力差，各污染区域排风均独立设计、不与其他空间气流连通，从源头杜绝空气和污染物串通，保障室内空气清洁。

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

卫生间设防回流通风道，通过风道构造设计配合止回装置，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经多级净化达到排放标准后高空排放，厨房、卫生间排风管道均安装经检测合格的排油烟气防火止回阀，阀片具备良好密封及单向启闭性能，风机停止时自动闭合，从设备及构造双重杜绝排气倒灌现象。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）室内气流组织模拟分析报告；

3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：

室内气流组织模拟分析报告 建筑专业图纸及设计说明 暖通专业图纸及设计说明 防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告