5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为 820㎡，热环境可独立调节的面积为 820㎡，比例为 100%

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。 本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。冬季供暖采用集中供暖系统，各房间散热器均设置恒温控制阀，可独立调节流量与散热量。空调与供暖系统均满足现场独立控制要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

1）暖通专业竣工图、设计说明、系统图、平面图，明确标注风机盘管、温控器、电动风口、恒温控制阀等末端布置；2）风机盘管、温控器、电动风阀、散热器恒温控制阀产品说明书、出厂合格证、检测报告。资料齐全，符合要求。