5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。

## 1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 5 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 | 8 |
| — | 合计 | — | 8 |

## 2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |
| 内墙环保乳胶漆 | VOC≤10g/L，游离甲醛≤0.1g/kg，重金属达标 |
| 环保陶瓷地砖 | 放射性核素限量达标，Iₐ≤1.0，Iᵣ≤1.3 |
| 复合木地板 | 甲醛释放量≤0.08mg/m³，TVOC达标 |
| 轻钢龙骨吊顶 | 甲醛未检出，防火B1级，有害物质达标 |
| 环保胶粘剂 | 游离甲醛≤1.0g/kg，VOC≤50g/L，达标 |
| 环保壁纸 | 甲醛≤120mg/kg，VOC≤10g/m²，达标 |
| 断桥铝合金窗 | 重金属含量达标，无有害挥发物 |
| — | — |

### 简要说明：

本项目共选用7类装饰装修材料，均符合国家绿色产品评价标准及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020要求。所有材料甲醛、TVOC、苯、重金属、放射性等有害物质限量均远低于标准限值，室内空气质量检测全部合格，满足5类及以上要求，得8分。

## 3 证明材料

### 提交材料及要求

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。

### 实际提交材料：

|1. 装饰装修竣工图与设计说明文件

工程材料决算清单

装饰装修材料产品检验报告

绿色产品认证证书

绿色产品施工记录

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)