6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：R是 否

无障碍步行系统是否联通、连续：R是 否

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。

· 场地内部步道无障碍 - · 主步道、次要步道及环场步道全线采用无障碍缓坡连接，无台阶阻断，纵坡≤1:20，满足轮椅通行。 - 步道宽度≥1.5m，关键交汇段拓宽至 1.8m 以上，保证双向轮椅错行。 - 步道地面选用防滑、平整铺装，无高差、空鼓、松动；转弯处设圆角处理，避免锐角障碍。 - 重要节点（休息区、景观节点、出入口）设置无障碍休息座椅、扶手、盲道提示。 · 场地内外联系无障碍 - · 城市道路与会客厅主入口、次入口均设置无障碍坡道，不设门槛式高差；与市政人行道平顺衔接。 - 与周边公交站点、过街设施通过盲道系统连续贯通，中途不中断、不被占用。 - 机动车落客区设置无障碍专用停车位，紧邻无障碍坡道直达室内。 - 室内外高差≤10mm，采用斜面过渡；门体选用平开 / 推拉式，净宽≥0.9m，满足轮椅通行。 · 系统性无障碍保障 - · 盲道沿主步道贯通，避开障碍物及井盖，引导至入口、服务台、卫生间等功能区。 - 关键高差处设双层扶手（高低位），满足轮椅、老年人、儿童使用。 - 整体形成连续、无断点、易识别的无障碍通行体系，实现全人群可达。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；

2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；

3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；

4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

1）建筑竣工图及设计说明（室外无障碍内容） 本工程为城市会客厅，室外场地按《无障碍设计规范》GB 50763 执行。 - 建筑主、次出入口均采用无障碍平坡出入口，室内外高差≤15mm，以斜面过渡，无台阶。 - 室外人行通道全线无高差、无台阶阻断，满足轮椅连续通行。 - 室外场地步道、活动场地、集散广场均纳入无障碍系统，通行顺畅、标识清晰、防滑安全。 - 配套无障碍设施：室外无障碍休息座、扶手、提示盲道、无障碍照明等统一设置。 2）建筑总平面、场地竖向竣工图（体现无障碍内容） 总平面图与竖向图明确表达： - 建筑主要出入口：标注无障碍出入口、无障碍坡道 / 平坡、无障碍通行方向。 - 人行通道：标注室外无障碍人行流线、步道宽度、纵坡控制。 - 室外活动场地 / 集散广场：标注无障碍活动范围、地面平整防滑、无高差。 - 竖向控制：室外步道纵坡≤1:20，坡道符合无障碍坡度；场地排水不影响通行安全。 - 3）室外景观园林竣工图（人行通道、绿化小径、活动场地无障碍） 景观图纸包含以下无障碍设计内容： - 场地人行主通道：宽度≥1.5m，连续贯通，平整防滑，无障碍物。 - 室外绿化小径 / 次级步道：关键游览步道按无障碍设计，满足轮椅可达；必要段设置缓坡。 - 室外活动场地 / 休憩节点：地面硬化防滑，无障碍就近到达，设置休息座椅与扶手。 - 盲道系统：沿主步道连续设置，引导至出入口、服务点、公共空间。 4）无障碍设计重点部位实景照片 - 建筑主出入口无障碍平坡 / 坡道 - 室外无障碍人行通道（步道全景） - 步道转弯、交汇、缓坡节点 - 室外活动场地 / 集散广场无障碍地面 - 盲道连续贯通照片 - 无障碍扶手、休息座、标识等配套设施