7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：    14900      （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

14380      （吨），占总重量的比例为： 96.51%   %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：R是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：R是、否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

本项目建材主要供应厂家及地理位置如下： 预拌混凝土：由合肥市本地搅拌站供应，距项目约 25km，所有现浇混凝土构件均采用预拌混凝土，现场仅进行浇筑与养护。 钢筋：由马鞍山市某钢厂供应，距项目约 180km，为 HRB400 级抗震钢筋。 砌块与骨料：蒸压加气混凝土砌块由六安市某建材厂供应（距项目约 90km），砂石骨料由合肥市本地砂石场供应（距项目约 30km）。 门窗与装饰材料：铝合金门窗型材由芜湖市某铝业公司供应（距项目约 130km），外墙真石漆由南京市某涂料厂供应（距项目约 170km），均在 500km 范围内。 预拌砂浆：砌筑、抹灰、地面找平砂浆全部采用预拌干混砂浆，由合肥市本地砂浆厂供应，符合《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 标准要求

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

1）本地化材料使用比例计算文件