7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的水效等级达到 2 级 | 8 |  |
| 2 | 50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级 | 12 |  |
| 3 | 全部卫生器具的水效等级达到 1 级 | 15 | 15 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

节水器具清单

| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 24 | 平均用水量≤4.0L / 次，虹吸式大管径排污设计，带半冲功能，符合 GB 25502-2017 | 24 | 1 级 |
| 小便器 | 36 | 感应式冲洗，平均用水量≤1.9L / 次，防臭防溅设计，符合 GB 28377-2019 | 36 | 1 级 |
| 蹲便器 | 12 | 脚踏 / 感应冲洗，平均用水量≤5.0L / 次，大冲力节水型，符合 GB 30717-2019 | 12 | 1 级 |
| 淋浴器 | 48 | 恒温限流阀芯，流量≤5.0L/min，带起泡器，符合 GB 28378-2019 | 48 | 1 级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；

2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。

实际提交材料：

卫生器具相关产品说明