7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 | 5% | 5 |  |
|  |  | 每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分 | 10 |  |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低 | 降低 3% | 5 | 5 |
|  |  | 每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 5 |

2 评价要点

执行的建筑节能标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）、安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 | 细分项 | 朝向 / 类型 | 单位 | 参评建筑类型 I | 参照建筑（GB55015 限值） | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 体形系数 | — | — | 0.21 | ≤0.35 | 40.00 |
| 窗墙比 | 窗墙比 | 东向 | — | 0.37 | ≤0.45 | 17.78 |
|  |  | 南向 | — | 0.22 | ≤0.50 | 56.00 |
|  |  | 西向 | — | 0.34 | ≤0.45 | 24.44 |
|  |  | 北向 | — | 0.20 | ≤0.40 | 50.00 |
| 屋顶透明部分面积比例 | 屋顶透明部分面积比例 | — | — | 0 | ≤0.20 | 100.00 |
| 屋面传热系数 K | 屋面传热系数 K | — | W/(m²·K) | 0.281 | ≤0.40 | 29.75 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K | 平均 | W/(m²·K) | 0.37 | ≤0.80 | 53.75 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K | — | W/(m²·K) | / | / | / |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数 K | 东向 | W/(m²·K) | 1.789 | ≤2.20 | 18.68 |
|  |  | 南向 | W/(m²·K) | 1.772 | ≤2.60 | 31.85 |
|  |  | 西向 | W/(m²·K) | 1.787 | ≤2.20 | 18.77 |
|  |  | 北向 | W/(m²·K) | 1.762 | ≤3.00 | 41.27 |
|  | 遮阳系数 SC（综合太阳得热系数） | 东向 | — | 0.246 | ≤0.35 | 29.71 |
|  |  | 南向 | — | 0.231 | ≤0.40 | 42.25 |
|  |  | 西向 | — | 0.244 | ≤0.35 | 30.29 |
|  |  | 北向 | — | 0.226 | ≤0.45 | 49.78 |
| 屋顶透明部分 | 传热系数 K | — | W/(m²·K) | / | / | / |
|  | 遮阳系数 SC | — | — | / | / | / |
| 地面 | 热阻 R | — | (m²·K)/W | / | / | / |
| 地下室外墙 | 热阻 R | — | (m²·K)/W | / | / | / |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW | / | / |
| 全年空调负荷 | kW | / | / |
| 全年总负荷 | kW | / | / |
| 负荷降低幅度 | % | / |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；

2）当地建筑节能审查相关文件；

3）供暖空调全年计算负荷分析报告；

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。

实际提交材料：

1）围护结构热工性能参数表